江西巨联新材料有限公司

年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、

2万吨丙烯酸树脂项目

安全条件评价报告

（终稿）

建设单位：江西巨联新材料有限公司

建设单位法定代表人：尹东峰

建设项目单位：江西巨联新材料有限公司

建设项目单位主要负责人：尹东峰

建设项目单位联系人：尹东峰

建设项目单位联系电话：13620085731

（建设单位公章）

2021年 12 月 14 日

江西巨联新材料有限公司

年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、

2万吨丙烯酸树脂项目

安全条件评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-(赣)-006

法定代表人：徐良

审核定稿人：赵俊俊

评价负责人：聂润荪

评价机构联系电话：0791-87830833

（安全评价机构公章）

2021年12月14日

江西巨联新材料有限公司

年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、

2万吨丙烯酸树脂项目

安全评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2021年12月14日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

安全评价人员

|  | 姓 名 | 专业 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 聂润荪 | 化 工 | 1100000000201786 | 014606 |  |
| 项目组成员 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | 034397 |  |
|  | 徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
|  | 邱国强 | 电 气 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 刘良将 | 安 全 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
|  | 聂润荪 | 化 工 | 1100000000201786 | 014606 |  |
| 报告编制人 | 聂润荪 | 化 工 | 1100000000201786 | 014606 |  |
| 报告审核人 | 刘求学 | 化工工艺 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 过程控制负责人 | 王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
| 技术负责人 | 赵俊俊 | 自动控制 | S011035000110201000593 | 029041 |  |

| 技术专家 | 杜凡奇 | 专业：应用化学 |  |
| --- | --- | --- | --- |

前 言

江西巨联新材料有限公司（简称巨联新材料公司）成立于2020年12月17日，法人代表：尹东峰，注册资本：2千万元。公司地址位于江西省吉安市永新县工业园化工集中区，公司占地150亩，公司主营业务为专用化学品和合成材料的生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单（GB/T4754-2017/XG1-2019），该项目所属行业为涂料制造业，行业代码为：C2641。

江西巨联新材料有限公司是由苏州巨联环保有限公司投资设立的子公司，与前期投资设立的吉安巨联环保科技有限公司一样，是巨联环保发展产业链的重要环节，两个子公司互为补充。吉安巨联环保是一家主营危废综合利用的环保企业，于2017年落户永新县工业开发区，主营的废有机溶剂综合利用业务是江西省内危废处置利用领域的一大亮点，目前公司正常运营。因吉安巨联环保公司的废有机溶剂综合利用项目产出大量的有机溶剂产品DMF，DMF是聚氨酯树脂的生产原料，为了达到对原有项目提取的资源再利用，巨联新材料公司拟在园区新批建的土地上新建年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目。该项目通过外购二元醇、己二酸、甲苯、丁酮与吉安巨联环保公司提取的DMF按一定的配比进行混合搅拌（和反应）后制得成品聚氨酯树脂，从而形成从含DMF水溶液污染物的提取到制得聚氨酯树脂一条完整的循环利用系统。同时，为优化产品结构，公司还配套建设丙烯酸树脂产品。

该项目属化工建设项目，企业于2021年10月21日取得永新县发展和改革委会的立项备案（编号：2103-360830-04-01-523593），项目所在地为永新县工业园区化工集中区，该集中区列入了《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字[2021]92号。该项目生产的产品有聚氨酯树脂、聚酯多元醇和丙烯酸树脂。根据企业提供的产品测试报告，其中聚氨酯树脂产品闭杯闪点45℃，见报告附件E5，属于《危险化学品名录》（2015版）中2828类属条目“含易燃溶剂的合成树脂”。依据《安全生产许可证条例》国务院令第653号、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》安监总局令第41号，79号令修改，企业需依法办理危险化学品安全生产许可证。

该项目涉及的主要原料有：DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、甲苯、己二酸、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、乙二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、丙烯腈、新戊二醇、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、多元醇催化剂（钛酸四丁酯）、聚氨酯催化剂（有机铋）、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、明胶、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）、丙烯酰胺、天然气、氮气（压缩）等。其中属于危险化学品有：DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、MDI、TDI、丙烯腈、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、偶氮二异丁腈、丙烯酰胺、天然气、氮气（压缩）。其中属于重点监管的危险化学品有：甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮二异丁腈、天然气；该项目的生产、储存场所不构成危险化学品重大危险源，生产不涉及重点监管危险工艺。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号），国家安全生产监督管理总局45号令，79号令修改《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》（赣办发〔2020〕32号）、《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕100号等相关法律文件的要求，危险化学品新、改、扩建项目必须进行安全评价，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法律、法规，对生产经营单位建设项目进行安全条件评价是加强安全审查，做好事故预防工作的重要措施之一。

受江西巨联新材料有限公司的委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司对该新建项目（年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目）进行安全条件评价。

该项目的评价对象为江西巨联新材料有限公司可研报告中所指定的年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目的生产规模、产品方案、工艺路线等。评价范围主要包括该新建项目的选址、周边环境、建构筑物、生产装置、储存设施、仪表自动化控制系统、公用辅助系统等。该项目新建的三废处理、消防、生活办公设施只评价其满足性；评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

项目组根据江西巨联新材料有限公司提供的资料及实地调查的情况，辨识和分析项目的危险、有害因素、重大危险源等。在危险、有害因素辨识基础上，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化[2007]255号的相关要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。本评价报告采用安全检查表法、预先危险分析法、危险度评价法等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

本报告可作为该工程设计、建设和投产后安全管理工作的提供科学依据，同时也可作为安全生产监督管理部门对该工程的“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。在评价过程中得到了巨联新材料公司有关领导、负责同志的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目  录

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	1

1.3评价对象和范围	1

1.4 评价工作经过和程序	3

第2章 建设项目概况	5

2.1 建设单位简介及项目由来	5

2.2 建设项目概况	6

2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称数量、储存	13

2.4建设项目选择的工艺流程	19

2.5主要装置（设备）和设施的布局、道路运输	30

2.6建（构）筑物	33

2.7公用和辅助工程名称、能力、介质来源	37

2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（规格）、材质、数量	53

2.9三废处理	56

2.10主要技术经济指标	58

2.11工厂组织及劳动定员	59

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	61

3.1 危险物质的辨识结果及依据	61

3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源	62

3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析	62

3.4特殊化学品分析结果	72

3.5危险、有害因素的辨识结果及依据	73

3.6重大危险源辨识结果	77

3.7个人风险和社会风险值	84

3.8爆炸区域划分	85

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	87

4.1评价单元的划分目的	87

4.2评价单元的划分原则	87

4.3评价单元的划分结果	87

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	89

5.1 各单元采用的评价方法	89

5.2采用的安全评价方法理由及说明	89

第6章 定性、定量分析危险、有害因素的结果	92

6.1固有危险程度的分析	92

6.2定性定量分析评价	96

6.3风险程度的分析结果	132

第7章 建设项目安全生产、安全条件的分析结果	141

7.1建设项目安全条件分析	141

7.2建设项目安全生产条件的分析	147

7.3事故案例的后果及原因	154

第8章 安全对策措施与建议	160

8.1安全对策措施与建议的依据和原则	160

8.2《可研》中已有的安全对策措施	160

8.3本评价提出的安全对策措施	166

第9章 安全评价结论	190

9.1 评价结果	190

9.2 评价结论	198

第10章 与建设单位交换意见的情况结果	201

附件A 危险化学品安全技术说明及储运要求	202

附件B 工艺流程简图	222

附件C 危险、有害因素的辨识及分析过程	225

C1项目厂址与总平面布置危险有害因素辨识分析	225

附件D 选用的评价方法简介	253

D1.安全检查表法	253

D2.预先危险分析分析法（简称 PHA）	254

D3.危险度分析法	255

附件E 安全评价依据	257

E1 法律、法规	257

E2 部门规章及规范性文件	259

E3 国家标准	263

E4 行业标准	266

E5 项目文件、工程资料	267

# 第1章 编制说明

## 1.1 评价目的

该项目安全条件评价的目的主要有：

1．为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理，从源头上防范化解重大安全风险。”的安全生产方针，确保建设工程项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证该项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，该项目需进行项目安全条件评价。

2．分析项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；对该项目生产过程中潜在危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时预测其风险等级并预测危险源火灾、爆炸或泄漏事故可能造成的事故后果。

3．提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

4.为应急管理部门对建设项目进行安全审批提供依据。

## 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1.成立了安全评价工作组，仔细研究了该项目的可行性研究报告；

2.根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3.收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据

4.现场勘察了该项目的周边环境。

## 1.3评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目安全条件评价的评价对象和评价范围。

该项目的评价对象为江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目的生产规模、产品方案、工艺路线等。

评价范围主要包括江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目的主体工程及配套的辅助设施，具体如下：

- 1、项目选址、周边环境、自然条件等符合性；

- 2、总平面布置的符合性；

- 3、生产装置和储存设施：101 PET车间、102 PU车间、103 PA车间、104 PA烘干车间、105 PU车间、201甲类仓库一、202丙类仓库一、203乙类仓库、204甲类仓库二、205丙类仓库二、206甲类仓库三、207危废仓库、208罐组一、209罐组二、210罐组三、211独立中间罐组、212汽车装卸站；

- 4、公用工程和辅助设施：301公用工程车间、302锅炉房、303机修间、304污水处理站、305区域性变配电间、306 RTO装置、307A消防泵房、307B循环（消防）水池、308初期雨水（事故）池、309天然气调压箱、401综合楼、402抗爆控制楼、403门卫一、404地磅房开票间门卫。

总图规划中的106甲类车间为后期预留，本项目不涉及，不在本次评价范围内，该项目涉及的场外运输、消防、职业危害及环境保护等不在评价范围内，本报告只评价其满足性。

评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

本评价针对评价范围内的项目选址、总平面布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查，对设备、装置及涉及的存储设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识，评价其工艺及设备的可靠性，公用、辅助设施的满足程度，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

本报告是在江西巨联新材料有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组出具报告后，建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

## 1.4 评价工作经过和程序

1.工作经过

项目组根据江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目的拟建情况，辨识和分析项目的危险、有害因素、重大危险源等。在危险、有害因素辨识基础上，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化[2007]255号的相关要求和项目工艺功能、设备、设施情况，确定安全评价单元。本评价报告采用安全检查表法、预先危险分析法及危险度评价法等进行定性、定量评价，对导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并提出有针对性的对策措施。

评价报告完成后，项目组就该项目安全评价中各个方面的情况与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上完成《江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目安全条件评价报告》。

2.安全评价程序

该项目的评价工作程序如图1-1所示。

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

前期准备

图1-1评价程序框图

# 第2章 建设项目概况

## 2.1 建设单位简介及项目由来

1.建设单位简介

江西巨联新材料有限公司（简称巨联新材料）成立于2020年12月17日，法人代表：尹东峰，注册资本：2千万元。公司地址位于江西省吉安市永新县工业开发区茅坪工业园，属化工集中区，公司占地150亩，公司主营业务为专用化学品和合成材料的生产和销售。

江西巨联新材料有 限公司是由苏州巨联环保有限公司投资设立的子公司，与前期投资设立的吉安巨联环保科技有限公司一样，是巨联环保发展产业链的重要环节，两个子公司互为补充。吉安巨联环保是一家主营危废综合利用的环保企业，于2017年落户永新县工业开发区，主营的废有机溶剂综合利用业务是江西省内危废处置利用领域的一大亮点，目前公司正常运营。吉安巨联的废有机溶剂综合利用项目产出大量的有机溶剂产品（DMF），DMF是聚氨酯树脂的主要生产原料，为完善巨联公司的发展产业链，为客户提供更完善的配套服务，特设立江西巨联新材料有限公司。

2.项目由来

吉安巨联环保科技有限公司是专业进行废有机溶剂（水溶液）环保治理的公司，公司从含DMF废有机溶剂中提取化学物质DMF，不仅避免了对环境的污染，还将其再循环利用，重新投入到生产中，大大降低了企业生产成本。

吉安巨联环保科技有限公司位于江西省吉安市永新县工业园区化工集中区内，目前，公司“年处理20万吨废有机溶剂（水溶液）和年焚烧处置1.2万吨危险废物项目”已投入生产使用。

江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目（该项目）属于新建项目，为原有项目的下游产业。吉安巨联环保科技有限公司从含DMF的废有机溶剂中提取的化学物质DMF(N,N-二甲基甲酰胺)正是聚氨酯树脂（PU树脂）中的主要溶剂成分，为了达到对原有项目提取的资源再利用，江西巨联新材料有限公司拟建该项目,通过外购二元醇、己二酸、甲苯、丁酮等原料与原有项目提取的DMF按一定的配比进行混合搅拌（和反应）后制得成品PU树脂（混合搅拌在密闭的搅拌釜中进行）为涂层、合成革、PU手套等企业所用，从而形成从含DMF水溶液污染物的提取到制得PU树脂一条完整的循环利用系统。同时，为优化产品结构，公司还配套建设聚酯多元醇、丙烯酸树脂产品。

## 2.2 建设项目概况

建设项目名称：江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目（以下简称该项目）

建设地址：江西省吉安市永新县工业园区化工集中区内（省认定的化工集中区）

投资总额：20亿元

建设性质：新建

建设规模：年产14万吨聚氨酯树脂（PU）、2万吨聚酯多元醇（PET）、2万吨丙烯酸树脂（PA）

项目建设内容：该项目建设内容具体见表2.2-1。

表2.2-1项目工程一览表

| 序号 | 子项号 | 工程名称 | 序号 | 子项号 | 工程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | PET车间 | 16 | 211 | 独立中间罐组 |
| 2 | 102 | PU车间 | 17 | 212 | 汽车装卸站 |
| 3 | 103 | PA车间 | 18 | 301 | 公用工程车间 |
| 4 | 104 | PA烘干车间 | 19 | 302 | 锅炉房 |
| 5 | 105 | PU车间 | 20 | 303 | 机修间 |
| 6 | 201 | 甲类仓库一 | 21 | 304 | 污水处理站 |
| 7 | 202 | 丙类仓库一 | 22 | 305 | 区域性变配电间 |
| 8 | 203 | 乙类仓库 | 23 | 306 | RTO装置 |
| 9 | 204 | 甲类仓库二 | 24 | 307A | 消防泵房 |
|  |  |  | 26 | 307B | 循环（消防）水池 |
| 10 | 205 | 丙类仓库二 | 27 | 309 | 天然气调压箱 |
| 11 | 206 | 甲类仓库三 | 28 | 308 | 初期雨水（事故）池 |
| 12 | 207 | 危废仓库 | 29 | 401 | 研发楼、检化验楼 |
| 13 | 208 | 罐组一 | 30 | 402 | 抗爆控制楼 |
| 14 | 209 | 罐组二 | 31 | 403 | 门卫一 |
| 15 | 210 | 罐组三 | 32 | 404 | 地磅房开票间门卫 |

项目前期工作：

该项目于2021年10月27日取得了永新县发展和改革委员会项目备案的批复，项目统一代码：2103-360830-04-01-523593。项目备案文件见附件。

该公司项目取得永新县工业开发区管理委员会园区用地规划红线图。

《江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目可行性研究报告》及平面布置图由江西省化学工业设计院编制，江西省化学工业设计院工程咨询资质为甲级，工程设计资质为化工石化医药行业甲级；咨询证书号：91360000158262203E-18ZYJ18，设计资质证书号：A136001820,相关资质证书见附件。

该项目总投资约200000万元，其中安全拟投入1105万元，约占总投资的0.55%。

### 2.2.1建设项目所在的地理位置及周边环境

1.地理位置及交通条件

该项目拟建在江西永新工业工业园化工集中区，该化工集中区地处永新县埠前镇，东与吉安县毗邻，南与井冈山市相连，西与莲花县和湖南省茶陵县为邻，北与安福县接壤，距县城12公里，离厚溪火车站2公里，浙赣线分文铁路和圳永公路贯穿其中，距赣粤高速公路70公里、井冈山机场80公里，环境优越，交通便利。

江西巨联新材料有限公司周围均为规划的工业用地或工业企业，该项目拟建厂址北靠园区主干道——神州路，北侧隔路是巨联环保公司和园区规划空地，东北和东南两侧靠山地，西南侧现状为空地（规划为工业企业用地），南端临近江西雄屹皮业有限公司。符合永新县土地利用总体规划要求，厂区所在地交通条件便利，远离居民住宅区集中区，适合建设精细化工生产项目。该项目地理位置图如下：

2.周边环境

该公司厂址位于江西省永新工业园区化工集中区。厂址周边500m范围无民用居住区。周边村落及民用住宅区主要分布在厂区500m范围外。

1）项目周边敏感点分布情况

该项目厂址周边最近的主要敏感点的方位、距离等情况见表2.2-4

表2.2-4项目周边最近敏感点分布情况一览表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 边界距离/m | 与甲乙类设施距离/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下台塘 | 东 | 638 | 681 | 距离102PU车间 |
| 2 | 台塘村 | 东北 | 838 | 678 | 距离102PU车间 |
| 3 | 上台塘 | 北 | 1190 | 1260 | 距离203乙类仓库 |
| 4 | 肖家 | 西南 | 882 | 950 | 距离罐区 |
| 5 | 燕溪村 | 南 | 2650 | 2670 | 距离206甲类仓库 |
| 6 | 永新县老区医院 | 东南 | 1390 | 1450 | 距离102PU车间 |
| 7 | 神州驾驶员培训学校 | 西南 | 293 | 314 | 距离罐区 |

2）周边企业及装置分布情况

表2.2-4项目周边企业分布情况一览表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 边界距离/m | 边界与该项目甲乙类设施距离/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉安巨联环保有限公司（精细化工企业） | 北 | 32 | 47 | 203乙类仓库、204甲类仓库 |
| 2 | 江西肯特化学有限公司（精细化工企业） | 西北 | 35 | 98 | 212汽车装卸站 |
| 3 | 园区规划空地 | 西南 | - | - | - |
| 4 | 江西雄屹皮业有限公司（皮革制造企业） | 南 | 12 | 81 | 103PA车间 |
| 5 | 山地 | 东 | - | - | - |
| 6 | 山地 | 东北 | - | - | - |

3）项目周边其他情况

该公司厂址交通条件便利，建设环境条件良好；厂区围墙外南侧存在220KV高压线（杆高20m），距离该项目围墙距离56m，距离该项目最近的危废仓库（甲类）距离为88m。该公司南侧围墙外为江西雄屹皮业有限公司的污水处理（距离12m）、丙类车间（距离53m）、锅炉房烟囱（距离55m），其中锅炉房烟囱距离该项目厂区甲类场所（危废仓库）最近距离为110m。距离最近的交通干线319国道距离约720m，距离最近的铁路距离约1300m。厂址周边500m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，无车站、码头，无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

### 2.2.2建设项目所在地的自然条件

1.地形地貌

永新工业园低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。

场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。根据江西省地震局、江西省建设厅编制和出版的《江西省地震参数区划划工作用图》标示，该地区地震烈度为6度（地震动参数0.05g），地壳稳定性较好。

2.气象条件

永新工业园所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据永新县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。其它极端参数为：

最热月(七月)平均气温：  29.5℃

最热月平均相对湿度：    79%

最冷月(一月)平均气温：  5.6℃

五分钟最大降雨量：      13.88mm

小时最大降雨量：        74.3mm

瞬时最大风速：          34.0m/s

10分钟平均最大风速      24.0m/s

常年主导风向：          东北偏北风

雷击数目：              10年平均为58d/a。

3.水文地质

永新县地下水主要有第四系潜水—微承压水孔隙含水层，基岩裂隙—孔隙含水层，地下水主要补给来源为大气降水，水量及水位随季节变化有所改变。据已有的水质分析结果，其化学指标和细菌指标均符合饮用水标准，符合化工行业用水和生活用水要求。地下水类型为Cl.Hco3-Ca型水，对钢筋混凝土结构无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。因此，永新县工业园地下水对工程建设影响不大。

永新县河道以禾水为主轴。其余的河流大都从南或从北向中部汇入禾水，所有大小河流属禾水水系。除大部分河流在境内汇入禾水外，还有六七河流经泰和，芦溪水流经安福，最后均在吉安县境内汇入禾水。县内流域面积10平方千米以上的河流共53条，其中流域面积500平方千米以上的2条，100平方千米至500平方千米的5条，50平方千米至100平方千米的1条，10平方千米至50平方千米的45条，总长度459千米，年径流总量30.1亿立方米（其中禾水27.4亿立方米、六七河1.6亿立方米，芦溪水1.1亿立方米），主要河流有禾水及其支流文竹水、宁冈河、龙源水、溶江水、六七河、芦溪水等。

勘察表明，场地项目地质条件一般，场地和地基稳定，适宜进行项目建设。厂址区不近江河水域，距离最近的水库支流2.5公里，无洪水、内涝威胁。

### 2.2.3建设项目拟采用的主要技术、工艺方法（方式）和国内外同类建设项目水平对比情况

该项目属新建项目，目前聚氨酯生产的工艺路线主要为：采用间歇式反应。

聚酯多元醇是该项目的中间产品，利用己二酸(AA)和一种二元醇或多种二元醇，如乙二醇(MEG)、1，4－丁二醇(BDO)、二乙二醇等为主要原料，以钛酸四丁酯为催化剂，先后经酯化、酸价调整、真空除水缩聚、羟值调整、过滤等工序制得。

聚氨酯的合成是在不锈钢反应釜内按一定比例加入一定量的聚酯多元醇，异氰酸酯(甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯)、溶剂、扩链剂（乙二醇、1,4-丁二醇）和催化剂有机铋进行聚合反应，最终生成聚氨酯树脂。

丙烯酸树脂的合成的工艺路线主要为：乳液聚合，即单体在水介质中乳化剂分散成乳状液，由水溶性引发剂引发的聚合反应。

本次新建项目为可促进本企业产业升级，带动企业的全面发展。产品选择方面主要考虑以节约为原则，尽可能降低建设投资。以相关产业链的需求及技术创新为原则，运用新技术、新工艺提高产品质量，降低生产成本，提高产品档次。

该项目工艺技术来源于苏州巨联环保有限公司的转让，该项目产品在苏州生产基地已有多年的生产历史，积累了丰富的经验，此生产工艺在国内市场较为成熟，不属于新工艺、新技术，也不属淘汰类生产工艺技术，因此项目采用的生产工艺技术具有本质安全可靠性。

- 2.2.4上下游生产装置的关系

1.上、下游生产装置概况

该项目为新建项目，生产装置都为新建，该项目产品聚氨酯树脂使用的溶剂DMF由上游生产装置（吉安巨联环保公司）生产，年产量约3.5万吨，能为该项目聚氨酯树脂，提供充足的原料，不足部分外购。聚酯多元醇为该项目中间产品，由该项目生产装置生产，总计年产能约6万吨，其中4万吨用于聚氨酯树脂生产，2万吨外售。

外购原料储存于厂内拟建的原料仓库和储罐区，通过管道输送或人工投料进入相应车间的反应釜反应、处理，最终得到的成品，成品拟采用包装桶储存于厂区内成品车间，再通过车辆运输至外售单位。

2.物料存储

该项目为新建项目，储存设施依靠新建的储罐区和仓库。

## 2.3建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称数量、储存

### 2.3.1产品性状与质量指标

项目主要产品的规格及性状指标如下：

表2.3-1 聚氨酯树脂

| 序号 | 项 目 | 性状指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色（微浑）至微黄胶状液体 |
| 2 | 粘度，万cP（25℃） | 6-24 |
| 3 | 固含量，% | 30-70 |
| 4 | 火灾危险性 | 乙类 |

表2.3-2  聚酯多元醇质量指标

| 序号 | 项 目 | 性状指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 微黄胶状液体 |
| 2 | 聚酯多元醇质量分数, w/% ≥ | 99 |
| 3 | 火灾危险性 | 丙类 |

表2.3-3  丙烯酸树脂质量指标

| 序号 | 项 目 | 性状指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅白色半透明固体 |
| 2 | 丙烯酸树脂质量分数, w/% ≥ | 99 |
| 3 | 火灾危险性 | 丙类 |

### 2.3.2原、辅材料用量及理化特性

该项目主要原辅材料情况见表2.3-4，物料理化特性见表2.3-5。

表2.3-4  主要原辅材料消耗量、来源及运输方式

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 一期用量 | 二期用量 | 供应来源 | 运输条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 己二酸 | ≥99.8% | 吨/年 | 13863.0 | 26364.8 | 外购 | 汽车运输 |
| 2 | 乙二醇 | ≥99.0% | 吨/年 | 3125.0 | 10431.9 | 外购 | 汽车运输 |
| 3 | 二乙二醇 | ≥99.0% | 吨/年 | 523.4 | 5061.6 | 外购 | 汽车运输 |
| 4 | 1,4-丁二醇 | ≥99% | 吨/年 | 1450.1 | 10566.9 | 外购 | 汽车运输 |
| 5 | 新戊二醇 | ≥99% | 吨/年 | 200.9 | 2031.8 | 外购 | 汽车运输 |
| 6 | 苯酐 | ≥99.5% | 吨/年 | 434.1 | 755.3 | 外购 | 汽车运输 |
| 7 | 多元醇催化剂 | 工业级 | 吨/年 | 0.3 | 1.5 | 外购 | 汽车运输 |
| 8 | MDI（二苯甲烷二异氰酸酯） | ≥99% | 吨/年 | 6604.4 | 10206.8 | 外购 | 汽车运输 |
| 9 | TDI（甲苯二异氰酸酯） | ≥99% | 吨/年 | 550 | 850 | 外购 | 汽车运输 |
| 10 | DMF | ≥99% | 吨/年 | 16511 | 25517 | 外购 | 汽车运输 |
| 11 | 甲苯 | ≥99% | 吨/年 | 4191 | 6477 | 外购 | 汽车运输 |
| 12 | 丁酮/丙酮 | ≥99.5% | 吨/年 | 2750 | 4250 | 外购 | 汽车运输 |
| 13 | 甲醇 | ≥99.9% | 吨/年 | 26.4 | 40.8 | 外购 | 汽车运输 |
| 14 | 聚氨酯催化剂 | 工业级 | 吨/年 | 1.1 | 1.7 | 外购 | 汽车运输 |
| 15 | 碳酸二甲酯 | ≥99% | 吨/年 | 3300 | 5100 | 外购 | 汽车运输 |
| 16 | 乙酸乙酯 | ≥99% | 吨/年 | 4400 | 6800 | 外购 | 汽车运输 |
| 17 | 丙烯酸乙酯 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 10000.0 | 外购 | 汽车运输 |
| 18 | 丙烯酸丁酯 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 8285.6 | 外购 | 汽车运输 |
| 19 | 丙烯腈 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 1857 | 外购 | 汽车运输 |
| 20 | 甲基丙烯酸甲酯 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 185.6 | 外购 | 汽车运输 |
| 21 | 过硫酸钠 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 28.4 | 外购 | 汽车运输 |
| 22 | 明胶 | 工业级 | 吨/年 | 0 | 6.0 | 外购 | 汽车运输 |
| 23 | 偶氮引发剂（水溶性） | ≥99% | 吨/年 | 0 | 32.8 | 外购 | 汽车运输 |
| 24 | 丙烯酰胺 | ≥99% | 吨/年 | 0 | 6.0 | 外购 | 汽车运输 |

表2.3-5  项目动力单耗及消耗量表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 单耗 (t产品) | 消耗量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 每小时 | 每年 |  |
| 1 | 电 | 网电 | kwh | 80 | 2698 | 14400000 |  |
| 2 | 蒸汽 | 0.8Mpa | t | 0.1 | 2.5 | 18000 |  |
| 3 | 天然气 |  | Nm3 | 12 | 300 | 2160000 |  |
| 4 | 新鲜水 | 自来水 | t | 0.24 | 6.0 | 42900 |  |
| 5 | 低温水 | 5℃ | 万kcal | 0.2 | 7.5 | 36000 |  |
| 6 | 循环水 | 30/35℃ | m3 | 12 | 350 | 2160000 |  |
| 7 | 氮气 | 99.99% | Nm3 | 4 | 100 | 720000 |  |
| 8 | 仪表气 |  | Nm3 | 1.2 | 180 | 216000 |  |

表2.3-6 主要原辅材料理化特性

| 名 称 | 分子量 | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 燃点 ℃ | 在空气中爆 炸限（V%） |  | 毒性程度 | 火灾 分类 | 接触限值(mg/m3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |  |
| DMF（二甲基甲酰胺） | 73 | -61 | 153 | 58 | 445 | 15.2 | 2.2 | 中度危害 | 乙类 | 20 | PC-TWA（时间加权容许浓度） |
| 甲苯 | 92.14 | -95 | 110.6 | 4.4 | 552 | 7.0 | 1.27 | 中度危害 | 甲类 | 50 | PC-TWA |
| 己二酸 | 146 | 152 | 330.5 | 196 |  | - | - | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| MDI（二苯甲烷二异氰酸酯） | 250 | 41 | 156 | 202 |  | - | - | 中度危害 | 丙类 | 0.05 | PC-TWA |
| TDI（甲苯二异氰酸酯） | 174 | 13 | 120 | 127 |  | 0.9 | 9.5 | 高度危害 | 丙类 |  |  |
| 乙二醇 | 62 | -13 | 197 | 111 |  | - | - | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| 1,4-丁二醇 | 90 | 20 | 228 | 150 |  | - | - | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| 丁酮 | 72 | -86 | 80 | -9 |  | 1.7 | 11.4 | 轻度危害 | 甲类 | 300 | 丁酮 |
| 丙烯酸乙酯 | 100 | -72 | 100 | 9 |  | 1.4 | 14 | 中度危害 | 甲类 |  |  |
| 丙烯酸丁酯 | 128 | -65 | 146 | 47 |  | 1.3 | 9.9 | 中度危害 | 乙类 | 25 | PC-TWA |
| 二乙二醇 | 106 | -10.5 | 245 | 143 |  | 0.7 | 22 | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| 新戊二醇 | 104 | 130 | 210 | 107 |  | - | - | 轻度危害 | 丙类 |  |  |
| 丙烯腈 | 53 | -84 | 77 | -1 |  | 3.0 | 17 | 高度危害 | 甲类 | 1 | PC-TWA |
| 苯酐 | 148 | 131 | 284 | 152 |  | - | - | 中度危害 | 丙类 |  | 固体 |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 100 | -48 | 100 | 10 |  | 2.1 | 12.5 | 中度危害 | 甲类 | 100 | PC-TWA |
| 甲醇 | 32 | -97 | 64.7 | 12 |  | 36.5 | 6 | 中度危害 | 甲类 | 25 | PC-TWA |
| 丙烯酰胺 | 71 | 82 | 125 | 138 |  | - | - | 高度危害 | 丙类 | 0.3 | PC-TWA |
| 碳酸二甲酯 | 90 | 0.5 | 90 | 17 |  | 20.5 | 3.1 | 中度危害 | 甲类 |  | 固体 |
| 乙酸乙酯 | 88 | -83.6 | 77.2 | -4 |  | 2.0 | 11.5 | 轻度危害 | 甲类 | 200 | PC-TWA |
| 丙酮 | 58 | -94.9 | 56.53 | -20 |  | 2.5 | 12.8 | 轻度危害 | 甲类 | 300 | PC-TWA |
| 过硫酸钠 | 238 | - | - | - | - | - | - | 中度危害 | 乙类 |  | 固体 |
| 钛酸四丁酯 | 340 | - | 206 | 77 |  | 2 | 12 | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| 偶氮二异丁腈（水溶性） | 164 | 110 | - | - |  |  |  | 中度危害 | 丙类 |  | 固体 |
| 明胶 |  |  |  |  |  |  |  | 轻度危害 | 丙类 |  | 固体 |
| 有机铋 |  |  |  |  |  |  |  | 中度危害 | 丙类 |  | 液体 |

### 2.3.3储运及安全要求

1.运输

根据建设地点的运输条件，该项目运输货物的性质、运输量及地点，运输方式目前拟采用公路运输方式。其中原辅料等采用汽车或槽车送至厂区相应仓库或储罐内储存。产品主要采用公路运出厂外。

该项目的公路运输车辆均不考虑自备，主要原料、材料、产品的运输主要采用汽车运输，并且委托具有危险化学品运输资质的单位进行运输。厂内运输采用管道、叉车。生活、行政和后勤用车可考虑公司自备车辆。

2.储存设施

该项目物料储存方式分为罐区储存、仓库储存，具体情况如下。

（1）储罐

本工程拟采用控制室集中控制方式。在402抗爆控制楼拟设置DCS系统，选用DCS控制系统进行集中控制，对罐区储罐主要的工艺参数（如温度、压力、流量、液位、组分等）进行远传、报警、记录、联锁等控制。对在含有可燃（甲苯、丁酮、丙烯酸乙酯等）、有毒（丙烯腈）气体的场所分别拟安装现场可燃、有毒气体检测报警器。拟在爆炸危险场所选用隔爆型电气仪表；拟在含腐蚀性介质场所的一次仪表拟选用防腐性型仪表。罐组一和罐组三涉及重点监管的危险化学品甲苯、丙烯腈、乙酸乙酯，因此拟配置独立的SIS安全仪表系统（依据《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013），拟对重点监管的危化品的重要参数进行检测、记录、报警、联锁控制。SIS安全仪表系统设在402控制楼中心控制室内。SIS中拟设ESD紧急停车程序，以保证事故状态下可靠停车。该项目有关储罐储存情况如下:

表2.3-6 罐区储存情况表

| 罐区 | 物料名称 | 数量/台 | 型式 | 材质 | 型号 | 最大贮存量/t | 存储条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208罐组一 | MDI储罐 | 2 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 404 | 40℃保温、常压 |  |
|  | 1,4-丁二醇储罐 | 2 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 346 | 常温、常压 |  |
|  | 聚酯多元醇储罐 | 2 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 462 | 75℃保温、常压 |  |
|  | 乙二醇储罐 | 2 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 377 | 常温、常压 |  |
|  | 二乙二醇储罐 | 2 | 立式 | 不锈钢 | 100m3，H=7m,Ф=4.2m | 190 | 常温、常压 |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 50m3，H=4.8m,Ф=3.6m | 47.2 | 常温、常压 |  |
|  | DMC（碳酸二甲酯）储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 50m3，H=4.8m,Ф=3.6m | 53.5 | 10℃以上保温、常压 |  |
|  | 丙酮储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 50m3，H=4.8m,Ф=3.6m | 39.5 | 常温、常压 |  |
|  | 丁酮储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 50m3，H=4.8m,Ф=3.6m | 40.3 | 常温、常压 |  |
|  | 甲苯储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 150m3，H=6.7m,Ф=5.6m | 130.8 | 常温、常压 |  |
|  | 乙酸乙酯储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 150m3，H=6.7m,Ф=5.6m | 135 | 常温、常压 |  |
|  | 丙烯酸丁酯储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 179.6 | 常温、常压 |  |
|  | 丙烯酸乙酯储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 184.2 | 常温、常压 |  |
| 209罐组二 | 合成DMF储罐（外购） | 4 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 756 | 常温、常压 |  |
|  | 回收DMF储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 200m3，H=7.5m,Ф=6m | 189 | 常温、常压 |  |
| 210罐组三 | 丙烯腈储罐 | 1 | 立式 | 不锈钢 | 40m3，H=4m,Ф=3.6m | 32.2 | 常温、常压 |  |
| 211独立中间罐组 | 聚酯多元醇储罐 | 10 | 立式 | 不锈钢 | 45m3，H=4.5m,Ф=3.6m | 520 | 75℃保温、常压 |  |

（2）仓库

该项目在厂区拟新建7座仓库，其储量按国家法规要求，储存周期取5天计算，用量少的按采购量进行储存，设置良好通风设施，库房进行防火、防潮、防腐处理，危险品仓库采用防爆电气，且设置可燃及有毒气体自动检测报警仪，以确保生产及生产人员安全。库房物品拟按国家相关法规要求进行堆放，互为禁忌的物品采用分离方式进行储存。其储量严格按国家法规要求，各库房设专人管理。同时为减轻劳动人员工作强度，仓储配有多辆运输小推车和叉车。仓库存储情况如下：

表2.3-7仓库库储存情况表

| 仓储设施名称 | 主要储存物名称 | 贮存量(t) | 包装规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201甲类仓库一 | 甲醇 | 2 | 200kg桶装 | 甲类液体 |
|  | PU成品（聚氨酯树脂） | 260 | 200-1000kg桶装 | 乙类液体 |
| 202丙类仓库一 | PA成品、包装桶 | 185 | 10-50kg箱装或袋装 | 丙类固体 |
|  | 己二酸 | 250 | 1000、500kg袋装 | 丙类固体 |
|  | 新戊二醇 | 210 | 25kg袋装 | 丙类固体 |
|  | TDI(甲苯二异氰酸酯) | 26 | 200kg桶装 | 丙类液体 |
|  | 苯酐 | 21 | 25kg袋装 | 丙类固体 |
|  | 多元醇催化剂（钛酸四丁酯） | 1 | 200kg桶装 | 丙类液体 |
|  | 聚氨酯催化剂（有机铋） | 1 | 200kg桶装 | 丙类液体 |
|  | 明胶 | 1 | 25kg袋装 | 丙类固体 |
|  | 丙烯酰胺 | 1 | 25kg袋装 | 丙类固体 |
|  | 偶氮二异丁腈 | 1 | 25kg桶装 | 丙类液体 |
|  | 桶装MDI | 30 | 200kg桶装 | 丙类固体冷藏 |
|  | 桶装小批量多元醇 | 5 | 200kg桶装 | 丙类液体保温 |
| 203乙类仓库 | 过硫酸钠 | 2 | 25kg袋装 | 氧化性固体 |
|  | PU成品 | 260 | 200-1000kg桶装 | 乙类液体 |
| 204甲类仓库二 | PU成品 | 260 | 200-1000kg桶装 | 乙类液体 |
| 205丙类仓库二 | PA成品、包装桶 | 185 | 10-50kg箱装或袋装 | 丙类固体 |
| 206甲类仓库三 | PU成品 | 260 | 200-1000kg桶装 | 乙类液体 |
| 207危废仓库 | 少量过滤废渣、废包装袋、包装桶 | 1.5 | 200kg桶装、袋装 | 甲类固体 |

- 2.4建设项目选择的工艺流程

### 2.4.1建设项目选择的主要工艺流程

1、原料路线确定的原则和依据：

(1)原料来源有保障；

(2)工艺技术成熟可靠；

(3)产品质量好，收率高；

(4)“三废”少，能够处理和达标排放；

(5)反应条件尽可能不苛刻，有利于安全生产；

(6)生产装置所需“特种设备”少；

(7)产品成本低，下游客户能够接受，并能够大规模生产。

最终确定该项目的原料为：

（1）主要原材料：DMF、甲苯、己二酸、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、乙二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、丙烯腈、新戊二醇、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、丙烯酰胺、偶氮二异丁腈、过硫酸钠、明胶、聚氨酯催化剂（有机铋）、多元醇催化剂（钛酸四丁酯）等。

（2）主要辅助材料：纯水、氮气、蒸气、导热油等

2、工艺反应原理

略（涉密）

3、工艺流程简述

略（涉密）

4、物料平衡

略（涉密）

### 2.4.2 仪表及自动控制系统

1.控制方案

本工程拟采用控制室集中控制方式。拟在402抗爆控制楼设置DCS系统，选用DCS控制系统进行集中控制，对主要的工艺参数（如温度、压力、流量、液位、组分等）进行远距离检测、报警、记录、联锁等控制。对在含有可燃（甲苯、丁酮、丙烯酸乙酯等）、有毒（丙烯腈、TDI）气体的场所拟分别选用可燃、有毒气体报警器。在爆炸危险场所选用隔爆型仪表；在含腐蚀性介质场所的一次仪表拟选用防腐性型仪表。本工程罐组一和罐组三涉及重点监管的危险化学品甲苯、乙酸乙酯、丙烯腈，拟配置了独立的SIS安全仪表系统，依据《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013），对该重点监管的危化品的重要参数进行检测、记录、报警、联锁控制。SIS安全仪表系统拟设在302控制楼中心控制室内。SIS中设有ESD紧急停车程序，以保证事故状态下可靠停车。

2、控制系统的选择

（1）根据企业自动化水平及本工程特点，拟采用DCS控制系统。该系统灵活、可靠、开放且具有丰富的功能，通过各种运算单元组成综合控制算式，实现复杂的控制要求。DCS运用键盘、鼠标或触摸式屏幕等操作方式实现生产过程的操作，在控制室中通过动态模拟流程显示功能让整个生产控制更加直观、简单、可靠。

（2）先进的DCS控制系统，基于开放平台，对整个装置的监控数据进行管理，并备有与管理层计算机进行接口，以便管理层对现场情况进行监管。建立公司信息管理系统（MIS）、办公自动化网络（OA）以及与相关部门等网络。从而使企业达到现代化管理水平。通讯总线的接口控制设备采用双重化配置，且具开放性从而保证DCS的系统设备之间在同一级上互相通讯。

（3）SIS安全仪表系统中拟设紧急停车程序，以保证事故状态下可靠停车。生产装置内主要的电动设备和电气设备（泵、风机、搅拌电机等）的电流、运行状态也引入SIS进行监视、停车；监控要求不频繁的非关键过程变量，采用就地显示和控制；要求在开车过程中监视或仅需现场观察的过程变量，采用就地显示。

紧急停车和安全联锁系统(SIS安全仪表系统)的设计按照一旦设备发生故障，该系统将起到安全保护作用的原则进行，在系统故障或电源故障情况下，该系统将使关键设备或生产装置处于安全状态下。所有的报警信息（过程报警、系统报警）可在SIS操作站上实现声光报警，并通过打印机输出。有关联锁的重要信号可同时在生产车间操作现场实现声光报警。

（4）DCS系统硬件配置

A、工控机           10台

B、23’CRT          10台

C、激光打印机       2台

D、软件             6套

E、DCS机柜         6台

（5）SIS系统硬件配置

A、工作站          1台

B、激光打印机      1台

C、软件            1套

D、SIS机柜         1台

（6）主要指示、记录、报警、联锁、调节系统

A、聚酯多元醇反应釜温度、压力指示、记录、报警、调节、联锁控制系统；

B、聚氨酯反应釜温度指示、记录、报警、调节、联锁控制系统；

C、丙烯酸树脂聚合反应釜温度指示、记录、报警、联锁控制系统；

D、各计量槽液位指示、记录、报警联锁控制系统；

E、甲苯、丙烯腈、乙酸乙酯等甲乙类储罐液位指示、记录、报警、联锁控制系统；

F、各储罐温度、压力指示、记录、报警控制系统；

G、甲乙类仓库温湿度指示、记录、报警控制系统等。

（7）SIS安全仪表紧急停车系统

A、甲苯、丙烯腈、乙酸乙酯等甲乙类储罐液位指示、记录、报警、联锁控制系统；

B、控制室及现场分别设置防腐防爆型紧急停车按钮((红色蘑菇头按钮(带防护罩、常闭、自锁型））。

3、仪表选型

（1）温度测量仪表。在设备上安装、有毒或有腐蚀性的介质选用法兰安装方式；在管道上安装的一般介质选用螺纹安装方式；对于中、低压介质选用钢管直行保护套管；对于腐蚀性工艺介质选用S30408不锈钢或S30408不锈钢外包PTFE保护套管护套材质。对于爆炸危险区域须选用隔爆型测温仪表。

（2）压力测量仪表。对于酸类介质或含有固体颗粒、粘稠液等介质，选用隔膜压力表；对于结晶、结疤及高粘度等介质选用法兰式隔膜压力表、法兰式压力变送器等。测量微小压力（小于500Pa）时选用微差压变送器；测量设备或管道差压时选用差压变送器。对于爆炸危险场所均采用精度较高的隔爆型智能压力变送器。

（3）流量测量仪表。对于腐蚀、导电或带固体微粒的液体或均匀的液固两相介质流量，选用防腐型电磁流量计、涡街流量计等；小流量介质选用金属管浮子流量计，根据介质的腐蚀性选择测量管的材质（如：Hc、Ti或S30408不锈钢内衬PTFE）。对于高精度流量检测选用质量流量计。对于对于爆炸危险场所均采用了隔爆型流量仪表。

（4）液位测量仪表 。对于结晶、粘稠、含悬浮物及腐蚀介质拟选用法兰式液位变送器； 有腐蚀性液体、高粘度液体、易爆、有毒液体拟选用雷达液位计；就地液位计拟选用磁翻板液位计。对于爆炸危险场所均采用了隔爆型液位仪表。安全仪表系统仪表应选用安全等级为SIL2的雷达液位计。

（5）阀门。

调节阀一般介质拟选用精小型气动薄膜单座调节阀，对于强腐蚀性介质拟选用气动薄膜隔膜调节阀或气动薄膜衬氟调节阀。 附件：电气阀门定位器（爆炸危险场所选用隔爆型）；空气过滤减压器等。

切断阀选用气动衬氟蝶阀或O型切断球阀。附件：选用气动单作用执行机构；24VD.C供电，二位五通电磁阀（危险爆炸场所选用隔爆型及SIL2等级）；行程开关（爆炸危险场所选用隔爆型）；气源球阀等。

（6）成分分析仪表。检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸或人身事故的发生。拟在含有（甲苯、甲醇等）的可燃气体车间内设置的检测器为固定式可燃气体检测探头，拟在各装置内含有（丙烯腈）的释放源附近设置的检测器为固定式有毒气体检测探头。

可燃气体释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m；释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m；

检测器的安装要求：检测比空气重的可燃（有毒）气体的检测器，其安装高度距地坪（或楼地板）0.5m。检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所，且周围留有不小于0.5m的净空。可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。有毒气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证。可燃（有毒）报警信号均引至（403）中心控制室GDS系统（气体报警控制系统）, 可燃（有毒）气体二级报警信号、气体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防控制室。可燃（有毒）气体二级报警信号启动现场区域声光警报器，区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。气体检测报警系统采用UPS电源装置供电。拟在含有易燃易爆、有毒气体装置区按规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的要求设置了可燃（有毒）气体探测器。

4.仪表的供电供气：

（1）仪表供电

①仪表及自动化装置的供电包括常规仪表系统，DCS控制系统和监控计算机等系统，自动分析仪表，安全联锁系统(SIS)、气体报警系统（GDS）等。仪表用电负荷属于有特殊供电要求的负荷，工作电源采用不间断电源（UPS）。DCS/GDS、SIS系统分别设置UPS电源。

②电源质量指标：双回路供电，电源等级：220V±5%，50HZ±0.5Hz，波形失真率小于5%，DCS/GDS功率10KW / SIS功率4KW，切换时间<0.1us。

（2）仪表用气

仪表供气系统的负荷包括电气阀门定位器、执行器等气动阀门。由301公用工程车的压缩空气站提供洁净、干燥的仪表压缩空气。供气系统气源操作压力下的露点，应比工作环境或历史上当地年（季）极端最低温度至少低10℃。仪表气源吸入口位置，应避免吸入易燃、易爆、有毒及腐蚀性气体（粉尘），工业粉尘和大气灰尘也应避免吸入。用于仪表供气的气源，必须进行净化处理，经净化装置，在过滤器出口处，要求仪表空气尘粒径不大于3um，含尘量应小于1mg/m3。在仪表气源装置设计中，选用无油润滑式空压机。气源装置送出的仪表空气中，其油份含量应小于10mg/m3(8ppm(w))以下。当选用油润滑式空压机或者使用工艺压缩空气气源做仪表气源时，必须配高效除油器，将压缩空气中的油份含量控制在规定值以下，并配以相应的过滤、干燥装置和备用储罐。经初步估计本工程的压缩空气所需压力为0.5～0.7MPa，用气量15Nm3/min。

5.电缆敷设方式

仪表主电缆采用桥架敷设方式，主干线与工艺管汇同架，防爆接线盒到一次仪表电缆大部分采用埋地敷设。电缆过路拟穿保护管。电缆桥架选用不锈钢桥架。

6.电缆防火封堵原则

敷设电气线路的沟道、电缆桥架或钢管，在穿过不同区域之间墙或楼板处的空洞时，采用防火封堵材料堵塞；电缆进出各种盘柜的孔洞也采用防火封堵材料堵塞。穿线钢管采用镀锌焊接钢管，钢管配线的电气线路均密封。

防火封堵所使用的原料为有机堵料、无机堵料、阻燃槽盒、硬硅钙板（防火板）、防火涂料等。

## 2.5主要装置（设备）和设施的布局、道路运输

- 2.5.1 平面布置

1.总平面布置

1）该公司平面布置

该公司厂区按功能分区大致分为行政办公区、生产区、公用工程区和三废处理区，主要如下：

该项目征地面积150亩，形状呈不规则四边形块状。厂址北面邻园区主干道——神州路，厂区人流、物流出入口均设置在厂区北面。厂区设计了两条纵向主干道贯穿厂区南北两端，同时，若干条横向次次干道和环形消防道与其正交，形成方格网型道路系统。厂内所有的建、构筑物均围绕主、次干道展开布置，纵向延伸。

办公区布置在厂区的东北部，邻神州路，便于对外联系，且位于生产区装卸区最小频率风向的下风侧。区内设综合楼、抗爆控制楼、门卫室、泊车区。办公区与其它各区之间设计了透绿围墙进行分隔，并设二道门与生产区衔接。

生产区根据项目投产情况分为两个区：生产一区和生产二区，生产一区布置在厂区中部偏东位置，包括一栋PET车间（聚酯多元醇车间）、两栋PU车间（聚氨酯车间）和一个独立中间罐组；生产二区布置在厂区西南角，包括一栋PA车间（丙烯酸树脂车间）和一栋PA烘干车间。

仓储区布置在厂区西部，生产区西侧，以达到内部物流运输最便捷。仓储区包括三个罐组、七栋仓库和一座汽车装卸站。仓储设施均布局在厂区西部纵向主干道两侧，可最大限度减少对生产区域的干扰，且便于对外交通运输。

根据工艺要求及厂区地势情况，公用工程区也分成两部分：东南部分和西北部分，东南部分布置公用工程楼、锅炉房、机修间、污水处理站、RTO装置、区域性变配电间；西北部分布置了消防泵房、循环（消防）水池初期雨水池、事故池。公用工程楼内包括变配电、空压和冷冻设施，靠近生产一区和等负荷中心布置，有利于节能降耗。锅炉房、RTO装置和机修间等明火设施集中布置在厂区东南侧，尽量远离易燃易爆的仓库、罐组和车间。初期雨水池和事故池布置在厂区较低处，有利于雨水和事故水的收集和和预处理后外排。

该项目总图布置根据各功能区的特性，依据有利于安全生产管理和方便物流运输的原则，在严格执行相关规范安全规定的同时紧凑布置建、构筑物。同时，平面布置时充分考虑了当地常年主导风向对各功能区之间的影响，有效地降低了废气对厂区内部的影响。

该项目各建、构筑物与相邻建、构筑物的防火间距、厂内各建筑物与厂外道路的安全间距，均拟按《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《化工企业总图运输设计规范》GB50489－2009的要求进行布置。

该项目总平面布置图平面布置图详见附件。

- 2.5.2竖向设计

结合厂区周围场地及道路标高、坡向、坡度及汇水区域，合理确定该项目场地标高，力求填挖平衡。

该项目建设场地地势较陡峭，呈中坡状，东南高西北低，最高点标高168.20m，西北低，最低点标高126.40m，高差达40余米。竖向设计时采用平坡式连贯双坡竖向设计，自东向西坡降，坡度为1.0%，自南向北坡降，坡度为0.3%，设计后的厂内标高127.60m-132.00m。厂内建、构筑物室内外高差设计不小于20cm。地表水由雨水沟收集汇流至初期雨水池，待检验、预处理至达标后再排出厂外，工业生产废水经污水处理站处理后排入园区污水管网。

- 2.5.3 道路及场地

1、厂内道路

- 道路布置  道路布置为方格网状，沿厂内各建筑呈环形分布，厂区主干道宽设计为9m，其它道路宽度设计为6m。

- 2、路面结构

- 车行道及回车场的路面结构如下：

- 240mm厚C30砼面层

- 300mm厚级配砾石垫层

- 素土夯实层（重型击实，压实度大于98%）

- 总厚度540mm。

- 防卫（护）设施

- 围墙：设计了1.8-2.0m高围墙将整个厂区与外部分隔开。

- 防火堤：厂内储罐区均设实体防火堤，防止液体化工原料泄漏。

- 门卫：厂区入口设计有门卫室

- 4.绿化

为了保护自然环境的空气净化和周围环境的清洁卫生，本工程绿地率达19.2%。绿化的树种根据当地的自然条件和植物生态习性，选择宜栽种、易成活、生长快、油性小、便于管理和病虫害少的树种。

## 2.6建（构）筑物

1.建构筑物

1.建筑物耐火等级

该项目主要建、构筑物耐火等级为二级。所有建、构筑物在《主要建构筑物一览表》（见下文）中明确了生产火灾危险性类别；建筑面积；结构形式；建筑层数等。

2.建筑物的耐火性能

该项目所有建、构筑物构件为不燃烧体。所有建、构筑物的钢筋混凝土柱、承重砖墙耐火极限为2.5h；钢筋混凝土梁耐火极限为1.5h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1h。所有钢结构受力构件柱、梁、屋面三铰拱防火采用外包轻质耐火材料内衬岩棉其耐火等级为二级，耐火极限分别为2.5h、1.5h、1h，其余屋面钢构件及围护钢构件均刷防火涂料使其耐火等级为二级。

- 3.建筑的防腐防爆

- 为节约投资，提高防腐效果，尽量缩减防腐面积，集中处理，重点设防，对有防腐蚀要求的车间、场地采用耐腐蚀地坪，防止有害物质对地坪的腐蚀。对于大量泄漏的腐蚀性物质，设置围堤收容，以减少腐蚀影响。对有防腐蚀要求的平台、地坪，采用相应的耐腐蚀材料。对梯子、栏杆应加强检查、维修，防止因腐蚀而发生意外事故。

- 室外工程的防腐地面及地沟一般采用花岗岩板材作为防腐面层，室内楼地面及地沟采用整体防腐面层。地面上大型设备基础采用花岗岩板材面层或水玻璃整体混凝土基础，小型设备基础采用玻璃钢防腐面层或耐酸磁板面层。所有钢构件均刷醇酸磁漆两底两面防腐。

- 有防爆要求的厂房、仓库防爆泄压均采取开设大面积玻璃窗、敞开式建筑和轻型屋面板技术措施。围护墙采用钢筋砖防爆墙。

- 4.建筑的安全疏散

该项目建筑设计满足防火疏散要求。所有建筑物均设有二个以上安全疏散出口，人员安全疏散距离和疏散宽度拟按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版的3.7厂房的安全疏散条文；3.8仓库的安全疏散条文；5.5民用建筑的安全疏散条文要求。有防爆要求的厂房、仓库的防爆泄压亦满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版的3.6厂房（仓库）的防爆条文要求。

疏散楼梯净宽大于1.1m；疏散走道的净宽大于1.4m；疏散门的净宽大于0.9m；其他工作梯净宽大于0.8m，坡度小于45度，用于疏散的安全出口、楼梯、通道应设置醒目标志。

5.其他

①墙体：除砖混结构建筑物采用多孔砖外，其余框架结构建筑物填充墙均采用加气砼砌块等轻质材料。

②门窗：所有建筑物均采用塑钢窗，钢门、木门。

③楼地面：除有防腐要求的厂房、仓库做防腐楼地面外，其余厂房、仓库和建筑物均做细石砼地面，水泥压光地面和地砖地面。

④屋面：屋面采用彩钢波形瓦保温屋面防水；现浇钢筋混凝土屋面防水采用高聚物改性沥青防水卷材，挤塑板保温隔热。

⑤抗震：该地区地震基本烈度为6度，该项目甲乙类提高一度抗震等级采取抗震措施，其余的按照基本烈度设防。

2.主要建筑物一览表

表2.6-1 主要建构筑物一览表

| 序 号 | 子项号 | 名 称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 结构形式 | 火险 类别 | 建筑 层数 | 耐火 等级 | 备注 | 疏散出口（各分区） | 泄压措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | PET车间 | 1188 | 3564 | 框架 | 乙类 | 3 | 二级 | 防爆（粉尘涉爆） | 两个 | / |
| 2 | 102 | PU车间 | 1584 | 3168 | 框架 | 甲类 | 2 | 二级 | 防爆 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 3 | 103 | PA车间 | 432 | 1728 | 框架 | 甲类 | 4 | 二级 | 防爆 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 4 | 104 | PA烘干车间 | 1386 | 4158 | 框架 | 丙 类 | 3 | 二级 | / | 两个 | / |
| 5 | 105 | PU车间 | 1452 | 2904 | 框架 | 甲类 | 2 | 二级 | 防爆 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 6 | 201 | 甲类仓库一 | 1452 | 1452 | 框架 | 甲类 | 1 | 二级 | 防爆、设置自动喷淋灭火 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 7 | 202 | 丙类仓库一 | 2970 | 5940 | 框架 | 丙类 | 2 | 二级 | / | 两个 | / |
| 8 | 203 | 乙类仓库 | 1452 | 1452 | 框架 | 乙类 | 1 | 二级 | 防爆、设置自动喷淋灭火 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 9 | 204 | 甲类仓库二 | 1188 | 1188 | 框架 | 甲类 | 1 | 二级 | 防爆、设置自动喷淋灭火 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 10 | 205 | 丙类仓库二 | 1716 | 3432 | 框架 | 丙类 | 2 | 二级 | 设置自动喷淋灭火 | 两个 | / |
| 11 | 206 | 甲类仓库三 | 1440 | 1440 | 框架 | 甲类 | 1 | 二级 | 防爆、设置自动喷淋灭火 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 12 | 207 | 危废仓库 | 220 | 220 | 框架 | 甲类 | 1 | 二级 | 防爆 | 两个 | 外墙、屋顶泄压 |
| 13 | 208 | 罐组一 | 2274.3 | / | 砼 | 甲类 | / | / |  | / | / |
| 14 | 209 | 罐组二 | 877.04 | / | 砼 | 甲类 | / | / |  | / | / |
| 15 | 210 | 罐组三 | 89.24 | / | 砼 | 甲类 | / | / |  | / | / |
| 16 | 211 | 独立中间罐组 | 739.2 | / | 砼 | 丙类 | / | / |  | / | / |
| 17 | 212 | 汽车装卸站 | 822.86 | 411.43 | 框架 | 甲 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | 敞开 |
| 18 | 301 | 公用工程车间 | 1439.75 | 1439.75 | 框架 | 丁 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |
| 19 | 302 | 锅炉房 | 621.02 | 621.02 | 框架 | 丁 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |
| 20 | 303 | 机修间 | 398.92 | 398.92 | 框架 | 丁 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |
| 21 | 304 | 污水处理站 | 2998.31 | / | 砼 | / | 地下 | / |  | / | / |
| 22 | 305 | 区域性变配电间 | 390 | 390 | 框架 | 丁 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |
| 23 | 306 | RTO装置 | 286.8 | 286.8 | 砼 | 丁 类 | 地上 | / |  | / | / |
| 24 | 307A | 消防泵房 | 65 | 65 | 框架 | 丁 类 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |
| 25 | 307B | 循环（消防）水池 | 272.94 | / | 砼 | / | 地下 | / | 有效容积V=780m3 | / | / |
| 26 | 308 | 初期雨水（事故）池 | 390 | / | 砼 | / | 地下 | / | 雨水池1500m3事故池800m3 | / | / |
| 27 | 401 | 综合楼 | 630 | 2520 | 框架 | 民用 | 4 | 二级 |  | 两个 | / |
| 28 | 402 | 抗爆控制楼 | 360 | 720 | 框架 | 民用 | 2 | 二级 |  | 两个 | 抗爆 |
| 29 | 403 | 门卫一 | 60 | 60 | 框架 | 民用 | 1 | 二级 |  | 一个 | / |
| 30 | 404 | 地磅房开票间门卫 | 120 | 120 | 框架 | 民用 | 1 | 二级 |  | 两个 | / |

## 2.7公用和辅助工程名称、能力、介质来源

### 2.7.1 给排水

1.给水系统

1)给水水源

本工程给水水源为工业园市政给水管网，引入管管径为DN200，供水压力为0.25MPa。

2)给水方案

根据工艺专业用水对水质、水量的要求该项目给水系统划分为生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统、循环给水系统。

（1）生产、生活新鲜水

本工程生活用水主要为职工办公、生活用水，用水量为6m3/d。本工程生产用水为车间用水及循环水补充水，用水量为263m3/d，由厂区给水管网供给。

（2）循环水冷却水系统

本工程循环水量为350m3/h，供水水温32℃，回水水温42℃，供水水压力0.30MPa，回水余压0.15MPa。为了节约能源和节省投资，本循环回水利用余压直接进入冷却塔，从而节省热水泵和热水池。工艺流程如下：

循环水池→循环泵→生产装置

冷却塔

主要设备及构筑物：

横流式冷却塔一台，型号JFHT-350，Q=350m3/h，N=11kW

循环水泵：二台（一用一备），型号200KQL/W370-40-55/4，Q=370m3/h、H=0.40MPa、N=55kW。

- 消防给水

- 见消防章节2.7.7。

2.排水方案

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，本工程污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生活污水系统、生产污水系统和雨水系统。

（1）生活污水排水系统

本工程生活污水量为5.4m3/d，经化粪池处理后排入厂区生活污水管网，最终排入工业园市政污水管道。

（2）生产污水排水系统

本工程生产废水主要为车间工艺排水及地面设备冲洗废水，污水量为186.5m3/d，本工程的废水主要污染物为乙二醇、己二酸、硫酸钠等，收集后排入厂区污水处理站处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（BOD5=300mg/L，CODcr=500mg/L，PH-6～9），排入工业园污水管道。

（3）雨水排水系统

雨水通过道路雨水沟收集，经雨水支沟、雨水主沟最终排入工业园市政雨水管。厂区受污染的初期雨水排入初期雨水池，后期洁净雨水直接排入市政雨水管，消防事故水通过雨水沟收集，排入事故池。

永新县暴雨强度：1425（1+0.52lgP）/（t+2.4）0.57,雨水计算公式Q=φqF，其中径流系数取0.70，重现期p=2年，集水时间t=t1＋t2 ，t1取5min。

本工程生产区占地面积10万m2，根据《化学工业污水处理与回用设计规范》第3.0.2条，取15mm降水深度，初期雨水量为10×15×10=1500m3。本工程产生最大消防事故水的建筑物为212装卸站，最大消防用水量为756m3，考虑物料泄漏，厂区设初期雨水池及事故池各一座，其容量分别为1500m3、800m3。

- 管道

- 给水管公称直径小于等于50mm,采用给水（PE）管，电熔连接。

给水管公称直径大于50mm,采用给水钢丝骨架塑料复合管（SRTP），电熔连接。

排水管道采用HDPE缠绕管，不锈钢卡箍式弹性连接。

### 2.7.2 供电

1.供电电源

本工程各车间内采用～380V,50Hz低压电源供电,电源拟从厂区公用工程楼的总变配电间引来。工程总变配电间拟从茅坪供电所引一路10KV，50Hz电源进线，采用YJV22-10kv型电力电缆直埋引入高压配电进线柜。

2.负荷等级及供电电源可靠性

故本工程大部分用电设备为三级用电负荷，部分用电设备为二级用电负荷。其中火灾报警系统、消防泵、导热油输送泵、PU车间反应釜搅拌泵、罐区原料输送泵、自控仪表（DCS/SIS/GDS)、应急照明系统等为二级用电负荷。

本工程火灾报警系统、自控仪表（DCS/SIS/GDS）采用不间断电源UPS供电，供电时间不小于180min。应急照明系统采用设备自带的应急蓄电池供电，供电时间不小于30min。消防泵、导热油输送泵、PU车间反应釜搅拌泵、罐区原料输送泵等二级负荷约为700kw，拟采用1000kw发电机作为备用电源，发电机拟设置在公用工程车间。因此本工程的供电电源可以满足二级以上用电负荷的需要。

本工程总装机容量约为3668kW、工作容量约为1620kW。本工程在总变配电间内设置两台SCB13-1250KVA Un：10/0.4KV Uk%：6.0%干式变压器，并预留有足够的容量和低压配电出线间隔，无功补偿将在总变配电间低压侧集中进行。变压器负荷率为KH=64.8%，可以满足本工程用电需要，具体计算过程如下表。

表2.7-1 用电负荷计算表

| 序号 | 名 称 | 安 装 容 量 (KW) | 需 用 系 数 Kx | 功 率 因 数 CosQ | 计 算 系 数 tgQ | 计 算 负 荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pj | Qj | Sj |
|  |  |  |  |  |  | (KW) | (Kvar) | (KVA) |
| 1 | 聚氨酯树脂和聚酯多元醇生产车间 | 1838 | 0.38 | 0.85 | 0.62 | 698 | 433 | 822 |
| 2 | 丙烯酸树脂生产线车间 | 540 | 0.38 | 0.86 | 0.59 | 205 | 122 | 239 |
| 3 | 公用辅助工程 | 628.6 | 0.35 | 0.7 | 1.02 | 220 | 224 | 314 |
| 4 | 照明、报警、控制系统、污水处理及其它 | 661.4 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 496 | 372 | 620 |
| 5 | 小计： | 3668 | 0.44 | 0.82 | 0.71 | 1620 | 1151 | 1987 |
| 6 | 乘同期系数Ky=0.92 Kw=0.95 |  | 0.41 | 0.81 | 0.73 | 1490 | 1094 | 1848 |
| 7 | 电容补偿量 |  |  |  |  |  | -604 |  |
| 8 | 电容补偿后 |  |  | 0.95 | 0.33 | 1490 | 490 | 1569 |
| 9 | 变压器损耗 △Pb=0.01Sjs △Qb=0.05Sjs |  |  |  |  | 24 | 94 |  |
| 10 | 折算到10KV侧 |  |  | 0.93 | 0.39 | 1514 | 584 | 1622 |
| 11 | 变压器负荷率 | 选用2台SCB13-1250KVA |  |  |  |  | KH= | 64.8% |

本工程在公用工程楼设置一座10/0.4KV变配电间，内设高压配电间及低压配电间。总变配电间内设置2台SCB13-1250KVA Un：10/0.4KV Uk%：6.0%干式变压器，低压配电系统采用单母线分段运行方式，从变配电间低压配电柜放射式向用电设备供电。配电装置选用抽屉式低压开关柜。高压开关柜采用微机测控装置进行过流、速断、过负荷及单相接地保护，其操作电源为直流220V。低压电动机采用短路、缺相及过载保护。

供电线路：从低压配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电，现场设置机旁控制按钮。在防爆（腐）环境的所有用电设备均采用相应等级的防爆（腐）等及产品。其防爆等级为dⅡBT4。并按有关规范进行设计及施工。动力电缆选用ZR-YJV22-0.6/1KV，ZR-YJV-0.6/1KV型，控制电缆选用ZR-KVV22-0.45/0.75KV型。

敷设方式：在车间内动力及控制电缆沿桥架敷设，室外用电设备线路穿钢管埋地敷设或沿管架在电缆桥架内敷设，然后穿钢管引下至各用电设备，照明线路穿钢管明敷。

3.照明

本工程在甲乙类火灾危险环境车间选用防爆电气及灯具，其防爆等级为ExdⅡBT4。其它一般正常环境选用一般性电器。配电线路采用ZR-BV型、NH-BV型穿钢管敷设。有腐蚀性的环境选用带防腐功能的灯具。

照度标准：该项目各场所照度设计按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行，标准如下：一般生产区域  75-100 LX  控制室及操作室  200--300LX；其余部分按国家照度标准执行

在生产厂房、仓库等建筑物各出入口、走廊和楼梯等疏散部位设置应急疏散照明灯；在车间变配电所、控制室等重要场所设置应急照明灯。所有应急照明灯具内设蓄电池作为第二电源，供电时间不小于30分钟。

4.防雷、防静电接地

防雷设计：甲乙类火灾危险环境的建筑为第二类防雷建筑物，其它建筑物为第三类防雷建筑物。因此利用屋面避雷带防直击雷,屋面避雷带网格满足《建筑物防雷设计规范》相应要求。避雷引下线采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10),引下线上与接闪带焊接下与接地扁钢连通。所有防雷及接地构件均应热镀锌,焊接处须防腐处理。

接地设计：本工程采用TN-S接地保护方式。拟采用建筑物基础底部钢筋或敷设-40×4热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。防雷防静电及电气保护接地均连成一体,组成接地网,接地电阻不大于4欧。当接地电阻达不到要求时，增加人工接地极。人工接地极采用L50*50*5热镀锌角钢，接地极水平间距应大于5米。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均需与室外接地干线作可靠连接。

防静电设计：拟在甲类火灾危险环境生产车间内距地+0.3m明敷-40*4镀锌扁钢,作为防静电接地干线。所有金属设备,管道及钢平台扶手均应与防静电接地干线作可靠焊接,具体参见《接地装置安装》14D504。为防静电室内外一切工艺设备管道及电器设备外壳及接闪杆防直击雷,防雷防静电及电气保护接地均连均应可靠接地,平行敷设的长金属管道其净距小于100mm的应每隔20～30m用金属线连接,交叉净距小于100mm时交叉处也应跨接.弯头阀门;法兰盘等应在连接处用金属线跨接并与接地网连成闭合回路。

贮罐区内钢质封闭贮罐拟采用地上立式固定顶储罐露天布置，储罐罐体壁厚满足金属构件本体做接闪器的要求（壁厚大于4mm），采用储罐本体做接闪器对罐区设备、储罐增压器等进行防雷保护，罐体通过引下线与接地线相连，接地干线用L50×50×5的角钢大地做接地极，并重复接地。每个罐的接地点不少于二处，两接地点的距离小于30m。同时沿罐区四周敷设-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，水平连接条距外堤3米，埋深-0.8米。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5米。另外在罐区还设独立的接闪杆防直击雷，并与罐体的防雷防静电接地连成一体。防雷防静电、电气保护接地和视频监控、可燃气体报警系统均连成一体，组成接地网，接地电阻小于4欧。配套的泵区四周设置接闪杆。所有防雷及接地构件均进行热镀锌,焊接处做防腐处理。罐区装卸口处设置槽车静电接地端子和静电接地报警仪。

### 2.7.3 控制室

(1)该项目拟设置中心控制室，分隔为中控室、机柜间和配电间等。中控室设DCS和SIS系统操作台、视频监控、巡检管理等设备；DCS机柜、SIS机柜、视频监控柜等安放在紧邻控制室的机柜间内，配电间安放UPS不间断电源和配电柜。

(2)中心控制室位置拟选择在非爆炸、无火灾的区域内。对于高压和有爆炸危险的工艺装置，控制室建筑物应背向装置，并应使其有一定抵御外部爆炸的能力。本工程设置的中心控制室，位于非爆炸、无火灾场所、采用抗爆结构设计。

(3)中心控制室的操作控制室与机柜室在位置上都相邻设置；操作控制室和机柜室之间可用玻璃隔断或墙隔开，并且地面使用防静电地板或防静电地毯；操作控制室、机柜室均不与空调机室相邻，若必须相邻时，则应采取减振和降噪措施（机械振动频率在14Hz以下时，振幅在0.5mm(峰-峰值)以下，操作状态振动频率在14Hz以上时，加速度在0.2g以下；噪音应限制在55dB(A)以下），控制室、机柜室通风和空调与其他生产装置或房间的通风、空调分开而自成系统；操作室中设备的布置应突出经常操作的人-机接口设备，对信号装置则要便于观察和处理，要有足够的操作空间并留有适当的余地；机柜室的布置，应将接线柜（架）靠近信号电缆入口处，配电柜位于电源电缆入口处，电缆机柜的布置可按信号的功能相对成排集中。成排机柜间距要考虑安装、维修作业区和运输通道宽度（两排机柜间距或机柜离墙间距均不小于1.6m；成组机柜的横向间距应不小于1.6m，设备外缘离墙边净空应不小于1m），其相互位置应能避免连接电缆过多的交叉。在控制室内应使用集中的通讯设备并安装室外天线，在正常操作时室内不使用步话机。中心控制室的进线采用架空进线方式，架空进线时，要考虑室外金属构件在不同环境条件下的附加温度应力，电缆从底部进入DCS设备，因采用活动地板可直接在基础地面上敷设。

(4)中心控制室环境条件：

DCS、SIS及计算机系统的温度、湿度及其变化率

| 名 称 | 温 度 | 温度 变化率 | 相对湿度 | 相对湿度 变化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DCS | 冬 夏 20±2℃ 26±2℃ | <5℃/h | 50%±10% | <6%/h |
| 计算机 | 22±2℃ | <5℃/h | 40%~50% | <6%/h |

空气的净化要求达到：

尘埃<200ug/m3（粒径<10um），H2S<10PPb，SO2<50PPb，Cl2<1PPb

(5)中心控制室建筑要求（采用抗爆设计）：控制室按防火建筑物标准设计，耐火等级不低于二级，门应通向既无爆炸又无火灾危险的场所。控制室地面采用防静电活动地板（操作控制室和计算机室活动地板的平均负荷为不小于6000N/m3，水平度±1.5mm/3m，离基础地面高度300mm～800mm），其操作台和DCS机柜应固定在角钢预制的台架上，该台架固定在基础地面上(基础地面做成水磨石地面，并高于室外地面300mm以上)；控制室吊顶距地面的净空以2.8m～3.3m为宜，应使用耐火隔音或吸音材料，其耐火极限不小于0.25h，吊顶上方的净空应满足敷设风管、电缆、管线和安装灯具的空间要求；中心控制室设置隔离前室，对外门采用抗爆防护门。

(6)中心控制室采光和照明要求：操作控制室、机柜室以人工照明为主，不同区域在距地面（假设为0.8m平面）上的照度要求操作室（300lx）、一般区域（300lx）、机柜室（500lx）。控制室必须设有事故照明系统，其必须有单独的电源保证供电，事故照明的照度按30～50lx考虑。

(7)DCS/SIS电源采用保安电源（UPS不间断电源,UPS蓄电池供电时间一般为30min），供电电压和频率须满足DCS/SIS设备厂家的要求。DCS系统电源瞬停的持续时间不应大于10ms，各用电设备应通过各自的开关和负荷短路器单独供电。控制室内需设置火灾报警器和灭火系统，灭火系统应为自动灭火系统与手提式设备相结合，使CO2或Halon1301灭火剂，不可用水。

(8)中心控制室可按需要设置生产电话、行政电话和调度电话进行通讯。

### 2.7.4 供热

该项目蒸汽供给一部分来自吉安巨联环保科技有限公司（设置35.8t/h锅炉1台），通过管道输送蒸汽，供热于PU生产装置和PA生产装置及储罐保温使用（1,4-丁二醇保温至25℃、聚酯多元醇保温至75℃、MDI保温至40℃，碳酸二甲酯储罐冬季需需保温至10-15℃）。本工程新增蒸汽负荷为3.2t/h（0.6Mpa），蒸汽主管供气压力0.8-0.9MPa，输送管径150mm，另外拟在302锅炉房新增2t/h天然气蒸汽锅炉1套备用于外供蒸汽主管断气时备用，供气能满足生产需要。

同时，在302锅炉房新增天然气导热油锅炉2台（一备一用），该导热油锅炉为PET生产车间提供500万大卡/小时的（260°C）。锅炉房生产类别为丁类。耐火等级为二级。锅炉的燃烧燃料为天然气，由室外调压站接入，再进入燃烧器前在此调压至0.03Mpa，调压站位置拟设置于厂区301公用工程车间东侧。

根据工艺提供的生产装置所用导热用热负荷及使用要求，本工程拟选用YYW型燃气卧式热载体锅炉二台。型号为YYW-5.9MW，供油温度320度，供油压力为0.8Mpa，供热量5900KW<约500万大卡/小时>。

导热油炉附属设备注油泵、循环热油泵、高位油槽、低位油槽等由导热油锅炉厂家随导热油锅炉配套供应。

本工程锅炉房为单层布置，锅炉房占地面积为621m2锅炉房主体部分梁底标高为6米，循环油泵间梁底标高为4.0米，锅炉控制室布置在锅炉油泵间前部位置。

由于车间工艺装置导热油用油点较高，本期工程锅炉房膨胀油槽、油气分离器拟设置于生产车间15米屋面，以保证导热油供回油系统稳定运行。导热油锅炉主要设备一览表见下表2.7-2:

表2.7-2 导热油锅炉设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YYW型燃气卧式热载体锅炉 | YYW-5900MA 导热油温度3200C ，压力0.8Mpa 设计热效率：大于76% | 2台 |
| 2 | 钢烟囱 | 上口直径800mm H=15m | 1座 |
| 3 | 电气控制柜 | 容量115KW | 2台 |
| 4 | 循环油泵 | 200KQW300-60-75/4，N=75KW Q=300m3/h，H=60m | 2用1备 |
| 5 | 注油泵 | 2CY-3.3/3.3-2 N=1.5KW | 2台 |
| 6 | 低位储油槽 | V=8.0m3 | 2台 |
| 7 | 膨胀油槽 | V=6.0m3 | 2台 |
| 8 | 蒸气锅炉 | 2t/h | 1台 |

### 2.7.5冷冻站

该项目拟新建冷冻站一座位于301公用工程车间，且冷冻站预留一台制冷机的位置。本工程冷冻是为工艺生产装置提供5℃的冷冻水溶液。冷冻站内制冷机采用氟利昂R134a制冷剂制冷，冷冻站生产火灾类别为丁类，耐火等级为二级。其中制冷机组采用循环水冷却，冷却循环水由冷冻站蒸发式冷凝器提供，循环水进冷冻站温度为30℃，回水温度为35℃，循环水水质符合《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003的规定。

依据工艺参数要求和当地气象参数的情况，本冷冻站5℃冷冻水系统的制冷蒸发温度选择为0℃,冷凝温度为40℃，冷冻水进出温差为5℃，冷却水由厂区冷却塔提供。根据工艺要求的冷冻负荷和选择的工况参数，5℃冷冻水系统选择型号为LSBLG120的半封闭螺杆式冷水机组两台（一用一备），该型号的螺杆制冷机在蒸发温度t0=0℃,冷凝温度tl=40℃运行工况下的制冷量约为Q=30.7万Kcal/h，能够满足工艺所需要的用冷需要。该型号的单台制冷机在蒸发温度t0=0℃,冷凝温度tl=40℃工况下压缩机的电机功率为62KW。冷冻水溶液流量为15吨/小时；冷冻水溶液进出水温度为10/5℃。根据工艺用冷负荷及用冷要求，本冷冻站内设置一个冷冻水箱大小为20m³，水箱采用不锈钢材质，水箱底部用枕木做隔热处理。冷冻盐水循环泵选用型号为KQW65/W25-50-7.5/2的卧式离心泵2台，一用一备, 冷冻水循环泵流量Q=17.5m³/h,扬程H=52.7米，配电机功率大小为7.5KW。需冷却水流量Q=19m³/h由厂区冷却塔提供，进水温度30℃，出水温度35℃。主要设备一览表如下：

表2.7-3冷冻站设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半封闭螺杆式冷水机组 | LSBLG120 | 台 | 2 | 一用一备 |
|  |  | t0=0℃,tk=40℃工况： |  |  |  |
|  |  | Q=约30.7万Kcal/h |  |  |  |
|  |  | N=62kw |  |  |  |
| 2 | 冷冻水循环泵 | KQW65/W25-50-7.5/2 | 台 | 2 | 一用一备 |
|  |  | 流量Q=17.5 m3 /h |  |  |  |
|  |  | 扬程h=52.7米 |  |  |  |
|  |  | 电机功率N=7.5KW |  |  |  |
| 3 | 冷冻水贮水箱 | V=20 m3 | 个 | 1 |  |

### 2.7.6压缩空气及氮气

本工程拟设置集中空压制氮站一座，为工艺生产及控制仪表提供所需的压缩空气和氮气，仪表用空压机设置了两台产气量为30Nm³/min，P=0.8Mpa的螺杆空压机二台，一用一备。制氮用空压机设置一台产气量为10Nm³/min，为制氮机（产量10Nm³/min纯度：99.99%的氮气）提供压缩空气。用气要求如下：

（1）仪表用压缩空气用量：Q=15Nm3/min,P=0.7Mpa，压缩空气用气为连续用气，空气品质需达到仪表用气要求。压力露点-40℃，含尘粒径不应大于1μm，油份含量不应大于1mg/m3。

（2）制氮用压缩空气用量：Q=10Nm3/min,P=0.7Mpa，氮气用气为间歇用气。制氮机组为成套设备，氮气品质为纯度99.99%。

设备选型情况见下表2.7-4、表2.7-5：

表2.7-4 空压设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空气压缩机 | ZR200 | 台 | 2 | 仪表用，一用一备 |
|  |  | V=30Nm³/min，P=0.7Mpa |  |  |  |
|  |  | N=200kw |  |  |  |
| 2 | 冷冻式干燥机 | LD1800W,V=30m3/min | 台 | 1 | 干燥用 |
|  |  | P=0.75Mpa,N=4.2kw |  |  |  |
|  |  | 冷却方式：水冷 |  |  |  |
| 3 | 无热吸附式干燥机 | 空气处理量：30m³/min | 台 | 1 |  |
|  |  | 出气压力露点：-40℃ |  |  |  |
|  |  | 工作压力：0.75MPa |  |  |  |
| 4 | 气水分离器 | 空气处理V=30m3/min | 套 | 1 |  |
|  | Q级空气过滤器 | 空气处理V=30m3/min | 套 | 1 |  |
|  | P级空气过滤器 | 空气处理V=30m3/min | 套 | 1 |  |
|  | S级空气过滤器 | 空气处理V=30m3/min | 套 | 1 |  |
| 5 | 空气储气罐 | V=10m3 | 个 | 1 |  |
| 6 | 缓冲罐 | V=3m3 | 个 | 1 |  |

表2.7-5制氮设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油螺杆式空气压缩机 | ZW-10/7型 | 台 | 2 | 制氮用 |
|  |  | V=10Nm³/min，P=0.7Mpa |  |  |  |
|  |  | N=75kw |  |  |  |
| 2 | 氮气储气罐 | V=6m3 | 个 | 1 |  |
|  |  | 工作压力：0.75MPa |  |  |  |
| 3 | 制氮成套设备 | TLN100-49 | 套 | 2 | 带净化设备 |

### 2.7.7消防

1.消防水源

该项目位于吉安市永新工业园化工集中区内，其消防水源利用工业园区市政给水管，消防系统补水管管径为DN100，压力为0.25MPa。

2.消防用水量

（1）根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.1.1条，本工程同一时间内的火灾次数为一次。

（2）通过计算比较，确定本工程消防用水量最大的建构筑物为212装卸台，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.4.8条，其消防冷却水量为60L/s，火灾延续时间为3h，根据《泡沫灭火系统设计规范》第4.5.1条，装卸台泡沫混合液流量为8L/s，连续供给时间为30min，考虑设置一组消防泵，流量为70L/s，一次消防水量为70×3×3.6=756m3。

（3）本项目对甲乙类仓库设置自动喷淋灭火装置，自动喷淋用水量最大的建构筑物为201甲类仓库，因储存甲类可燃液体，灭火系统采用泡沫-水喷淋系统。设计喷水强度12L/min.m2，作用面积500m2，最不利点处喷头工作压力为0.40MPa，设计泡沫-水喷淋用量为100L/s，连续供给时间为1h，一次消防水量为360m3，其中泡沫混合液供给时间为10min，泡沫混合液量为60m3，采用6%泡沫混合比，泡沫液量为3.6m3，考虑储罐和管道残留，泵房设置压力式泡沫比例混合装置一套，型号PHYM100/50，V=5m3，配抗溶性水成膜泡沫液。

3.消防设施

（1）消防水池及消防泵房

综上所述，本工程最大一次消防水量为756m3，厂区拟设置消防水池一座，消防储水量为V=780m3,水池均分为两格，底部采用管道连通，水位低于最大消防用水量时能实现自动补水。消防泵房内配备消防冷却水泵2台，1用1备，Q=70L/s，H=54m，N=75KW；自动喷淋泵2台，1用1备，Q=100L/s，H=70m，N=132KW。

（2）消防管网

室外消防冷却水管网布置成环状，管径为DN200，拟采用阀门分成若干独立管段。自动喷淋管布置成环状，管径为DN250，并采用阀门分成若干独立管段，阀门设锁定阀位的锁具。

（3）室外消火栓

厂区拟设置若干个室外地上式消火栓，型号为SS100/65-1.6，每个栓配置水带箱，内置Φ19mm直流喷雾水枪2支，25m长DN65衬胶水带3卷。在工艺装置区及储罐区附近消火栓间距不超过60m，其余场所不超过100m，距道路边不宜小于0.5m，并不应大于2m，距建筑物外墙不宜小于5m。

（4）室内消火栓

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，在车间、仓库等单体按间距不大于30m设置室内消火栓，箱内配置SN65型消火栓一个，25m长直径65mm有内衬里的消防水带一条，直径19mm直流喷雾水枪一支，消防按钮一个。室内消火栓布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。

- 水喷淋配置

- 该项目201甲类仓库、203乙类仓库、204甲类仓库、206甲类仓库拟采用自动泡沫-水喷淋系统。设计喷水强度12L/min.m2。

（6）灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在车间、仓库及罐区配置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

（7）管道

消防给水管道地下部分采用钢骨架塑料复合管，电熔连接。地上部分采用镀锌钢管，卡箍或法兰连接。

（8）火灾自动报警系统

公司拟设置集中的一套火灾报警系统，在生产装置区、罐区、仓库及各辅助设施等处，设置手动报警按钮及感温、感烟探测器等火灾报警设施。

（9）可燃及有毒气体检测报警设施

工艺装置区、罐区、仓库等可能散发可燃及有毒气体的设备附近拟设置可燃及有毒气体探测器，以检测操作过程中可燃及有毒气体的泄漏情况。

4.消防管理

公司应根据该项目建设进度，拟组建该项目所属的义务消防队，制订可行的消防应急救援预案，每年都应进行应急演练，并定期组织员工进行消防知识培训。

- 5.外部依托

- 永新县目前在永新县工业园设有消防站一处。本工程火灾时，上述消防队可作为外部依托。

6.事故池

厂区拟设初期雨水池及事故池各一座，其容量分别为1500m3、800m3，可容纳危险化学品生产储存建筑消防污水量；该项目生产装置等发生火灾时受污染的消防水，按212汽车装卸台的最大消防事故水计算总量为756m3，事故应急池可满足消防废水收集要求。

### 2.7.8通讯

- 电话通讯系统：根据生产需要，在配电间值班室等处设置调度电话。具体设置位置由项目业主根据实际情况和电信部门协商而定。

- 火灾报警系统：根据相关规范要求，在火灾危险性等级丙类及以上场所、变配电间、车间配电间及重要的控制室等场所设置火灾自动报警系统。

本工程拟采用集中报警系统，消防控制室设置在中心控制室，配置火灾报警控制器（联动型）、总线式消防电话主机及智能电源箱各1台，CRT显示系统1套。火灾报警系统包括光电感烟、感温火灾探测器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、声光报警器、消防广播、消防电话等消防设备。在甲、乙类生产车间，甲、乙类仓库内设置防爆手动报警按钮、防爆消火栓按钮、防爆声光报警器、防爆声消防广播等防爆型设备。

### 2.7.9通风换气

厂房建筑强化自然通风，车间屋顶设有气窗，厂房四周设有高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。

为了维护良好的设备工作环境，保证设备正常工作，根据各工作环境情况，拟在配电室设单冷空调；拟在控制室和机柜间等处设冷暖柜式空调机。配电室设机械排风。对于有粉加料和出料的位置，为防粉尘影响工人健康，考虑专门通风除尘装置。

### 2.7.10纯水装置

本工程拟设置纯水装置一套，为PA车间工艺生产提供所需的软化水15m³/h，纯水装置选用HCL-1500离子交换器，设置了两台一用一备，单台出力为11.8~19.7t/h，纯水用量：PA车间纯水用量平时正常用量为10m³/h。最大用量为15m³/h。纯水品质为软化水，满足车间工艺需求。

- 2.7.11维修

该项目拟设电气维修人员3人，仪表维修人员2^4人。公司维修技术人员有一定的化工设备安装、维修能力，能解决装置内设备泵机的修理和日常的维护修理，对温度压力控制仪表也有一定的维修能力，可保证生产的正常运行。大型部件、设备的加工及维修任务以外协为主。维修人员在新车间建成前都要在现场进行培训，并经考核合格才允许上岗单独操作。

- 2.7.12分析化验

该项目拟设分析化验人员，分析化验室设置于401综合楼内，分析化验的主要任务是对原料、中间产品、成品及过程数据的采集进行非在线分析。

## 2.8 建设项目选用的主要装置（设备）和设施名称、型号（规格）、材质、数量

1.主要设备

根据既定生产工艺路线，拟设置的主要生产设备见下表。

表2.8-1聚氨酯树脂与聚酯多元醇工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 一期 数量 | 二期 数量 | 单台电机公率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯多元醇反应釜 | 24m³ | 套 | 10 | 2 | 8 | 37KW |
| 2 | 聚酯多元醇反应釜 | 12m³ | 套 | 2 | 2 |  | 22KW |
| 3 | 聚酯多元醇反应釜 | 6m³ | 套 | 1 | 1 |  | 18.5KW |
| 4 | 中试反应釜（试验预留用） | 1m³ | 套 | 1 | 1 |  | 4KW |
| 5 | 多元醇过滤器 |  | 台 | 14 | 6 | 8 |  |
| 6 | 真空机组 |  | 套 | 13 | 5 | 8 | 22.5KW |
| 7 | PU聚合釜中试 | 300L | 套 | 1 | 1 |  | 3KW |
| 8 | PU聚合釜 | 3m³ | 套 | 2 | 1 |  | 22KW |
| 9 | PU聚合釜 | 6m³ | 套 | 4 | 1 | 2 | 37KW |
| 10 | PU聚合釜 | 12m³ | 套 | 4 | 2 | 2 | 75KW |
| 11 | PU聚合釜 | 12m³ | 套 | 10 | 6 | 4 | 55KW |
| 12 | 中间储罐 | 45m³ | 台 | 10 | 8 | 2 |  |
| 13 | 电子秤 |  | 台 | 20 | 13 | 13 |  |
| 14 | 输液泵 |  | 台 | 31 | 10 | 10 | 5.5KW |
| 15 | 尾气送风机 |  | 台 | 4 | 2 | 2 | 15KW |

表2.8-2丙烯酸树脂生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 一期 数量 | 二期 数量 | 单台电机公率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水计量槽 | 3.5m³ | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | 混合单体釜 | 2m³ | 台 | 6 |  | 6 | 4kw |
| 3 | 搅拌反应釜 | 6.3m³ | 台 | 12 |  | 12 | 30kw |
| 4 | 回流冷凝器 | 17㎡ | 台 | 6 |  | 6 |  |
| 5 | 冷凝液槽 | 0.5m³ | 台 | 6 |  | 6 |  |
| 6 | 水洗搅拌釜 | 10m³ | 台 | 6 |  | 6 | 11kw |
| 7 | 母液槽 | 5m³ | 台 | 1 |  | 1 | 2.2kw |
| 8 | 母液处理泵 |  | 台 | 2 |  | 2 |  |
| 9 | 过滤器 |  | 台 | 2 |  | 2 |  |
| 10 | 洗涤水泵 |  | 台 | 2 |  | 2 |  |
| 11 | 冷冻水水系统 |  | 套 | 2 |  | 2 |  |
| 12 | 水处理系统 |  | 套 | 2 |  | 2 |  |
| 13 | 烘干系统 |  | 套 | 40 |  | 40 | 2.2kw |
| 14 | 包装系统 |  | 套 | 2 |  | 2 |  |
| 15 | 污水处理 |  | 套 | 1 |  | 1 |  |

2.特种设备

依据可行性报告及同类企业资料分析，该项目涉及的特种设备涉及空气储罐，具体见下表2.8-3。

表2.8-3建设项目特种生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 型号 | 数量 | 生产场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气储罐 | 台 | 10m3；0.75MPa | 1 | 空压制氮机房 |
| 2 | 缓冲罐 | 台 | 3m3；0.75MPa | 1 | 空压制氮机房 |
| 3 | 氮气储罐 | 台 | 6m3；0.75MPa | 1 | 空压制氮机房 |
| 4 | 导热油锅炉 | 台 | YYW-5.9MW | 2 | 锅炉房 |
| 5 | 蒸气锅炉 | 台 | 2t/h | 1 | 锅炉房 |
| 6 | 蒸气管道 | 米 | 0.8MPa，Φ150mm | 450 | 输送管道 |
| 7 | 导热油管道 | 米 | 0.8Mpa，Φ300mm | 650 | 输送管道 |
| 8 | 叉车 | 台 | 3t | 8 |  |

3.管道

该项目的外管道主要有蒸汽管、储罐区至车间的工艺物料管道；至车间的循环水、低温循环水、压缩空气、氮气管等。

1）管道系统选择

（1）所有管道均采用单管制。（2）工艺管道按工艺专业要求敷设。

2）管道设计原则及敷设

（1）所有室外管道均尽量采用架空敷设。

（2）管道负荷及管径按相关专业所提条件确定。

（3）管道材质按介质性质和相关专业的要求。主要工艺物料管材料为不锈钢无缝钢管（S30408），其余管道材料一般为碳钢无缝钢管（20#）。

（4）外管道均架空敷设，管道的连接均为焊接连接。

3）保温及防腐

（1）保温管道的绝热层：蒸汽管道保温采用硅酸铝材料保温；冷冻水、冷媒管道保温采用自熄性聚氨酯泡沫管壳。保温管线的保护层采用δ=0.5mm铝皮。

（2）不保温碳钢管道均先刷2道红丹底漆及2道调合漆面漆。

（3）保温、保冷碳钢管道刷2道红丹底漆。

4）管道材质

该项目中各车间管道中输送的介质有多种，主要物料有有机溶剂、蒸汽、导热油、酸碱、氮气、压缩空气、循环水等管线；该项目无腐蚀性工艺物料管的材料拟为S30408不锈钢无缝钢管，纯水及净化区内的物料管道的材料拟为S30408不锈钢薄壁管，其余管道的材料均拟采用20无缝钢管。自来水管道在洁净区裸露部分采用S30408不锈钢管，其余部分可用镀锌钢管。管道的连接视工艺要求有法兰连接和焊接连接。

蒸汽管道的保温材料为复合硅酸铝，冷冻水管的保冷隔热材料为橡塑（现场发泡），保护层均为一层油毡，外再包一层铝皮。蒸汽管道的热膨胀除利用自然补偿外，另在需要处设置方型补偿器。

## 2.9三废处理

该项目“三废”排放包括废气、废水、废渣和噪声四种,其中：废水、废气、废渣排放情况见下：

1.废气

（a）该项目聚氨酯树脂车间的废气主要包括聚酯多元醇工序的乙二醇尾气，聚氨酯树脂合成工序的甲苯、甲醇、DMF尾气；

（b）丙烯酸树脂车间的主要废气丙烯酸树脂合成工序的丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯尾气，丙烯酸树脂烘干过程的水蒸气。放空尾气排放详见表 2.9-1；

表 2.9-1	废气排放（治理）一览表

| 序 号 | 废气 名 称 | 组成及 特性数据 | 排 放 特 性 |  |  |  | 排放数量 t/a | 排放 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 ℃ | 压力 (MPa) | 连续 | 间断 |  |  |  |
| 1 | 聚酯多元醇尾气 | 氮气、 乙二醇 | 常温 | 常压 |  | √ | 4.25 | RTO焚烧 | 使用天然气作燃料 |
| 2 | 聚氨酯树脂尾气 | 氮气、甲苯、甲醇、DMF | 常温 | 常压 |  | √ | 92.4 | RTO焚烧 |  |
| 3 | 丙烯酸树脂尾气 | 氮气、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯 | 常温 | 常压 |  | √ | 18.6 | RTO焚烧 |  |
| 4 | 丙烯酸树脂烘干尾气 | 水蒸气 | 100 | 常压 |  | √ | 120 | 合格尾气进15m气筒排放 | 水循环洗气吸收 |

该项目甲苯储罐、丙烯酸乙酯储罐、丙烯酸丁酯储罐等散发的气体以无组织形式排放。

2.废水防治措施

该项目排放的废水主要为聚酯多元醇合成工序的蒸馏废水、丙烯酸树脂水洗废水，排放总量为55850t/a，生活污水和初期雨水废水量为2160t/a。详情见下表2.9-2：

表 2.9-2 废水（液）排放表

| 序 号 | 废水 （液） 名 称 | 组成及特性数据 | 排 放 特 性 |  |  |  | 排放数量 （最大） | 排放 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 ℃ | 压力 MPa | 连 续 | 间 断 |  |  |  |
| 一 | 需处理废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备地 坪冲洗水 | 中性 | 常温 | 常压 | 间歇 | √ | 450 t/a | 车间 | 去污水 处理站生化处理 |
| 2 | 聚酯多元醇合成蒸馏废水 | 乙二醇：0.08%；己二酸：0.08%；二乙二醇：0.06%; 1,4-丁二醇0.04%; 其余：水 | 常温 | 常压 | 间歇 | √ | 12291 t/a | 车间污水池 |  |
| 3 | 丙烯酸树脂水洗废水 | 丙烯酸乙酯：0.08%；丙烯酸丁酯：0.08%；硫酸钠：0.06%; 其余：水 | 常温 | 常压 | 间歇 | √ | 43109 t/a | 车间污水池 |  |

（4）排放标准

本工程污水排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（BOD5=300mg/L，CODcr=500mg/L，PH-6～9）。

3.固废防治措施分析

产品固废主要有产品过滤残渣，生产设备维护废机油，RTO焚烧物耐火材料，污水处理污泥以及生活垃圾，其中危险固废50t/a，一般固废50t/a，均交有资质固废处理单位处理。

4.噪声防治措施分析

该项目营运期噪声主要来源于各类泵、风机等机械设备，噪声值在70~90dB（A）之间。项目各种机械设备生产噪声强度及其相应的防治措施见下表：

表2.9-3 主要噪声源及噪声值一览表

| 序号 | 设备名称 | 源强dB（A） | 数量（台/套）） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵类 | 70～80 | 50 | 选择低噪声设备，设备基础进行隔振、减振处理。 |
| 2 | 风机 | 75～80 | 3 |  |
| 3 | 空压机 | 80～90 | 2 |  |

该项目从布局上减少了高噪声源对厂界的影响，将同时强噪声源等均布置在车间内部；风机、空压机等动力设备选用低噪声、低振动设备，除选择噪声低的设备外一般还采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪；通过以上降噪措施，可使厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

- 2.10主要技术经济指标

该项目主要技术经济指标见表2.10-1。

表2.10-1 主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报批项目总投资 | 万元 | 19850.00 |  |
|  | 建设投资 | 万元 | 17045.00 | 其中安全投入1105万 |
|  | 建设期利息 | 万元 |  |  |
|  | 铺底流动资金 | 万元 | 2805.00 |  |
|  | 项目总投资 | 万元 | 26395.00 |  |
|  | 建设投资 | 万元 | 17045.00 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 9350.00 |  |
|  | 资金筹措 | 万元 | 26395.00 |  |
|  | 项目资本金 | 万元 | 26395.00 |  |
|  | 债务资金 | 万元 |  |  |
|  | 其他 | 万元 |  |  |
|  | 年营业收入 | 万元 | 175703.94 | 生产年平均 |
|  | 销售价格 |  |  |  |
|  | 聚氨酯树脂 | 万元/吨 | 9734.51 | 含税11000元/吨 |
|  | 丙烯酸树脂 | 万元/吨 | 14159.29 | 含税16000元/吨 |
|  | 年创汇额 | 万美元 |  |  |
|  | 年总成本费用 | 万元 | 164698.72 | 生产年平均 |
|  | 年税金及附加 | 万元 | 307.85 | 生产年平均 |
|  | 年税费总额 | · | 6060.72 | 生产年平均 |
|  | 其中：年应交增值税 | 万元 | 3078.53 | 生产年平均 |
|  | 年利润总额 | 万元 | 10697.37 | 生产年平均 |
|  | 年所得税 | 万元 | 2674.34 | 生产年平均 |
|  | 年净利润 | 万元 | 8023.03 | 生产年平均 |
|  | 年息税前利润 | 万元 | 10697.37 | 生产年平均 |
|  | 年息税前利润和折旧摊销 | 万元 | 11548.79 | 生产年平均 |
|  | 总投资收益率 | ％ | 40.53 | 生产年平均 |
|  | 资本金净利润率 | ％ | 30.40 | 生产年平均 |

## 2.11工厂组织及劳动定员

1.企业组织形式

江西巨联新材料有限公司拟按现代企业管理体制建立了一套行之有效的组织机构和管理制度。公司实行董事长领导下的总经理负责制。下设有总经理办、行政、人事、财务、生产、技术、安全、储运、质检、工程项目等部门及各生产车间。

董事长聘任总经理和副总经理。他们全面负责主持、组织企业的日常安全环保卫生、生产、销售、财务、行政管理等活动。各部门经理、车间主任及工程师负责装置的生产运行、工艺技术、产品质量、安全环保、设备维护等。罐区、机修、电仪、中控分析管理等，并入公司现有公用工程车间或部门等。

2.企业工作制度

1）劳动定员

根据装置生产规模及生产工艺特点，拟确定企业车间工作制度为：年工作日300天，每天3班，每班8小时，实行“四班三运转”工作制。生产定员编制本着“精干、高效”的原则，按岗位实际需要配置人员，估算该项目拟定员120人（其中管理人员：6 人；操作工：104 人；检修工：4 人；分析工：6 人）

2）人员培训

该项目工程所需人员由公司对外招聘及内部调配，熟练的和有经验的化工和技术人员将优先聘用。并按国家有关规定，进行危化品、特种作业等培训取证，并经公司内部的三级安全教育培训合格后方可上岗。

主要的操作、维修人员、技术人员和管理人员将进行培训，并参加工厂的竣工验收。全部操作和维修人员在新车间建成前都要在现场进行培训，参与单机试运、系统吹扫试压和联动试车，并经考核合格才允许上岗单独操作。

# 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1 危险物质的辨识结果及依据

项目涉及的产品有:聚氨酯树脂、聚酯多元醇和丙烯酸树脂；

涉及的原料有：DMF、甲苯、己二酸、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、乙二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、丙烯腈、新戊二醇、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、多元醇催化剂（钛酸四丁酯）、聚氨酯催化剂（有机铋）、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、明胶、偶氮引发剂、丙烯酰胺；

涉及其他物质：氮气、天然气。

1.主要危险化学品

依据《危险化学品名录》2015版该项目涉及的危险化学品为：聚氨酯树脂、DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI（甲苯二异氰酸酯）、丙烯腈、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）、丙烯酰胺、天然气等。危险化学品及危险性类别见下表。

表3.1-1 危险化学品及危险性类别一览表

| 名 称 | CAS号 | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 燃点 ℃ | 在空气中爆 炸限（V%） |  | 毒性程度 | 火灾 分类 | 接触限值(mg/m3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |  |
| 聚氨酯树脂 | - |  |  | 28-58 |  | - | - | 中度危害 | 乙类 |  | 产品 |
| DMF | 68-12-2 | -61 | 153 | 58 | 445 | 15.2 | 2.2 | 中度危害 | 乙类 | 20 | PC-TWA（时间加权容许浓度） |
| 甲苯 | 108-88-3 | -95 | 110.6 | 4.4 | 552 | 7.0 | 1.27 | 中度危害 | 甲类 | 50 | PC-TWA |
| MDI（二苯甲烷二异氰酸酯） | 101-68-8 | 41 | 156 | 202 |  |  |  | 中度危害 | 丙类 | 0.05 | PC-TWA |
| TDI（甲苯二异氰酸酯） | 584-84-9 | 13 | 120 | 127 |  | 0.9 | 9.5 | 高度危害 | 丙类 | 0.1 | PC-TWA |
| 丁酮 | 78-93-3 | -86 | 80 | -9 |  | 1.7 | 11.4 | 轻度危害 | 甲类 | 300 | 丁酮 |
| 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | -72 | 100 | 9 |  | 1.4 | 14 | 中度危害 | 甲类 |  |  |
| 丙烯酸丁酯 | 141-32-2 | -65 | 146 | 47 |  | 1.3 | 9.9 | 中度危害 | 乙类 | 25 | PC-TWA |
| 丙烯腈 | 107-13-1 | -84 | 77 | -1 |  | 3.0 | 17 | 高度危害 | 甲类 | 1 | PC-TWA |
| 苯酐 | 85-44-9 | 131 | 284 | 152 |  |  |  | 中度危害 | 丙类 |  |  |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | -48 | 100 | 10 |  | 2.1 | 12.5 | 中度危害 | 甲类 | 100 | PC-TWA |
| 甲醇 | 67-56-1 | -97 | 64.7 | 12 |  | 36.5 | 6 | 中度危害 | 甲类 | 25 | PC-TWA |
| 丙烯酰胺 | 79-06-1 | 82 | 125 | 138 |  |  |  | 高度危害 | 丙类 | 0.3 | PC-TWA |
| 碳酸二甲酯 | 616-38-6 | 0.5 | 90 | 17 |  | 20.5 | 3.1 | 中度危害 | 甲类 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | -83.6 | 77.2 | -4 |  | 2.0 | 11.5 | 轻度危害 | 甲类 | 200 | PC-TWA |
| 丙酮 | 67-64-1 | -94.9 | 56.53 | -20 |  | 2.5 | 12.8 | 轻度危害 | 甲类 | 300 | PC-TWA |
| 过硫酸钠 | 7775-27-1 | 180 | - | - | - | - | - | 轻度危害 | 乙类 |  | 氧化性固体 |
| 偶氮二异丁腈 | 78-67-1 | 102-104 | - | - | - | - | - | 中度危害 | 丙类 |  | 易燃固体 |
| 天然气 | 74-82-8 | -182.5 | -161.5 | -188 | 538 | 5.0 | 15.4 | 轻度危害 | 甲类 |  |  |

主要危险化学品理化及危险特性见报告附件1

## 3.2 危险化学品包装、储存、运输的技术要求及信息来源

该项目危险化学品包装、储存、运输的技术要求情况见报告附件1主要危险化学品理化及危险特性各表相关内容，其数据来源于《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社 第三版）。

## 3.3重点监管危险化学品、危险工艺分析

### 3.3.1重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号）中：涉及涂料、粘合剂、油漆等产品的常压条件生产工艺不再列入“聚合工艺”。根据企业提供的《可研》及相关资料分析，该项目生产工艺为常压聚合反应，且该项目产品属涂料类树脂，故不属于重点监管危险工艺。

### 3.3.2重点监管危险化学品安全措施分析结果

1.重点监管危险化学品

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），通过对该项目可研及企业相关资料分析，该项目涉及重点监管的危险化学品为甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮二异丁腈、天然气。

2.重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则

依据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《第二批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》，重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则要求如下：

1）甲苯

| 特别警示 | 高度易燃液体，用水灭火无效，不能使用直流水扑救。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体，有芳香气味。不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶。分子量92.14，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，相对密度（水=1）0.87，相对蒸气密度（空气=1）3.14，临界压力4.11MPa，临界温度318.6℃，饱和蒸气压3.8kPa(25℃)，折射率1.4967，闪点4℃，爆炸极限1.2%～7.0%（体积比），自燃温度535℃，最小点火能2.5mJ，最大爆炸压力0.784MPa。 主要用途：主要用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。直接吸入肺内可引起吸入性肺炎。可出现明显的心脏损害。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),50（皮）;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3),100（皮）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器、宜增设有毒气体报警仪。采用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开车时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 禁止与强氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。输送过程中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式的或便携式的）。采样宜采用循环密闭采样系统。设置必要的安全联锁及紧急排放系统，通风设施应每年进行一次检查。 （2）在生产企业设置DCS集散控制系统，同时设置安全联锁、紧急停车系统(ESD) 以及正常及事故通风设施并独立设置。 （3）装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操作、取样、检维修时宜佩戴防毒面具。装置区所有设备、泵以及管线的放净均排放到密闭排放系统，保证职工健康不受损害。 （4）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的设备和管道应有惰性气体置换设施。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）储罐采用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 （4）生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。 （5）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

2）甲醇

| 特别警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。 急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),25(皮);PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：50(皮)。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

3）丙烯腈

| 特别警示 | 可疑人类致癌物，剧毒液体，火场温度下易发生危险的聚合反应。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体。微溶于水，与苯、丙酮、甲醇等有机溶剂互溶。分子量为53.06，熔点-83.6℃，沸点77.3℃，相对密度(水=1)0.81，相对蒸气密度(空气=1)1.83，临界温度263℃，临界压力3.5MPa，饱和蒸气压11.0kPa(20℃)，折射率1.3911，闪点-1℃，爆炸极限2.8%～17%（体积比），自燃温度480℃，最小点火能0.16mJ。 主要用途：用于制造聚丙烯腈、丁腈橡胶、染料、合成树脂、医药等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧或爆炸，并放出有毒气体。 【活性反应】 与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在高温下，可发生聚合放热反应。 【健康危害】 可经呼吸道、胃肠道和完整皮肤进入体内。在体内析出氰根，抑制呼吸酶；对呼吸中枢有直接麻痹作用。重度中毒出现癫痫大发作样抽搐、昏迷、肺水肿。 解毒剂：亚硝酸异戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠、4-二甲基氨基苯酚。 列入《剧毒化学品目录》。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),1(皮);PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：2(皮)。 IARC:可疑人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 操作应严加密闭。有局部排风设施和全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备，安全喷淋洗眼器应在生产装置开车时进行校验。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器。使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式全面罩防毒面具，穿连体式胶布防毒衣。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送，最大限度的减少其泄漏的可能性。 禁止与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴等接触。在火场高温下能发生聚合放热，使容器破裂。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）设置必要的安全联锁及紧急排放系统以及正常及事故通风设施，通风设施应每年进行一次检查。配备便携式可燃气体报警仪。生产装置重要岗位设置工业电视监控。 （2）在生产企业设置DCS集散控制系统，同时设置安全联锁与紧急停车系统（ESD）并独立设置；设置HCN浓度监测系统；根据职工人数及巡检需要配置多台便携式氢氰酸浓度检测报警仪。生产装置内使用在线氧分析仪，用以检测反应气体氧含量，以免形成爆炸性混合物。 （3）对有可能失控的工艺过程，采取的应急措施有：排出物料或停止加入物料；紧急泄压；停止供热或由加热转为冷却；加入稀释物料；加入易挥发性物料；通入惰性气体；与灭火系统联锁。 （4）丙烯腈物料有自聚性质，因此管道系统法兰应采用高等级密封法兰，要注意对操作温度的检查和按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚而堵塞设备和管道，设计应为泄放上述介质的安全阀设置连续吹氮系统。丙烯腈的水溶液或成品在碱性条件下更易发生聚合而引起爆炸，因此，要加强碱性物料，如碱性污水等的管理，禁止将碱性物料送到承装介质的容器或废水槽中。 （5）大型生产装置应设置或依托急救站。 【储存安全】 （1）通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，商品不可与空气接触。不宜大量储存或久存。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、胺类、溴分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。定期检查是否有泄漏现象。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 （4）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有二只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。严禁与氧化剂、酸、碱、胺类、溴等混装混运。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾溶液或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

4）乙酸乙酯

| 特别警示 | 高度易燃，对眼、鼻、咽喉有刺激作用。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。分子量88.10，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度(水=1)0.90，相对蒸气密度(空气=1)3.04，饱和蒸气压10.1kPa(20℃)，燃烧热2244.2kJ/mol，临界温度250.1℃，临界压力3.83MPa，辛醇/水分配系数0.73，闪点-4℃，引燃温度426.7℃，爆炸极限2.2％～11.5％（体积比）。 主要用途：用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 【健康危害】 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响；长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):200;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):300。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程。 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 （4）生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 【储存安全】 （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节最好早晚运输。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：将患者移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如果呼吸困难，给氧。若呼吸、心跳停止、给予心肺复苏。就医。 食入：饮足量温水，催吐。尽快就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

5）TDI（甲苯二异氰酸酯）

| 特别警示 | 可疑人类致癌物。吸入剧毒，遇水反应放出有毒气体，不得使用直流水扑救。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 有2，4-TDI和2，6-TDI两种异构体。按异构体含量的不同，工业上有三种规格的产品：1.TDI-65，含2，4-TDI 65%、2，6-TDI 35%；2.TDI-80，含2，4-TDI 80%、2，6-TDI 20%；3.TDI-100，含2，4-TDI 100%。无色或浅黄色透明液体，有刺激性臭味。与丙酮、乙醚、二甘醇、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油混溶。分子量174.16，熔点3.5～5.5℃(TDI-65)；11.5～13.5℃(TDI-80)；19.5～21.5(TDI-100)，沸点251℃，相对密度（水=1）1.22，相对蒸气密度（空气=1）6.0，饱和蒸气压3.07Pa(25℃)，折射率1.569，闪点132.2℃(TDI-80)，爆炸极限0.9%～9.5%(TDI-100，体积比)。 主要用途：主要用于有机合成、生产泡沫塑料、涂料和用作化学试剂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 可燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【活性反应】 与氧化剂可发生反应，与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。 【健康危害】 高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，可引起肺炎和肺水肿。蒸气和液体对眼有刺激性。 部分工人在多次接触本品后产生过敏，以后即使接触极微量，也能引起典型的哮喘发作。对皮肤有致敏性。 列入《剧毒化学品目录》。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):0.1（敏）;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：0.2（敏）。 IARC：可疑人类致癌物 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，提供充分的局部排风。工作现场禁止吸烟。 生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类、胺类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）本品容易与胺、水、醇、酸、碱发生反应,特别是与氢氧化钠和叔胺发生难以控制反应,并放出大量热。 （2）在常温下聚合反应速度很慢,但加热至45℃以上或催化剂存在下能自聚生成二聚物。能与强氧化剂发生反应。加热后会分解放出氰化物和氮氧化物。所以应严格控制加热温度。 （3） 当承装TDI桶因被水污染后释放二氧化碳而膨胀时，应首先将桶退回供应商，然后用长锥或铁勾刺破桶顶，注意要将破损的桶放置在专门的管理区内，并注意排气通风。 （4）当桶翻倒入水时，应检查是否有泄漏，若无泄漏，将桶重新盖上并擦干；若有泄漏，将桶在水下密封，或送至陆上后再密封，在此过程中应该密切注意水污染引起的任何桶的压力上升。 （5）当桶翻倒和爆裂时，应将干沙或化学品吸收剂铺在受污染区(大面积)，并将损坏的桶放入(过)大桶内，将用过的沙或化学品吸收剂收集在开口桶内做适当处理，并通过(过)大桶的排气盖排放气体。另外还要用二异氰酸酯中和液彻底清洗污染区。 （6） 对于TDI及废桶的处置可先与多元醇反应，产生泡沫，然后弃置或焚化。或者与液态除污剂的反应生成尿素衍生物。 （7） 对于盛装过TDI的桶可以先向桶内注入2至5公升除污液，用喷洒或滚动方法将其清洗干净，然后将桶打开4至6小时，使之充分反应，最后用水冲洗。 （8）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构的库房中，防止容器受损和受潮。储存温度控制在20～35℃。 （2）远离热源和火源、与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。 （3）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）应用专用槽车运输。用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、胺类、醇、碱类和含水物品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。 （3）输送管道不应靠近热源敷设；宜采用架空敷设，必要时亦可近地面敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸（切勿口对口）。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。禁止催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即使用肥皂和大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。用干粉、二氧化碳、砂土灭火。 【泄漏应急处置】 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。严禁用水处理。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。 泄漏隔离距离对于液体周围至少为50m，对于固体至少为25m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

《可研》中对涉及的上述重点监管危险化学品采用的安全控制措施的内容叙述较少，建议在初步设计中完善对该项目中重点监管危险化学品的安全控制措施以及在项目建成后项目单位应制定完善的应急处置措施。

## 3.4特殊化学品分析结果

经查《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目不涉及易制爆危险化学品。

对照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号。第703号修改）可知，该项目涉及易制毒化学品甲苯、丙酮。

根据《高毒物品名录》（2003年版），该项目涉及高毒物品丙烯酰胺、丙烯腈、TDI。

经查《危险化学品目录》（2015年版），该项目不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令52号）该项目不涉及监控化学品。

依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部 2020年第3号公告，该项目甲醇属于特别管控危险化学品。

## 3.5危险、有害因素的辨识结果及依据

- 3.5.1. 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2009和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

1. 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

2. 失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障）

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

- 3.5.2危险、有害因素的辨识结果

该项目生产工艺、装置存在多种危险可能性。特别是生产过程中操作温度高，反应放热，并涉及了大量的易燃、易爆及有毒物质，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险等；有毒物质如丙烯酰胺、丙烯腈、TDI。同时，涉及高温反应装置。物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾、爆炸、中毒和窒息、灼伤事故。特别是易燃易爆物质因泄漏或空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起火灾爆炸。

该项目在安装、运行、检查、维修过程和危险有害物质的储存、装卸、输送过程中也极易因为设备的不安全状态和人的不安全行为而引发火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼烫、物体打击、机械伤害等各种事故。

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）的规定和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）的规定，该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾、爆炸（含锅炉、容器爆炸）、中毒和窒息、灼烫；一般危险因素为：触电、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击、车辆伤害和坍塌、淹溺。

参照《职业卫生名词术语》、《职业病危害因素分类目录》、《职业性接触毒物危害程度分级》及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，该项目在生产作业过程中存在的主要有害因素为：毒物；一般有害因素为：噪声与振动、高温、低温及粉尘。

#### 3.5.2.1可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布

表3.5-1可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 车间生产装置、罐区、仓库、锅炉房、空压站、RTO装置、己二酸投料（粉尘涉爆）等场所 |
| 2 | 中毒和窒息 | 生产车间、原料罐区、仓库、污水池、锅炉房等场所 |
| 3 | 灼烫 | 生产车间、腐蚀性原料仓库等存在存在高温（低）物料及换热介质、腐蚀性物质的装置附近 |

#### 3.5.2.2可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3.5-2可能造成机械伤害、触电、灼烫、淹溺等其他事故的危险、有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
|  | 触电 | 作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、控制室等有电气设备设施的场所。 |
|  | 起重伤害 | 检维修吊装等工作的作业场所。 |
|  | 机械伤害 | 使用电动机械设备和皮带运输机，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转动部件位置。 |
|  | 高处坠落 | 在高于地面或操作平台2m以上的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所 |
|  | 物体打击 | 在有高处作业的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方。 |
|  | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路及罐区、仓库停车场、生活区等相关场所。 |
|  | 淹溺 | 消防水池、雨水池、事故池、污水处理池等 |
|  | 化学灼伤 | 己二酸、过硫酸钠使用接触场所、工段 |
|  | 坍塌 | 罐区、车间、仓库及管廊 |
|  | 毒物 | 生产车间、罐区、仓库、三废处理等装置 |
|  | 粉尘 | 涉及丙烯酰胺、偶氮二异丁腈、过硫酸钠、己二酸的投料生产场所； |
|  | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如真空机组、压缩机、各种泵类、各种车辆等及各种流体放等作业场所。 |
|  | 高（低）温 | 存在高温（低）物料及换热介质的装置附近作业或夏（冬）季长时间的室外作业。 |

## 3.6重大危险源辨识结果

### 3.6.1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有5个：

一.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

二.《化学品分类和标签规范》系列标准（GB 30000.2-2013～GB 30000.29-2013）

三.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令 第40号)

四.《危险化学品目录》（2015版）国家安监局公告2015年第3号

五.《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80号

1.《危险化学品重大危险源辨识》

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn    —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2……Qn  —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2.危险化学品重大危险源分级

一.分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二.R的计算方法

R=α[β1(q1/Q1)+ β2(q2/Q2)+………+ βn(qn/Qn)]

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三.校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表1确定；未在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其β值按GB18218-2018表2确定；

GB18218-2018表1 毒性气体校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β | 危险化学品类别 | 校正系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 | 氯化氢 | 3 | 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 | 硫化氢 | 5 | 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 | 氰化氢 | 10 | 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 | 异氰酸甲酯 | 20 |  |  |

GB18218-2018表2 ：未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 | 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 | 爆炸物 | W1.1 | 2 | 氧化性气体 | W4 | 1 |
|  | J2 | 1 |  | W1.2 | 2 | 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | J3 | 2 |  | W1.3 | 2 |  | W5.2 | 1 |
|  | J4 | 2 | 易燃气体 | W2 | 1.5 |  | W5.3 | 1 |
|  | J5 | 1 | 气溶胶 | W3 | 1 |  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 | 有机氧化物 | W7.1 | 1.5 | 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W6.2 | 1 |  | W7.2 | 1 |  | W9.2 | 1 |
| 自然液体和固体 | W8 | 1 | 易燃固体 | W10 | 1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

四.校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

GB18218-2018表3： 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

五.分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018表4： 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

### 3.6.2 危险化学品重大危险源辨识过程

1.危险化学品重大危险源物质辨识

依据《危险化学品目录》、GB30000系列，该项目涉及的危险化学品有：聚氨酯树脂、DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI（甲苯二异氰酸酯）、丙烯腈、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）、丙烯酰胺、天然气。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和企业提供的资料及类似工程，其中：聚氨酯树脂、DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、TDI（甲苯二异氰酸酯）、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）、天然气等属于危险化学品重大危险源辨识范畴内的物质。

2.单元划分

1）各单元涉及危险化学品重大危险源辨识范围内的物质情况

（1）生产单元

表3.6-1生产单元涉及重大危险源物质辨识一览表

| 序号 | 单元名称 | 涉及工艺情况 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质 | 涉及的设备及 操作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101 PET车间 | 聚酯多元醇生产 | 不涉及 | 投料搅拌，最高温度230℃，压力范围：-0.1MPa-常压 |  |
|  | 102 PU车间 | 聚氨酯生产 | DMF、甲苯、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、丙酮/丁酮、TDI、甲醇 | 投料搅拌，最高温度80℃，压力范围：常压 | 沸点低于80℃的原料：丁酮、乙酸乙酯、丙酮、甲醇 |
|  | 103 PA车间 | 丙烯酸树脂生产 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、偶氮二异丁腈、过硫酸钠 | 投料搅拌，最高温度75℃，压力范围：常压 | 无沸点低于75℃的原料 |
|  | 104 PA烘干车间 | 丙烯酸树脂烘干 | 不涉及 | 水洗，最高温度50℃，常压 | 主要产生酸性废气 |
|  | 105 PU车间 | 聚氨酯生产 | DMF、甲苯、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、丙酮/丁酮、TDI、甲醇 | 投料搅拌，最高温度80℃，压力范围：常压 | 沸点低于80℃的原料：丁酮、乙酸乙酯、丙酮、甲醇 |

（2）存储单元

表3.6-2储存场所涉及重大危险源物质辨识一览表

| 序号 | 场所 | 涉及的重大危险源辨识范畴物质基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 201甲类仓库一 | 甲醇 |  |
|  | 202丙类仓库一 | 偶氮二异丁腈、TDI（甲苯二异氰酸酯） |  |
|  | 203乙类仓库 | 过硫酸钠、聚氨酯树脂（成品） |  |
|  | 204甲类仓库二 | PU成品 |  |
|  | 205丙类仓库二 | 偶氮二异丁腈、TDI |  |
|  | 206甲类仓库三 | PU成品 |  |
|  | 207危废仓库 | 不涉及 |  |
|  | 208罐组一 | 甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯 |  |
|  | 209罐组二 | DMF |  |
|  | 210罐组三 | 丙烯腈 |  |
|  | 211独立中间罐组 | 不涉及 |  |
|  | 厂内天然气管道 | 天然气 |  |

2）临界量与储存量

经查询相关资料和企业提供的资料，该公司涉及重大危险源辨识的物质临界量和储存量的单元情况如下表。

表3.6-3　储存单元涉及重点危险源辨识物质情况

| 物质名称 | 储存方式 | 储存位置 | 临界量t | 储存量t | 密度g/ml | q/Q | ∑ q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 50m3储罐 | 罐组一 | 1000 | 47.2 | 0.944 | 0.0472 | 0.9755<1 | 易燃液体，类别2，W5.3 |
| DMC（碳酸二甲酯） | 50m3储罐 |  | 1000 | 53.5 | 1.07 | 0.0535 |  | 易燃液体，类别2，W5.3 |
| 丙酮 | 50m3储罐 |  | 500 | 39.495 | 0.7899 | 0.07899 |  | 表1，序号59 |
| 丁酮 | 50m3储罐 |  | 1000 | 40.3 | 0.806 | 0.0403 |  | 易燃液体，类别2，W5.3 |
| 甲苯 | 150m3储罐 |  | 500 | 130.8 | 0.872 | 0.2616 |  | 表1，序号64 |
| 乙酸乙酯 | 150m3储罐 |  | 500 | 135 | 0.90 | 0.27 |  | 表1，序号69 |
| 丙烯酸丁酯 | 200m3储罐 |  | 5000 | 179.6 | 0.898 | 0.03592 |  | 易燃液体，类别3，W5.4 |
| 丙烯酸乙酯 | 200m3储罐 |  | 1000 | 184.2 | 0.94 | 0.188 |  | 易燃液体，类别2，W5.3 |
| DMF | 200m3*5个储罐 | 罐组二 | 5000 | 945 | 0.945 | 0.189 | 0.189<1 | 易燃液体，类别3，W5.4 |
| 丙烯腈 | 40m3储罐 | 罐组三 | 50 | 32.2 | 0.806 | 0.644 | 0.644<1 | 表1序号60 |
| 过硫酸钠 | 袋装 | 203乙类仓库 | 200 | 2 | - | 0.01 | 0.062<1 | 氧化性固体，类别3 |
| PU成品（聚氨酯树脂） | 桶装 |  | 5000 | 260 | - | 0.052 |  | 易燃液体，类别3，W5.4 |
| 偶氮二异丁腈 | 桶装 | 202丙类仓库一 | 50 | 1 | - | 0.02 | 0.28<1 | 自反应物质和混合物,C型 |
| TDI（甲苯二异氰酸酯） | 桶装 |  | 100 | 26 | - | 0.26 |  | 表1，序号23 |
| 甲醇 | 桶装 | 201甲类仓库一 | 500 | 2 | - | 0.004 | 0.056<1 | 表1，序号65 |
| PU成品（聚氨酯树脂） | 桶装 |  | 5000 | 260 | - | 0.052 |  | 易燃液体，类别3，W5.4 |
| PU成品（聚氨酯树脂） | 桶装 | 204甲类仓库二 | 5000 | 260 | - | 0.052 | 0.054<1 | 易燃液体，类别3，W5.4 |
| PU成品（聚氨酯树脂） | 桶装 | 206甲类仓库三 | 5000 | 260 | - | 0.052 | 0.054<1 | 易燃液体，类别3，W5.4 |

备注：各储罐按满罐计算，天然气通过管道输送，厂内不储存，在线量忽略不计。

表3.6-4　生产单元涉及重点危险源辨识物质情况

| 序号 | 单元名称 | 涉及的物质 | 临界量t | 在线量t | q/Q | ∑ q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102 PU车间 | DMF | 5000 | 77.8 | 0.0156 | 0.1682<1 |
|  |  | 甲苯 | 500 | 19.7 | 0.0394 |  |
|  |  | 碳酸二甲酯 | 1000 | 16 | 0.0160 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 500 | 21 | 0.0420 |  |
|  |  | 丙酮 | 500 | 6.5 | 0.013 |  |
|  |  | 丁酮 | 1000 | 6.5 | 0.0065 |  |
|  |  | TDI | 100 | 2.6 | 0.026 |  |
|  |  | 甲醇 | 50 | 0.125 | 0.0025 |  |
|  |  | 蒸气（丁酮、乙酸乙酯、丙酮、甲醇） | 10 | 0.072（按釜容积一半计算） | 0.0072 |  |
| - 2 | 103 PA车间 | 丙烯酸乙酯 | 1000 | 9.25 | 0.0093 | 0.04649<1 |
|  |  | 丙烯酸丁酯 | 5000 | 7.67 | 0.0015 |  |
|  |  | 丙烯腈 | 50 | 1.73 | 0.0346 |  |
|  |  | 甲基丙烯酸甲酯 | 1000 | 0.18 | 0.0002 |  |
|  |  | 偶氮二异丁腈 | 50 | 0.04 | 0.0008 |  |
|  |  | 过硫酸钠 | 200 | 0.025 | 0.0001 |  |
| - 3 | 105 PU车间 | DMF | 5000 | 77.8 | 0.0156 | 0.1682<1 |
|  |  | 甲苯 | 500 | 19.7 | 0.0394 |  |
|  |  | 碳酸二甲酯 | 1000 | 16 | 0.0160 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 500 | 21 | 0.0420 |  |
|  |  | 丙酮 | 500 | 6.5 | 0.013 |  |
|  |  | 丁酮 | 1000 | 6.5 | 0.0065 |  |
|  |  | TDI | 100 | 2.6 | 0.026 |  |
|  |  | 甲醇 | 50 | 0.125 | 0.0025 |  |
|  |  | 蒸气（丁酮、乙酸乙酯、丙酮、甲醇） | 10 | 0.072（按釜容积一半计算） | 0.0072 |  |

备注：生产单元在线量根据产品年产能和年生产270天，PU车间每天生产2批次产品、PA车间每天生产4批次产品进行计算。

3.辨识与分级

从上述重大危险源辨识过程得知各生产单元和储存单元的∑ q/Q均小于1，都不构成危险化学品重大危险源，不需进行分级。

### 3.6.3重大危险源辨识结果

通过上述重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的辨识结果：该项目涉生产和储存场所均不构成危险化学品重大危险源。

- 3.7个人风险和社会风险值

- 3.7.1确定外部安全防护距离的方法

外部安全防护距离是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时，为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离，根据不同适用范围，一般采用事故后果计算法、定量风险评价法或危险指数法计算外部安全防护距离。该项目不够成危险化学品重大危险源，不涉及爆炸物品，不涉及剧毒气体，涉及国家安全监管总局公布的重点监管危险化学品甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮二异丁腈。依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019第4.4条规定的要求，执行《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020等国家相关标准规范有关距离的要求。

- 3.7.2外部防护距离确定

依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，该企业甲乙类场所的外部防护距离确定如下表3.7-1：

表3.7-1企业外部防护距离表

| 序号 | 甲乙类场所 | 防护设施 | 依据 | 防护距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102PU车间（甲类） 103PA车间（甲类） 105PU车间（甲类） | 居住区、村镇及重要公共建筑（建筑最外侧轴线）； | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 50 |
| 2 | 201甲类仓库一 204甲类仓库二 206甲类仓库三 207危废仓库 | 高层民用建筑、重要公共建筑；裙房及其他民建 | 《建筑设计防火规范》表3.5.1 | 50/30 |
| 3 | 203乙类仓库 | 高层民建；裙房、单多层民建 | 《建筑设计防火规范》表3.5.2 | 50/25 |
| 4 | 罐组一 | 居住区、村镇及重要公共建筑（建筑最外侧轴线） | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 60（其他建筑）/70（高层建筑） |
| 5 | 罐组二 | 居住区、村镇及重要公共建筑（建筑最外侧轴线） | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 50（其他建筑）/60（高层建筑） |
| 6 | 罐组三 | 居住区、村镇及重要公共建筑（建筑最外侧轴线） | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 50（其他建筑）/60（高层建筑） |

通过上表确定的厂区的甲乙类生产、储存场所的外部防护距离，结合前章节2.2.1描述的厂区外部环境可知，该企业外部防护距离内不存在高敏感、人员聚集类场所。

## 3.8爆炸区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)，该项目中涉及到甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、DMF、丙烯腈、甲醇等多种易燃易爆危险介质，其散发的气体重于空气，另外锅炉房涉及天然气，其比重小于空气。根据该项目的工艺特点及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的要求，对该项目的防爆区域进行划分，企业应对防爆区域的所有电气，应按不同爆炸危险环境，配置不同的防爆电气。爆炸危险区域划分情况见下表3.8-1。

表3.8-1   爆炸危险区域划分

| 序号 | 分区 | 条件 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0区 | 连续出现或长期出现爆炸混合气体混合物的环境。 | 相关物质的储罐、中间储罐内液面的上部空间 |
| 2 | 1区 | 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 | 以设备放空口为中心,半径为1.5m的空间 |
|  |  |  | 在爆炸危险区域下车间、罐区、装卸场所的坑沟 |
| 3 | 2区 | 在正常运行时不可能出现爆炸性混合气体的环境，即使出现也仅是短时存在爆炸性混合物气体的环境。 | 贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内 |
|  |  |  | 车间计量罐、反应釜、储罐等的法兰、连接件和管道接头、安全阀、排气孔处，以释放源为中心，半径为15m，以释放源为中心，半径为15m，高度为7.5m的范围 |
|  |  |  | 天然气放散管管口距地坪的高度不超过4.5m时，以管口为中心，半径为4.5m，顶部与管口的距离为4.5m，及释放源至地坪以上的范围内 |

# 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1评价单元的划分目的

评价单元是指系统的一个独立组成部分。评价单元划分的目的是将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，这样不仅可以简化评价工作、减少评价工作量，而且由于能够得出每个评价单元危险性的比较概念，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性、夸大整个系统的危险性的可能性，从而提高评价的准确性。同时通过评价单元的划分，可以抓住主要矛盾，对其不同的危险特性进行评价，有针对性地采取安全措施。

- 4.2评价单元的划分原则

划分安全评价单元的原则包括：

1.以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2.以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3.安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

## 4.3评价单元的划分结果

本次评价根据被评价单位状况和装置设施的功能、生产工艺过程的危险、有害因素的性质和重点危险、有害因素的分布等情况，划分出7个评价单元。

具体如下：

1.项目选址与周边环境单元

2.平面布置及建构筑物单元

3.生产工艺装置单元

4.公用工程及辅助系统

1）电气子单元

2）仪表自动控制系统

5.储运系统单元

1）仓库子单元

2）罐区子单元

3）装卸单元

6.特种设备单元

7.消防单元

# 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

## 5.1 各单元采用的评价方法

1.安全评价方法选择

根据该项目的生产工艺特点和每种评价方法的特点及适用范围的界定，采用如下评价方法：

1）安全检查表法（SCL）

2）预先危险分析法（PHA）

3）重大事故模拟分析法

4)危险度评价法

2.评价单元与评价方法的对应关系

评价单元与评价方法的对应关系如下表5-1.

表5-1评价单元与评价方法的对应关系一览表

| 评价方法 评价单元 |  | 安全检查表法 | 预先危险分析法 | 危险度 | 重大事故模拟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址与周边环境单元 |  | √ |  |  |  |
| 平面布置及建构筑物单元 |  | √ |  |  |  |
| 生产装置单元 |  |  | √ | √ | √ |
| 公辅助设施单元 | 电气子单元 |  | √ |  |  |
|  | 仪表自动控制系统 |  | √ |  |  |
| 储运系统单元 | 仓库子单元 |  | √ |  |  |
|  | 罐区子单元 |  | √ | √ | √ |
|  | 装卸单元 |  | √ |  |  |
| 特种设备单元 |  |  | √ |  |  |
| 消防单元 |  | √ |  |  |  |

## 5.2采用的安全评价方法理由及说明

本报告中各单元评价方法的选用，是在评价组认真分析并熟悉被评价系统、充分掌握了该项目所需资料的基础上，根据各种安全评价方法的优缺点、适用条件和范围进行的。

为提高评价结果的可靠性，我们对工艺装置单元、公辅设施单元分别采用多种评价方法，从不同角度、不同方面，全面检查、重点突出。这些评价方法，互相补充、分析综合和互相验证

1.安全检查表法

可以较全面的检查和评价该项目评价单元的危险因素和薄弱环节；检查出《可研》中没有涉及到的安全措施。因此，本报告中选址与周边环境、平面布置与建构筑物单元、消防单元采用安全检查表法。

2.预先危险分析法

能够在该项目具体设计开始之前，识别可能的危险，用较少的费用和时间就能改正；从一开始就能消除、减小或控制主要的危险；优化新的设计方案。进行预先危险分析，可以充分了解装置可能出现的事故危害，找出消除或减轻事故危险的控制措施。对每一种可能发生的事故做到提前防范，严密控制，最大限度地降低事故的严重度和发生的概率。因此，本报告对生产装置单元、公用工程及辅助设施单元、储运单元、特种设备单元选择预先危险分析分析法进行评价。

3.危险度评价法

危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的安全评价方法，是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法。该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等5个参数而对装置或单元进行危险度分级的，进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施。 其危险度分别按A=10分。B=5分，C=2分，D=0分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。因此，本报告对生产装置单元选择危险度分析法进行评价。

4.重大事故模拟分析法

重大事故模拟分析法，主要在于定量描述一个可能发生的重大事故对工厂、周边等造成危险、危害的严重程度。因此，本报告对主要生产设备、罐区储罐泄漏等重大事故模拟分析法进行评价。

# 第6章 定性、定量分析危险、有害因素的结果

## 6.1固有危险程度的分析

### 6.1.1作业场所的固有危险程度分析

依据可研中资料，结合相应物质的理化性质及危险特性表，通过分析作业场所固有危险见表6.1-1。

表6.1-1 主要作业场所固有危险性

| 装置（场所） | 主要危险物料 | 火险等级 | 爆炸危险环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101PET车间 | 不涉及 | 乙 | 正常环境 |  |
| 102PU车间 | 甲醇、甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、DMC、TDI等 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 103PA车间 | 丙烯腈、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 104PA烘干车间 | 有机废气 | 丙 | 正常环境 |  |
| 105PU车间 | 甲醇、甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、DMC、TDI等 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 201甲类仓库一 | 甲醇 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 202丙类仓库一 | 己二酸、TDI(甲苯二异氰酸酯)、苯酐、丙烯酰胺、偶氮引发剂 | 丙 | 正常环境 | 存在毒物和酸性物质 |
| 203乙类仓库 | 过硫酸钠、PU成品（聚氨酯树脂） | 乙 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 204甲类仓库二 | 甲醇 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 205丙类仓库二 | 己二酸、TDI(甲苯二异氰酸酯)、苯酐、丙烯酰胺、偶氮引发剂 | 丙 | 正常环境 | 存在毒物和酸性物质 |
| 206甲类仓库三 | 甲醇 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 207危废仓库 | 有机废液、废包装桶 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 208罐组一 | 甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 209罐组二 | DMF | 乙 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 210罐组三 | 丙烯腈 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 211独立中间罐组 | 不涉及 | 丙 | 正常环境 |  |
| 212汽车装卸站 | 甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯 | 甲 | 2区爆炸危险场所 |  |
| 302锅炉房 | 天然气 | 丁 | 正常环境 |  |

### 6.1.2各单元固有危险程度定量分析

#### 6.1.2.1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

爆炸性化学品的TNT当量的公式

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值为4％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500 kJ/kg。

该项目不涉及爆炸品；DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯腈、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯等属于易燃液体，气体状态下具有爆炸性。本报告按挥发100%予以计算；其中丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、碳酸二甲酯暂无燃烧热资料，本报告不予以计算。

表6.1-2该项目爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/mol） | 存在场所 | 最大在线量（t） | 放出的热量（106kJ） | TNT当量（kg） | TNT的摩尔量（mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 727 | PU生产装置 | 0.125 | 2.84 | 25.24 | 111.16 |
|  |  |  | 仓库 | 2 | 45.44 | 403.91 | 1778.56 |
| 2 | 甲苯 | 3905 | PU生产装置 | 19.7 | 836.18 | 7432.71 | 32728.80 |
|  |  |  | 罐区 | 130.8 | 2190.20 | 19468.44 | 85726.31 |
| 3 | 丙酮 | 1788.7 | PU生产装置 | 6.5 | 200.46 | 1781.87 | 7846.18 |
|  |  |  | 罐区 | 39.5 | 1522.55 | 13533.78 | 59593.91 |
| 4 | DMF | 1915 | PU生产装置 | 77.8 | 2040.92 | 18141.51 | 79883.36 |
|  |  |  | 罐区 | 945 | 19832.05 | 176284.89 | 776243.46 |
| 5 | 丁酮 | 2441.8 | PU生产装置 | 6.5 | 220.44 | 1959.47 | 8628.21 |
|  |  |  | 罐区 | 40.3 | 1749.96 | 15555.20 | 68494.94 |
| 6 | 丙烯腈 | 1757.7 | PA生产装置 | 1.73 | 57.37 | 509.96 | 2245.51 |
|  |  |  | 罐区 | 32.2 | 855.64 | 7605.69 | 33490.48 |
| 7 | 乙酸乙酯 | 2244.2 | PU生产装置 | 21 | 535.55 | 4760.44 | 20961.89 |
|  |  |  | 罐区 | 135 | 3672.33 | 32642.93 | 143738.15 |

- 6.1.2.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量计算公式为：

Q=qm

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

该项目存在的可燃性化学品主要为DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、乙二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、丙烯腈、新戊二醇、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、多元醇催化剂（钛酸四丁酯）、聚氨酯催化剂（有机铋）、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、明胶、偶氮引发剂、丙烯酰胺等易燃物质，本报告查询了相关资料，对以下物质进行了计算，部分物料无燃烧热数据，不予计算。

表6.1-3该项目可燃性化学品的质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/mol） | 存在场所 | 最大在线量（t） | 放出的热量（106kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 727 | PU生产装置 | 0.125 | 2.84 |
|  |  |  | 仓库 | 2 | 45.44 |
| 2 | 甲苯 | 3905 | PU生产装置 | 19.7 | 836.18 |
|  |  |  | 罐区 | 130.8 | 2190.20 |
| 3 | 丙酮 | 1788.7 | PU生产装置 | 6.5 | 200.46 |
|  |  |  | 罐区 | 39.5 | 1522.55 |
| 4 | DMF | 1915 | PU生产装置 | 77.8 | 2040.92 |
|  |  |  | 罐区 | 945 | 19832.05 |
| 5 | 丁酮 | 2441.8 | PU生产装置 | 6.5 | 220.44 |
|  |  |  | 罐区 | 40.3 | 1749.96 |
| 6 | 丙烯腈 | 1757.7 | PA生产装置 | 1.73 | 57.37 |
|  |  |  | 罐区 | 32.2 | 855.64 |
| 7 | 乙酸乙酯 | 2244.2 | PU生产装置 | 21 | 535.55 |
|  |  |  | 罐区 | 135 | 3672.33 |
| 8 | 乙二醇 | 1180.26 | PET生产装置 | 41.9 | 797.63 |
|  |  |  | PU生产装置 | 2.2 | 41.88 |
|  |  |  | 罐区 | 377 | 7176.74 |
| 9 | 二乙二醇 | 2380.2 | PET生产装置 | 21 | 471.55 |
|  |  |  | 罐区 | 190 | 4266.40 |
| 10 | 1,4-丁二醇 | 601.6 | PET生产装置 | 41.9 | 280.08 |
|  |  |  | PU生产装置 | 0.8 | 5.35 |
|  |  |  | 罐区 | 346 | 2312.82 |

#### 6.1.2.3 具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目丙烯腈、丙烯酰胺、TDI属于Ⅱ级（高度危害）；DMF、甲苯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、偶氮二异丁腈属于Ⅲ级（中度危害）；其他物质属于Ⅳ级(轻度危害)，本报告不予以列出。

表6.1-4  具有毒性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 主要存在场所 | 最大存量（t） | 纯度 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯腈 | 罐组三 | 32.2 | ≥99% | Ⅱ级（高度危害） |
| 2 | 丙烯酰胺 | 202丙类仓库一 | 1 | ≥99% |  |
| 3 | TDI | 202丙类仓库一 | 26 | ≥99% |  |
| 4 | DMF | 罐组二 | 945 | ≥99% | Ⅲ级（中度危害） |
| 5 | 甲苯 | 罐组一 | 130.8 | ≥99% |  |
| 6 | 丙烯酸乙酯 | 罐组一 | 184.2 | ≥99% |  |
| 7 | 丙烯酸丁酯 | 罐组一 | 179.6 | ≥99% |  |
| 8 | MDI | 202丙类仓库一 | 404 | ≥99% |  |
| 9 | 苯酐 | 202丙类仓库一 | 21 | ≥99.5% |  |
| 10 | 甲基丙烯酸甲酯 | 罐组一 | 47.2 | ≥99% |  |
| 11 | 甲醇 | 201甲类仓库一 | 2 | ≥99.9% |  |
| 12 | 碳酸二甲酯 | 罐组一 | 53.5 | ≥99% |  |
| 13 | 偶氮二异丁腈 | 202丙类仓库一 | 1 | ≥99% |  |

#### 6.1.2.4 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目涉及腐蚀性化学品为己二酸。

表6.1-5 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 存在场所 | 最大在线量（t） | 纯度 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 己二酸 | 聚酯多元醇生产装置 | 151 | 混合物 | Ⅳ级（轻度危害） |
|  |  | 仓库 | 250 | ≥99.8 |  |

## 6.2定性定量分析评价

### 6.2.1 项目选址与周边环境单元

该项目拟建在江西永新工业园江西巨联新材料有限公司厂区内，周围均为规划的工业用地或工业企业，该项目拟建厂址北靠园区主干道——神州路，北侧隔路是巨联环保公司和园区规划空地，东北和东南两侧靠山地，西南侧现状为空地（规划为工业企业用地），南端临近江西雄屹皮业有限公司。厂区围墙外南侧存在220KV高压线（杆高20m），距离该项目围墙距离56m，距离该项目最近的危废仓库（甲类）距离为88m。该公司南侧围墙外为江西雄屹皮业有限公司的污水处理（边界距离12m）、丙类车间（边界距离53m）、锅炉房烟囱（边界距离55m），其中锅炉房烟囱距离该项目厂区甲类场所（危废仓库）最近距离为110m。厂区距离最近的交通干线319国道距离约720m，距离最近的铁路距离约1300m。厂址周边500m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，无车站、码头，无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)等规范对建设项目周边环境距离进行检查，见下表6.2-1：

表6.2-1建设项目周边环境表

| 序号 | 名 称 | 方位 | 边界距离/m | 与本厂甲乙类设施距离/m | 本厂甲乙类设施 | 规范距离m | 依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下台塘 | 东 | 638 | 681 | 距离102PU车间 | 50 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 2 | 台塘村 | 东北 | 838 | 678 | 距离102PU车间 | 50 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 3 | 上台塘 | 北 | 1190 | 1260 | 距离最近203乙类仓库 | 25 | 《建筑设计防火规范》表3.5.2 | 符合 |
| 4 | 肖家 | 西南 | 882 | 950 | 距离最近罐组一 | 60 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 5 | 燕溪村 | 南 | 2650 | 2670 | 距离最近206甲类仓库 | 30 | 《建筑设计防火规范》表3.5.1 | 符合 |
| 6 | 永新县老区医院 | 东南 | 1390 | 1450 | 距离102PU车间 | 50 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 7 | 神州驾驶员培训学校 | 西南 | 293 | 314 | 距离最近罐区 | 50 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 8 | 园区道路（路边） | 西北 | 11 | 15.3 | 距离最近的204甲类仓库二、203乙类仓库 | 15 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 9 | 220KV高压线（杆高20m） | 南 | 56 | 88 | 207危废仓库（甲类） | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 10 | 园区10kv电力线（杆高11m） | 西 | 10 | 17 | 204甲类仓库、204乙类仓库 | 16.5 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 11 | 319国道 | 西南 | 720 | 745 | 距离最近罐组一 | 100 | 《公路保护条例》第十八条 | 符合 |
| 12 | 铁路 | 东 | 1300 | 1382 | 距离最近102PU车间 | 35 | 《铁路安全管理条例》第33条、《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 13 | 吉安巨联环保有限公司（精细化工企业） | 北 | 32 | 47 | 距离最近203乙类仓库、204甲类仓库 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.6 | 符合 |
| 14 | 江西肯特化学有限公司（精细化工企业） | 西北 | 35 | 98 | 距离最近212汽车装卸站 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.6 | 符合 |
| 15 | 江西雄屹皮业有限公司（皮革制造企业） | 南 | 12 | 81 | 距离最近103PA车间 | 30 | 《精细化工企业工程设计防火标准》表4.1.5 | 符合 |
| 16 | 江西雄屹皮业有限公司锅炉房烟囱（明火地点） | 南 | 55 | 110 | 207危废仓库（甲类） | 30 | 《建筑设计防火规范》表3.5.1 | 符合 |

综上所述，该公司厂址及与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求。

1.安全检查表

该项目安全检查表依据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑抗震设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等规范对该公司的厂址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程规范的要求；检查内容见表6.2-2。

表6.2-2项目选址及周边环境单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 符合要求 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号 | 位于江西省吉安市永新工业园化工集中区内，该园区属江西省认定的化工集中区。 |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.1 | 该公司已取得园区规划和立项批复. |
|  | 原料、燃料或产品运输量（特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.4 | 厂址靠近原料、销售销售与协作条件好 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.5 | 厂址有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.6 | 厂址具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。 |
|  | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.7 | 位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，不在窝风地段。 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.8 | 具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定：1 当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝措施； | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.12 | 地势较高，不受洪水、潮水或内涝威胁，距离水库直支流、禾河水大于2km， |
|  | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区； 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》3.0.14 | 该公司所在地地震设防烈度为6度，无不良地质地段。周边无重要的供水水源卫生保护区、国家规定的风景区及森林和自然保护区历史文物古迹保护区等 |
|  | 厂址选择应符合当地城乡总体规划要求。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.1 | 当地城乡总体规划要求 |
|  | 散发有害物质的企业厂址宜位于邻近居民区或城镇全年最小频率风向的上风侧，且不应位于窝风地段。有较高洁净度要求的企业，当不能远离有严重空气污染区时，则应位于其最大频率风向的上风侧，或全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.3 | 不属于窝风地段 |
|  | 地区排洪沟不应通过工厂生产区。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.4 | 不涉及地区排洪沟 |
|  | 精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.5的规定 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.1.5 | 具体见上表 |
|  | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.10 | 项目位置，远离上述场所和设施 |
|  | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.11 | 远离江、河、湖、海、供水水源防护区 |
|  | 厂址不应选择在下列地段或地区： 1地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 2工程地质严重不良地段。 3重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。 4国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 5对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 6供水水源卫生保护区。 7易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 8不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 9在爆破危险区范围内。 10大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。 11有严重放射性物质污染影响区。 12全年静风频率超过60％的地区。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.1.13 | 未处于条文所述地区 |
|  | 厂址应具有建设必需的场地面积和适于建厂的地形，并应根据工厂发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.2.1 | 具有建设必需的场地面积和适于建厂的地形 |
|  | 厂址的自然地形应有利于工厂布置、厂内运输、场地排水及减少土(石)方工程量等要求.且自然地面坡度不宜大于5％。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》3.2.2 | 自然地面坡度不大于5％ |
|  | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.1.2 | 未处于地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质区域、断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。 |
|  | 厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁。凡可能受江、河、湖、海或山洪威胁的化工企业场地高程设计，应符合国家现行标准《防洪标准》GB50201 的有关规定，并采取有效的防洪、排涝措施。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.1.3 | 厂址地势较高，且远离河流湖泊，不受洪水、潮水和内涝的威胁 |
|  | 化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站、港埠之间的卫生防护距离应满足国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GB Z1 附录 B 和《石油化工企业卫生防护距离》SH3093 的要求，防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160 和《建筑设计防火规范》GB 50016 等规范的要求。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.1.5 | 化工企业之间、化工企业与其它工矿企业、交通线站之间防火间距满足现行国家标准 |
|  | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.1.8 | 工厂内不涉及居住区、水源地等环境质量要求较高的设施 |
|  | 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.4.2 | 厂区距离重要公共建筑、明火或散发火花地点满足要求 |
|  | 甲类仓库与厂外道路、厂外铁路线道路分别不小于20m、40m | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.5.1 | 详见上表6.2.1 |
|  | 甲、乙类液体储罐与厂外铁路、厂外道路的防火间距不应小于35m、15m；丙类液体储罐与厂外铁路、厂外道路的防火间距不应小于30m、10m； | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.2.9 | 详见上表6.2.1 |
|  | 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表 10.2.1 的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》10.2.1 | 距离场外架空电力线距离大于1.5杆高 |
|  | 建设生态河滨（湖滨）带，在主要河道、湖泊内和距岸线或堤防50米范围内，不得建设除桥梁、码头和必要设施外的建筑物；距岸线或堤防50～200米范围内列为控制建设带，严禁建设化工、冶炼、造纸、制革、电镀、印染等企业。 | 符合要求 | 江西省人民政府赣府发〔2007〕17号 | 200m范围内无主要河道、湖滨。 |
|  | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 | 符合要求 | 《公路安全保护条例》号第十八条 | 距离最近的交通干线大于200m。 |
|  | 在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。 | 符合要求 | 《铁路安全管理条例》第三十三条 | 距离最近铁路线大于1000m |
|  | 工业企业选择宜避开自然疫源地，对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》5.1.2 | 工业企业周边无自然疫源地 |
|  | 工业企业选择宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施，设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》5.1.3 | 工业企业周边无可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区 |
|  | 向大气排放有害物质的工业企业应设在当地夏季最小频率风向或保护对象的上风侧。并应符合国家规定的卫生防护距离要求（参照附录B），以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际结果做出判定。 | 符合要求 | 《工业企业设计卫生标准》5.1.4 | 设在保护对象的上风侧。并符合国家规定的卫生防护距离要求， |
|  | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | - | 《危险化学品管理条例》第十九条 | 经计算，该项目不够成重大危险源。 |
|  | 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。 | 符合要求 | 《建筑抗震设计规范》3.1.1 | 该公司的所在地地震设防烈度为6度，拟按要求设防 |

2.评价小结

1）该公司符合国家的行业政策，取得了发展和改革委员会立项批复、园区用地划；

2）该项目位于江西省吉安市永新工业园化工集中区内，属江西省规划的化工集中区，项目符合园区产业政策及园区安全规划；

2）该项目在规范距离范围内，无商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

3）项目选址无不良地质情况，周边无自然保护区、文物保护区等情况。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了34项内容的检查分析，均符合要求。

### 6.2.2 平面布置及建构筑物单元

该项目征地面积150亩，形状呈不规则四边形块状。厂址北面邻园区主干道——神州路，厂区人流、物流出入口均设置在厂区北面。厂区设计了两条纵向主干道贯穿厂区南北两端，同时，若干条横向次次干道和环形消防道与其正交，形成方格网型道路系统。厂内所有的建、构筑物均围绕主、次干道展开布置，纵向延伸。

项目所在地全年主导风向为东北风，办公区布置在厂区的东北部，邻神州路，便于对外联系，且位于生产区装卸区最小频率风向的下风侧。区内设综合楼、抗爆控制楼、门卫室、泊车区。办公区与其它各区之间设计了透绿围墙进行分隔，并设二道门与生产区衔接。

生产区根据项目投产情况分为两个区：生产一区和生产二区，生产一区布置在厂区中部偏东位置，包括一栋PET车间（聚酯多元醇车间）、两栋PU车间（聚氨酯车间）和一个独立中间罐组；生产二区布置在厂区西南角，包括一栋PA车间（丙烯酸树脂车间）和一栋PA烘干车间。

仓储区布置在厂区西部，生产区西侧，以达到内部物流运输最便捷。仓储区包括三个罐组、七栋仓库和一座汽车装卸站。仓储设施均布局在厂区西部纵向主干道两侧，可最大限度减少对生产区域的干扰，且便于对外交通运输。

根据工艺要求及厂区地势情况，公用工程区也分成两部分：东南部分和西北部分，东南部分布置公用工程楼、锅炉房、机修间、天然气调压箱、污水处理站、RTO装置、区域性变配电间；西北部分布置了消防泵房、循环（消防）水池初期雨水池、事故池。公用工程楼内包括变配电、空压和冷冻设施，靠近生产一区和等负荷中心布置，有利于节能降耗。锅炉房、RTO装置和机修间等明火设施集中布置在厂区最东南角，尽量远离易燃易爆的仓库、罐组和车间、天然气调压箱。初期雨水池和事故池布置在厂区较低处，有利于雨水和事故水的收集和和预处理后外排。

该项目总图布置根据各功能区的特性，依据有利于安全生产管理和方便物流运输的原则，在严格执行相关规范安全规定的同时紧凑布置建、构筑物。同时，平面布置时充分考虑了当地常年主导风向对各功能区之间的影响，有效地降低了废气对厂区内部的影响。依据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)对该项目各建构筑物之间的距离见下表6.2-3、表6.2-4。

表6.2-3该项目主要建构筑物防火间距一览表

| 序号 | 主要建筑物 | 周边建筑 | 方位 | 防火间距 |  | 符合性 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计情况(m） | 规范要求(m） |  |  |
| 1 | 101PET车间（乙类） | 301公用工程车间（丁类） | 东北 | 21.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 211独立中间罐组（丙类） | 东 | 12.2 | 11.25 | 符合 | GB50016第4.2.1款，注4 |
|  |  | 105PU车间（甲类） | 西北 | 16.6 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 202丙类仓库一 | 南 | 18.5 | 10 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
| 2 | 102PU车间（甲类） | 302锅炉房（明火） | 东 | 35.7 | 30 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 211独立中间罐组（丙类） | 西北 | 22.7 | 18.75 | 符合 | GB50016第4.2.1款注3 |
|  |  | 202丙类仓库一 | 西 | 26 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 205丙类仓库二 | 西南 | 18.5 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 304污水处理站 | 东南 | 26 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 3 | 103PA车间（甲类） | RTO装置（明火） | 东 | 33.5 | 30 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 305区域性变配电间 | 东北 | 30.2 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 104PA烘干车间（丙类） | 南 | 15.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 207危废仓库（甲类） | 西南 | 15.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 205丙类仓库 | 北 | 43 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
| 4 | 104PA烘干车间（丙类） | 厂区围墙 | 东 | 18 | 10 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | PA车间配套制冷（丁类） | 南 | 10.5 | 10 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 厂区围墙 | 西 | 15.4 | 10 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 207危废仓库、103PA车间 | 西北 | 15.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 5 | 105PU车间（甲类） | 101PET车间（乙类） | 东 | 16.6 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 201甲类仓库 一 | 西南 | 18.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 203乙类仓库 | 西北 | 16.6 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 401综合楼（民建） | 北 | 73.6 | 25 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 6 | 201甲类仓库一 | 105PU车间（甲类） | 东北 | 18.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 202丙类仓库一 | 东南 | 16.6 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 208罐组一 | 南 | 36.8 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 212汽车装卸站 | 西南 | 30.2 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 7 | 202丙类仓库一 | 101PET车间（乙类） | 东北 | 18.5 | 10 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 102PU车间（甲类） | 东 | 26 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 205丙类仓库二 | 南 | 18.8 | 10 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 罐组一、罐组二 | 西南 | 30 | 25 | 符合 | GB50016表4.2.1 |
|  |  | 201甲类仓库 | 西 | 16.6 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
| 8 | 203乙类仓库 | 105PU车间（甲类） | 东 | 16.6 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 201甲类仓库 | 南 | 24.5 | 15 | 符合 | GB50016表3.5.1 |
|  |  | 204甲类仓库二 | 西南 | 18.5 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 厂区围墙 | 北 | 15.3 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 9 | 204甲类仓库二 | 203乙类仓库 | 东北 | 18.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 201甲类仓库 | 东南 | 20.6 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 212汽车装卸站 | 南 | 21 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 厂区围墙 | 西北 | 15.3 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 10 | 205丙类仓库二 | 102PU车间（甲类） | 东北 | 18.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 304污水处理站 | 东 | 18 | - | 符合 | - |
|  |  | 305配电站 | 东南 | 18.5 | 12 | 符合 | GB50016表3.4.1 |
|  |  | 206甲类仓库三 | 南 | 30 | 15 | 符合 | GB50016表3.5.1 |
|  |  | 202丙类仓库一 | 西 | 18.8 | 10 | 符合 | GB50016表3.5.2 |
| 11 | 206甲类仓库三 | 205丙类仓库二 | 北 | 30 | 15 | 符合 | GB50016表3.5.1 |
|  |  | 103PA车间（甲类） | 东 | 18.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 厂区围墙 | 南 | 21.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 209罐组二 | 西北 | 23 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 12 | 207危废仓库（甲类） | 206甲类仓库三 | 西北 | 20.6 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 103PA车间（甲类） | 东北 | 15.8 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 104PA烘干车间（丙类） | 东 | 15.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 厂区围墙 | 南 | 15.4 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 13 | 208罐组一（甲类） | 202丙类仓库一 | 北 | 30 | 25 | 符合 | GB50016表4.2.1 |
|  |  | 罐组二、罐组三 | 东 | 9 | 7 | 符合 | GB51283第6.2.13 |
|  |  | 厂区围墙 | 南 | 22.2 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 储罐至厂内主干道 | 北 | 16.1 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 储罐至厂内次干道 | 南 | 13.2 | 5 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 212汽车装卸站 | 西 | 26.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 14 | 209罐组二（乙类） | 202丙类仓库一 | 北 | 30 | 25 | 符合 | GB50016表4.2.1 |
|  |  | 205丙类仓库二 | 东北 | 32 | 25 | 符合 | GB50016表4.2.1 |
|  |  | 206甲类仓库 | 东 | 25.9 | 20 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 罐组三 | 南 | 9 | 7 | 符合 | GB51283第6.2.13 |
|  |  | 罐组一 | 西 | 9 | 7 | 符合 | GB51283第6.2.13 |
|  |  | 储罐至厂内主干道 | 北 | 15.8 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 储罐至厂内次干道 | 南 | 11 | 10 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 15 | 210罐组三（甲类） | 罐组一 | 北 | 9 | 7 | 符合 | GB51283第6.2.13 |
|  |  | 罐组二 | 北 | 9 | 7 | 符合 | GB51283第6.2.13 |
|  |  | 206甲类仓库三 | 东 | 23 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 厂区围墙 | 南 | 23 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 储罐至厂内次干道 | 南 | 17 | 10 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 储罐至厂内次干道 | 南 | 12 | 10 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 16 | 211独立中间罐组（丙类） | 301公用工程车间（丁类） | 北 | 22.4 | 12 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 102PU车间（甲类） | 南 | 22.7 | 18.75 | 符合 | GB50016第4.2.1 注3 |
|  |  | 202丙类仓库一 | 南 | 18.5 | 15 | 符合 | GB50016第4.2.1 |
|  |  | 101PET车间（乙类） | 西北 | 12.2 | 11.25 | 符合 | GB50016第4.2.1 注4 |
| 17 | 212汽车装卸站 | 201甲类仓库一 | 北 | 30.2 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 208罐组一 | 东南 | 26.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 消防泵房 | 西南 | 35.8 | 25 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 围墙 | 西 | 57 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 18 | 302锅炉房、机修间（丁类、明火） | 厂区围墙 | 北 | 16 | 5 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 304污水处理站 | 南 | - | - | 符合 | GB51283表4.2.9 |
|  |  | 102PU车间（甲类） | 西南 | 35.7 | 30 | 符合 | GB51283表4.2.9 |
| 19 | 天然气调压箱 | 402抗爆控制楼 | 西北 | 12 | 8 | 符合 | GB50028表6.6.3 |
|  |  | 301公用工程车间（丁类） | 南 | 5.8 | 4 | 符合 | GB50028表6.6.3 |
| 20 | 办公生活停车区（散发火花地点） | 203乙类仓库、105PU车间（甲类） | 西南 | 21.5 | 15 | 符合 | GB51283表4.2.9 注2 |

表6.2-4该项目罐区内部防火间距一览表

| 序号 | 罐区名称 | 罐内设施 | 防火间距 |  | 符合性 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计情况(m） | 规范要求(m） |  |  |  |
| 1 | 208罐组一（含甲B类、丙类） | 甲乙类储罐间距 | 3.4 | 2.7（0.75D） | 符合 | GB51283表6.2.6 | DMC与甲基丙烯酸甲酯储罐 |
|  |  | 甲乙类储罐间距 | 5.5 | 4.2（0.75D） | 符合 | GB51283表6.2.6 | DMC与乙酸乙酯储罐 |
|  |  | 丙类储罐间距 | 2.6 | 0.4D（相邻罐最大直径6m） | 符合 | GB51283表6.2.6 |  |
|  |  | 组内两排立式储罐间距 | ≥5.1 | 5 | 符合 | GB51283表6.2.7 | 两排固定顶储罐 |
|  |  | 与防火堤距离 | ≥4.45 | 0.5H（最大罐高7.5m） | 符合 | GB51283表6.2.12 |  |
| 2 | 209罐组二（乙类） | DMF储罐间距 | 4.6 | 0.75D（罐径6m） | 符合 | GB51283表6.2.6 | 单排固定顶储罐 |
|  |  | 与防火堤距离 | ≥4.2 | 0.5H（罐高7.5m） | 符合 | GB51283表6.2.12 |  |
| 3 | 210罐组三 | 丙烯腈储罐与防火堤距离 | ≥2.5 | 0.5H（罐高4m） | 符合 | GB51283表6.2.12 | 单个固定顶储罐 |
| 4 | 211独立中间罐组（丙B类） | 聚酯多元醇储罐间距 | 2.2 | 2 | 符合 | GB51283表6.2.6 | 单排固定顶储罐 |
|  |  | 聚酯多元醇储罐储罐与防火堤距离 | ≥3.5 | 0.5H（罐高4.5m） | 符合 | GB51283表6.2.12 |  |

表6.2-5建筑物防火分区面积检查一览表

| 序 号 | 名 称 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 火险 类别 | 建筑 层数 | 耐火 等级 | 防火分区面积要求m2 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101PET车间 | 1188 | 3564 | 乙类 | 3 | 二级 | 3000 | 符合 |
| 2 | 102PU车间 | 1584 | 3168 | 甲类 | 2 | 二级 | 2000 | 符合 |
| 3 | 103PA车间 | 432 | 1728 | 甲类 | 4 | 二级 | 2000 | 符合 |
| 4 | 104PA烘干车间 | 1386 | 4158 | 丙类 | 3 | 二级 | 4000 | 符合 |
| 5 | 105PU车间 | 1452 | 2904 | 甲类 | 2 | 二级 | 2000 | 符合 |
| 6 | 201甲类仓库一 | 1452 | 1452 | 甲类 | 1 | 二级 | 1500每座仓库 | 符合 |
| 7 | 202丙类仓库一 | 2970 | 5940 | 丙类 | 2 | 二级 | 4800每座仓库 | 符合 |
| 8 | 203乙类仓库 | 1452 | 1452 | 乙类 | 1 | 二级 | 2000每座仓库 | 符合 |
| 9 | 204甲类仓库二 | 1188 | 1188 | 甲类 | 1 | 二级 | 1500每座仓库 | 符合 |
| 10 | 205丙类仓库二 | 1716 | 3432 | 丙类 | 2 | 二级 | 4800每座仓库 | 符合 |
| 11 | 206甲类仓库三 | 1440 | 1440 | 甲类 | 1 | 二级 | 1500每座仓库 | 符合 |
| 12 | 207危废仓库 | 220 | 220 | 甲类 | 1 | 二级 | 750每座仓库 | 符合 |
| 13 | 301公用工程车间 | 1439.75 | 1439.75 | 丁 类 | 1 | 二级 | 不限 | 符合 |
| 14 | 302锅炉房 | 621.02 | 621.02 | 丁 类 | 1 | 二级 | 不限 | 符合 |
| 15 | 303机修间 | 398.92 | 398.92 | 丁 类 | 1 | 二级 | 不限 | 符合 |
| 16 | 305区域性变配电间 | 390 | 390 | 丁 类 | 1 | 二级 | 不限 | 符合 |
| 17 | 306RTO装置 | 286.8 | 286.8 | 丁 类 | 地上 | / | 不限 | 符合 |
| 18 | 307A消防泵房 | 65 | 65 | 丁 类 | 1 | 二级 | 不限 | 符合 |
| 备注 | 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.1款、3.3.2款 |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述：该项目建构筑物之间的防火间距、建筑面积符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求，其中各仓库的防火分区面积《可研》和总图中未详细提及，设计时应考虑进行合理分区。

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《生产过程安全卫生要求总则》等对该项目的厂区内主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见表6.2-4。

表6.2-4 平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查 结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般规定 |  |  |  |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 符合要求 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.2条 | 建筑物、构筑物等设施，采用联合、集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度； |
|  | 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。 | 设计时应考虑 | 《工业企业总平面设计规范》第5.2.7条 | 设计时应考虑生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便 |
|  | 可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.2.2 | 未布置在窝风地段 |
|  | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.2.3 | 避开人员集中活动场，布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧 |
|  | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB 50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.1 | 合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距 |
|  | 工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | 符合要求 | 《石油化工企业防火设计标准》4.2.1 | 按功能分区集中布置 |
|  | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。 | 设计时应考虑 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.3 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 平面布置 |  |  |  |
|  | 工厂总平面布置，应根据生产工艺流程及生产特点和火灾危险性、地形、风向、交通运输等条件，按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.1 | 按生产、辅助、公用、仓储、生产管理及生活服务设施的功能分区集中布置 |
|  | 全厂性重要设施应布置在爆炸危险区范围以外，宜统一、集中设置，并位于散发可燃气体、蒸气的厂房（生产设施）全年最小频率风向的下风侧。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.2 | 厂区所在地全年主导风向东北风，控制楼等重要场所布置在爆炸危险区范围以外，最小频率风下风侧。 |
|  | 可能散发可燃气体、蒸气的生产、仓储设施、装卸站及污水处理设施宜布置在人员集中场所及明火地点或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；在山丘地区，应避免布置在窝风地段。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.3 | 未布置在窝风地段 |
|  | 消防废水池可与污水处理设施集中布置。消防废水池距明火地点的防火间距不应小于25m。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.6 | 距明火地点的防火间距不小于25 |
|  | 可能产生爆炸性气体混合物或与空气形成爆炸性粉尘、纤维等混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》6.5.2 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.9的规定。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.2.9 | 防火间距按要求布置 |
|  | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 生产场所的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合GB50016的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.1.1 | 可研已明确 |
|  | 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.1.3 | 可研已明确 |
|  | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。 | 设计时应考虑 | 《建筑设计防火规范》3.3.1 | 可研未明确，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | 设计时应考虑 | 《建筑设计防火规范》3.3.2 | 可研未明确，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.4 | 甲类生产场所（仓库）不设置在地下或半地下 |
|  | 办公室、休息室、控制室、化验室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h且无门、窗、洞口的防爆墙与厂房隔开，且应设置独立的安全出口。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》8.3.1 | 甲类厂房内不设上述场所。 |
|  | 全厂性的20kV以上的变配电所宜独立设置。变配电所、配电室、控制室应布置在爆炸危险区域范围外，当为正压室时，可布置在1区、2区。对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境，位于爆炸危险附加2区内的变配电所、配电室、控制室的电气和仪表的设备层地面，应高出室外地面0.6m。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》11.2.1 | 厂内变配电室独立在爆炸危险区域外 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.3.9 | 员工宿舍未设置在仓库内 |
|  | 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.4.2 | 甲类厂房50m范围内无重要公共建筑，与明火或散发火花地点距离不小于30m。 |
|  | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定， | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.4.3 | 该项目甲类厂房与厂内主要道路间距不小于10m，与次要道路不小于5m； |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.6.1 | 该项目厂房独立设置，采用敞开式 |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.6.2 | 拟采用防爆玻璃窗和轻质屋面作为泄压。 |
|  | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定： 1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施； 2 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫； 3 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。 | 设计时应考虑 | 《建筑设计防火规范》3.6.6 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。 | 设计时应考虑 | 《建筑设计防火规范》3.6.11 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 符合 | 《建筑设计防火规范》3.7.1 | 分散布置 |
|  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100 m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》3.8.2 | 仓库的安全出口不少于2个 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场等，应布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜布置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》4.1.1 | 新建储罐，布置在相对独立的安全地带 |
|  | 具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物的地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。建筑防腐按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定执行。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.4 | 拟做防腐处理 |
|  | 场内道路 |  |  |  |
|  | 化工企业主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》3.2.4 | 主要出入口不少于两个，货流人流分开 |
|  | 厂房、仓库、储罐与道路的防火间距，不应小于表4.3.2的规定。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.2 | 该项目拟建装置、仓库与道路距离符合要求 |
|  | 厂内消防车道布置应符合下列规定： 1 高层厂房，甲、乙、丙类厂房，乙、丙类仓库，可燃液体罐区，液化烃罐区和可燃气体罐区消防车道设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定； 2 主要消防车道路面宽度不应小于6m，路面上的净空高度不应小于5m，路面内缘转弯半径应满足消防车转弯半径的要求。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》4.3.3 | 主要消防车道路面宽度不小于6m |
|  | 管道敷设 |  |  |  |
|  | 全厂性工艺、热力及公用工程管道宜与厂内道路平行架空敷设，循环水及其它水管道可埋地敷设；除泡沫混合液管道外，地上管道不应环绕厂房（生产设施）或储罐（组）布置，且不得影响消防扑救作业。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.1.1 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 可燃气体、液化烃、可燃液体管道的敷设应符合下列规定： 1 应地上敷设。必须采用管沟敷设时，管沟内应采取防止可燃介质积聚的措施，在进出厂房（生产设施）处密封隔断，并做出明显标示； 2 跨越道路的可燃气体、液化烃、可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.1.3 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、厂房（仓库）、储罐（组）和建（构）筑物。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.1.4 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 热力管道不得与可燃气体、腐蚀性气体或甲、乙、丙A类的可燃液体管道敷设在同一条管沟内。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.2.3 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但下列介质不得直接排入生产污水管道： 1 含可燃液体的排放液； 2 可燃气体的凝结液； 3 与排水点管道中的污水混合后温度高于40℃的水； 4 混合后发生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.3.1 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |
|  | 厂房或生产设施含可燃液体的生产污水管道的下列部位应设水封井： 1 围堰、管沟等的污水排入生产污水（支）总管前； 2 每个防火分区或设施的支管接入厂房或生产设施外生产污水（支）总管前； 3 管段长度大于300m时，管道应采用水封井分隔； 4 隔油池进出污水管道上。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》7.3.4 | 可研未提及，将在下文提出对策措施与建议 |

2.评价小结

1）该公司的生产装置按工艺流程分区域布置，生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整；总体布局符合《工业企业总平面设计规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》等要求。

2）该公司主要建构筑物均为框架结构，耐火等级达到二级以上，符合规范要求。各建筑单元之间的防火间距、道路宽度满足规范要求。

3）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了40项内容的检查分析，其中9项可研未明确提出要求：

（1）可能产生爆炸性气体混合物或与空气形成爆炸性粉尘、纤维等混合物的厂房、仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。

（2）具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应装设避免化学灼伤危险的防护措施。

（3）厂房、仓库的耐火等级、层数、面积和每个防火分区的最大允许建筑面积均需符合《建筑设计防火规范》第3.3.1、3.3.2款的要求。

（4）散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合下列规定：

1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；

2 散发可燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫；

3 厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

（5）使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

（6）全厂性工艺、热力及公用工程管道宜与厂内道路平行架空敷设，循环水及其它水管道可埋地敷设；除泡沫混合液管道外，地上管道不应环绕厂房（生产设施）或储罐（组）布置，且不得影响消防扑救作业。

（7）可燃液体管道的敷设应符合下列规定：1）应地上敷设。必须采用管沟敷设时，管沟内应采取防止可燃介质积聚的措施，在进出厂房（生产设施）处密封隔断，并做出明显标示；2） 跨越道路的可燃气体、液化烃、可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、厂房（仓库）、储罐（组）和建（构）筑物。热力管道不得与可燃气体、腐蚀性气体或甲、乙、丙A类的可燃液体管道敷设在同一条管沟内。

（8）含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但下列介质不得直接排入生产污水管道：1）含可燃液体的排放液；2）可燃气体的凝结液；3）与排水点管道中的污水混合后温度高于40℃的水。

（9）厂房或生产设施含可燃液体的生产污水管道的下列部位应设水封井：1）围堰、管沟等的污水排入生产污水（支）总管前；2）每个防火分区或设施的支管接入厂房或生产设施外生产污水（支）总管前；3）管段长度大于300m时，管道应采用水封井分隔；4）隔油池进出污水管道上。

### 6.2.3生产工艺装置单元

聚氨酯树脂、聚酯多元醇、丙烯酸树脂的生产装置生产过程中涉及聚合反应、加热、蒸馏、冷凝回收等工序，不属于重点监管危险化工工艺。涉及的甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯等甲类液体其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂极易燃烧爆炸。该项目工艺生产过程中主要涉及火灾爆炸、中毒窒息、灼伤等危险因素。

1．预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对生产装置子单元进行分析评价，具体情况见表6.2-5。

表6.2-5生产工艺装置预先危险分析一览表

| 事故 | 触发事件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、 爆炸 | 1.易燃易爆物质形成爆炸性缓和气体，遇火源发火灾、爆炸 2.超压 | 1.设备、管道等材质选用不当； 2. 设备设计不合理，施工有缺陷；设备、管道、阀门材质不符合或有缺陷； 3.与反应器、冷凝器、蒸馏塔等设备相连接的法兰、阀门、管件等处密封件腐蚀、老化泄漏 4.液位等控制系统失效，精馏塔、计量槽、高位槽等液位过高，物料溢出。 5.反应过程中放热，反应釜中反应速度过快，热量不能及时导除，造成反应器内温度急剧升高、物料分解，压力升高引起容器破裂或爆炸 6.开车前存在易燃易爆物质等装置未进行氮气置换或置换不合格，系统内氧含量超标； 7.精馏、蒸馏回收系统密封不良，空气进入系统导致氧含量超标或甲醇等易燃物质泄漏； 8.蒸馏、精馏过程中温度过高，冷凝效果不良造成排放泄漏、着火。 9.高压串低压； 10.尾气排放可燃气体超标，发生燃爆； 11.人为损坏造成器、罐、阀、管道泄漏； 12.违章操作 13.反应过程中断冷却水或冷却能力不足、加热时温度过高，反应温度控制过高，反应速度过快，造成反物料急剧气化喷出 14.安全附件、压力调节阀失效 15.电气不符合防爆要求； 16.控制系统故障； 17.可燃气体报警器未设置或失灵。 18.用非防爆工具操作、打击等造成火花 19.电气火花、静电放电、雷击. 20.检维修时未按维修方案操作； | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1．设备的工程设计、专业制造厂及施工、安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 2．开车前把好气密试压关和置换工作；加强现场检查维护，减缓设备或管道等腐蚀、老化程度； 3.定期检测设备、管道、泵体的完好性和被腐蚀的情况，发现隐患及时整改 4.严格执行安全操作规程，禁止违章作业，发现隐患及时整改； 5.仪表、控制系统，联锁、报警装置应保护控制动作灵敏、可靠。 6．严格执行操作规程，平稳操作，保持系统运行平稳，安全阀定期检验，保持灵活可靠，不超温超压，对发生蠕变的螺栓进行更换； 7.将反应器内温度和压力与釜内搅拌、物料流量、反应器夹套冷却水进水阀形成联锁关系； 8.设置氮气置换系统和在线氧含量检测系统、报警和联锁，防止系统内氧含量超标； 9.设置相应的压力、温度、流量检测报警及联锁；严格控制原料通入速度、反应器温度和压力并设置自动切断阀； 10.设置塔釜温度、物料流量、加热介质流量等与冷凝水流量形成联锁系统； 11.系统密封采用密闭系统； 12.加强信息沟通；上下游装置做必要的准备； 13.加强设备安全附件管理，保证灵敏好用； 14.加强安全管理，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化 15.按规范进行防雷、防静电、接地设施的设计安装和检测。 16按照规范要求设置相应组别和级别的防爆电气； 17.定期对厂区内可燃气体报警器检测；保证仪器灵敏好用。 18.检修时做好隔离、清洗置换、通风，在监护下进行动火等作业； 19.制定系统超压、超温、物料泄漏等应急预案 20.定期维护和保养；按计划停车检修； 21.检维修时，应使用不产生火花的工器具；严禁使用非防爆工具操作、打击。 |
| 中毒和窒息 | 有毒性物料、窒息性气体泄漏 | 一、运行泄漏： 1.阀门、法兰等泄漏； 2.泵破裂或泵、转动设备等动密封处泄漏； 3.阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏； 4、阀门、泵、管道等因质量或安装不当泄漏； 5.设备或管道遭受腐蚀强度下降，发生破裂泄漏 6.系统超压，法兰等连接处垫片损坏，甲苯、丙烯腈等泄露。 7.尾气泄漏。 二.作业场所通风不良； 三.未设置事故通风设施 四．报警器失灵。 五．维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 六．违章操作 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止气体泄漏。 2．加强作业场所的通风； 3．保证报警装置好用。 4.可能存在大量泄漏场所，设置事故通风系统；紧急排放时应排放至安全场所 5. 未经置换或置换不完全不准进入现场。 6.配备相应的防护器材； 7.定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施 8. 要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 9. 设立危险、有毒、窒息性标志；设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； |
| 灼烫 | 高温部件、腐人体直接接触 | 1.蒸汽、导热油等高温物料、腐蚀性物料，故障喷出； 2.高温介质等管道、设备、机泵、阀门破裂。 3.温控系统失效，物料汽化，系统超压破裂 4. 液位等控制系统失效。 5..清洗、检修罐、阀、泵、管等设备时泄漏，未使用防护用品，接触到腐蚀性物品或高温介质； 7.没有按照要求穿戴劳动防护用品； 8.违规违章操作； | 人员灼伤、甚至死亡 | Ⅱ | 1.处理高温泄漏故障时，建议工作人员佩戴防护用品； 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养； 3.坚持巡回检查，发现问题及时处理； 4.检修存在高温物料设备、管线时，应将设备、管线内物料排空完，应关闭阀门，并对管线加堵盲板； 5.可能存在物理烫伤、化学性的部件设置隔热材料或防护措施 6. 配置淋洗器、洗眼器等； 7.配备相应的防护用品和急救用品； 8.设置危险、高温烫伤标志。 9. 按操作规程进行； |

评价小结：预先危险性分析生产装置子单元存在的主要危险有害因素有：火灾、爆炸事故的的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。灼烫、中毒和窒息的危险等级为Ⅱ级，危险程度是临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### 6.2.4 公用工程及辅助设施单元

#### 6.2.4.1电气子单元

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表6.2-7。

表6.2-7电气子单元预先危险分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 正常生产 | 变压器或互感器发生火灾、爆炸 1.变压器超负荷运行，引起温度升高，造成绝缘不良，变压器铁芯叠装不良，芯片间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大，就会烧毁变压器。 2.大气过电压和内部过电压，使变压器绕组主绝缘损毁，造成短路，引起变压器爆炸、着火； 3.变压器分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温，磁路发生故障、铁芯故障、产生涡流、环流发热。 4.变压器线圈受机械损伤或受潮，引起层间、匝间或对地短路：或硅钢片之间绝缘老化，或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏，使铁芯产生很大涡流，引起发热而温度升高，引发火灾 5.变压器质量不佳。 | 人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.严把定货采购关，做好物资鉴定和验收工作，及早发现设备质量问题，杜绝不合格的产品应用到生产中； 2.维护变压器内各种电器元件、电线等的完好，避免绝缘损坏造成的短路打火。 3.确保变压器的中性点接地牢靠，防止变压器过电压击穿事故的发生。 4.选用有资质生产厂家的产品 |
|  | 正常生产 | 1.电缆的设计、材质、安装不当，导致电缆发生短路、过载、局部过热、电火花或电弧、电缆接头爆炸等 2.电缆绝缘材料的绝缘性能下降，老化而失效； 3. 未使用阻燃电缆和阻燃电缆质量不好； 4.电缆被外界点火源点燃 | 火灾；人员伤亡、设备损坏、停电停产 | Ⅲ | 1.设置电缆火灾防护系统，包括：火灾自动报警、防火分隔封堵、人工与自动灭火器材等；2.在工程设计中，电缆的选择和敷设方式应根据相关规范进行；3.电缆桥架应与热管道保持足够的防火距离，易燃易爆场所应选用阻燃电缆；4.设计、施工中严格做好电缆防火分隔封堵工作。靠近带有设备的电缆沟盖板应严密；5.尽量减少电缆中间接头的数量；6.电缆隧道及重要电缆沟的人孔盖应有保安措施；7.电缆支架应有足够的强度，如有弯折，应及时更换扶正。 |
| 触电 | 正常生产、检维修 | 1.设备、线路因绝缘缺陷、绝缘老化而失效； 2.设备、线路机械损伤、动物啃咬电缆、过载或过电压击穿而绝缘损坏； 3.电气设备外壳带电，漏雨电保护装置失效或接地不合格； 4.检修中设备误送电或反馈送电； 5.设备检修前未放电或未充分放电而触电； 6.带电作业中防护装置失效而触电； 7.电气设备未标名称编号或名称编号有误、无安全标志或清晰； 8.电气设备无闭锁装置或违规解除闭锁装置而走错间隔，误碰触电； 9.高压柜操作和维护通道过小，带电部位裸露； 10.从业人员违章作业； 11.非工作人员违章进入变配电室 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1.电气设备应严格按照相关规定、规范要求设计，各种电器设备应做到良好的绝缘、接地；按规定配置过载保护器、漏电保护器；2.基建安装、生产及检修过程中要注意防护设备、线路的绝缘，加强灭鼠工作，以免发生绝缘损坏而漏雨电；3.应对正常带电部位做到良好的隔离，加强防护措施，定期检测电器设备绝缘，发现绝缘缺陷，及进修补；4.电气设备停电时，要充分放电、严格验电，挂短路接地线，做好防止突然来电的可靠措施；5.电气间隔应设置可靠的闭锁或联锁装置，开关柜应设置“五防”闭锁功能，杜绝误操作；6.高压电气设备必须设置安全防护（如围栏等隔离设施）设施，各种防护措施符合相关要求；7.安装调试、运行、维护中，注意与高压电气设备的安全距离，避免过分靠近。作业时事先应作好危险点分析，制定防范措施；8.各种电气设备上设置安全标识、标注设备名称，以防误操作。在有可能发生触电伤害的地点、场所设置警告牌和防护栏；9.电气设备的布置应按有关规范、标准留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网；10.值班电工必须按规程要求穿绝缘鞋、防护服；11.加强从业人员的安全知识培训，提高安全意识，正确使用安全防护用座；电气设备的检修维护中，应严格执行工作票制度，加强监护，防止误操作。严格规范作业人员的行为，杜绝违章和习惯性违章操作。 |
| 继电保护动作异常 |  | 1、直流熔断器与相关回路配置问题。 2、保护装置用直流中间继电器、跳（合）闸出口继电器及相关回路问题。 3、信号回路问题。 4、仪用互感器及其二次回路问题 | 1、保护失灵；2、信号不可靠动； 3、引起电流电压故障 | Ⅲ | 1、每一操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。 2、保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。 3、检修时严格按照规程，消除漏检项目，保证检修质量。 4、跳（合）闸线圈的出口继电器跳（合）闸回路中串入电源自保持线圈。 5、加强维护和检修人员的安全和技术素质，保证继电保护装置的正确动作。 |
| 电气误操作 |  | 1、人员不严格执行操作票制度，违章操作； 2、运行检修人员误碰误动； 3、万用钥匙的管理规定不完善，在执行中不严肃认真； 4、技术措施不完备，主要是防误闭锁装置设置有疏漏，设备“五防”功能不全。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在操作过程中，应严格执行《电力安全工作规程》的有关规定和“两票”制度； 2、规范电气安全工器具的管理，对安全用具应根据安全用具的有关规定，定期试验，合格后方可继续使用； 3、加强防误装置的管理。保证防误装置安装率、完好率、投入率100%； 4、现场设备都应有明显、清晰的名称、编号及色标； 5、严格紧急解锁钥匙使用的管理，使用必须经过批准，确认无误，在监护下使用。 |
| 无功电容器爆炸 |  | 1、电容器漏电流过大被击穿； 2、电容器在短时间内产生较大的热能； 3、温升过高。 | 设备损坏、人员伤害 | Ⅱ | 1、在每组每相上安装快速熔断器； 2、在补偿器的每相上安装一电流表，当发现三相电流不平衡时，补偿柜立即运行、检查、找出漏电流过大或被击穿的电容器； 3、定期监视电容器的温升情况； 4、加强对电容器组的巡视检查。 |
| 全厂停电事故 |  | 1、厂用电设计不完善； 2、备用电源自投失灵，保安电源自投失灵。直流系统故障； 3、保护误动、拒动，事故扩大； 4、人员过失，操作失误。 | 财产损失 | Ⅲ | 1、尽量采用简单的母线保护，母线保护启用时，尽量减少母线倒闸操作； 2、开关失灵保护整定正确，动作可靠，严防开关误动扩大事故。重要辅机组电动机事故按钮要加保护罩，以防误碰停机事故； 3、加强蓄电池和直流系统、柴油发电机组的维护，直流系统熔断器的管理；保安电源自动投入功能可靠； 4、厂用电备用电源自投功能可靠，保证事故情况下厂用电不中断； 5、制定事故处理预案，防止人员误操作事故； 6、应加强对公共系统故障的分析。 |

3.评价小结

通过预先危险分析，电气子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、继电保护动作异常、绝缘污闪事故、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；触电、电气误操作、无功电容器爆炸危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施.

#### 6.2.4.2仪表自动控制子单元

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表6.2-8。

表6.2-8仪表自动控制子单元预先危险分析法

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （控制室）火灾 | 运行 | 1、控制室内的电气、控制电线选型不当或不符合安装规定要求，因短路、超负荷等引发火灾事故； 2、计算机发生故障，造成绝缘被击穿，稳压电源短路或高阻抗元件接触不良等发热而着火； 3、控制室内装修采用大量的木板、胶合板、塑料板等可燃物， 易引起火势的蔓延与扩大。 4、防雷、防静电措施不当或失效 5、接地电阻值不符合规范要求 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1．加强日常维护，计算机系统的信号线、电源电缆和地线等分开铺设，控制室外应有良好的防雷设施； 2、电气、控制设备的安装、检修、改线，应符合防火要求； 3、合理配置消防设施和器材，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效 4、防雷、防静电设施按规范设计、施工； 5、接地电阻值定期检测。。 |
| DCS、SIS系统错误 | 运行 | 1、腐蚀性气体损害密封线路、印刷电路板等； 2、附着在集成块上的灰尘影响其散热或引起接触不良，还会引起数据的读写错误； 3、温度升高导致电阻绝缘性能下降； 4、低质量的供电损坏计算机的电源系统，并对元器件造成损坏； 5、接地不良造成零部件的烧毁损坏； 6、振动对硬件的损害最为严重，若离振动源较近又无避振措施时会受到影响。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、在对DCS装置进行运输、开箱、保管、安装各阶段、严格按照指导说明书要求的环境与步骤进行； 2、提供良好的外部环境条件，如控制室温、湿度控制；良好的接地系统以及防灰、防震、防腐蚀；远离振动源、高噪音源，还应考虑机柜进线的内、外部密封及消防措施等； 3、必须配置不间断电源UPS。同时UPS运行的有关参数和运行状态信号应输入到DCS中，当UPS故障时可以报警显示，以保证系统和生产装置的安全运行。 |
| DCS、SIS系统运行不正常 | 运行 | 1、电力线、电机设备的负荷电流通过电磁感应对信号线及DCS显示系统产生干扰，使CRT屏幕上出现麻点和闪动； 2、控制室防雷接地单独设置，与控制系统的接地体没有足够的绝缘距离； 3、仪表电源的波动、信号线连接点的接触电阻等对电信号传输引起干扰。 4、硬盘、存储器等因多次读写产生坏磁道，若未及时修复，会丢失数据，造成控制精度下降甚至死机等大的故障。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1、仪表信号线路与电力线及能产生交变电磁场的设备，相隔最小间距应按有关配线设计规定施工规范来执行； 2、机电设备、电源开关等应有铁质壳体屏蔽，信号线与电源线严格分开，不得穿同一金属管或敷设于同一金属槽盒内； 3、采用对绞线可很好抑制电磁感应引入的干扰，又可明显抑制静电感应引入的干扰； 4、设置DCS保护接地和工作接地。在DCS调试前应经过接地电阻测试，达不到要求不能调试，更不能进行生产的联动试车； 5、DCS的接地系统和防雷接地系统应进行等电位联接，以避免DCS电子元件受到雷电反击。 6、利用设备诊断和检测技术，确切掌握设备状态以掌握设备的老化程度，预测故障，决定点检内容、周期，决定更新周期，以维持和提高设备的可靠性、稳定性。 |
| 自动控制调节装置运行不正常 | 运行 | 1、自动调节系统电源回路失电，或其导线故障，导致自动调节失控或调节系统无动作。 2、调节用一次检测装置及其接线回路损坏，或断线/短路，致使调节信号异常，导致调整门突然开大或关小。 3、执行机构故障，导致自动调节无动作或突大突小。 4、双路冗余互为备用的通讯环路，自动切换时瞬时故障，丢失信息导致自动控制失控。 5、DCS调节用的CPU，超过使用有效期，或受外界干扰或PID运算出错，导致自动调节失控。 | 可能造成人员伤亡或设备损坏 | Ⅱ | 1、加强系统自动调节系统电源回路(电源开关、熔断器、电缆、接插件)维护管理工组。 2、加强系统调节用一次检测装置、执行机构、调节机构、DCS通讯组件、I/O输入/输出组件、CPU主机组件的维护管理工作。对超过有效期使用的组件，及时更换备用件。 3、把好仪表等检测设备入口关，“三证”齐全方可使用。 4、重要调节系统设计，应具有“当调节信号偏差大时，自动由自动调节方式转为手动调节方式”的功能。 5、重要调节系统，应定期进行内外扰动动作试验。 6、当在线仪表发生损坏时，DCS系统应能及时的显示、报警，必要时，可启动联锁保护系统按规定要求动作，以确保工艺装置的安全生产或停机。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，仪表自动控制子单元主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；DCS系统错误、DCS系统运行不正常、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### 6.2.5储运系统单元

该项目的危险品储存、装卸设施、设备包括罐区及仓库等，故分别针对仓库和储罐场所进行危险性分析与评价。

#### 6.2.5.1仓库子单元

该项目拟新建201甲类仓库一、202丙类仓库一、203乙类仓库、204甲类仓库二、205丙类仓库二、206甲类仓库三、207危废仓库，原辅料和产品分别按其火灾危险性分类储存在各自原料仓库和成品仓库，并且不同物料及相互禁忌的物料分隔间储存，按规范的要求配备消火栓并装有排风机进行强制通风，仓库的人员严格按公司的有关规定进行管理及操作，无关人员不得入内。库区注意防潮、防火、防爆，保持库区的干燥及通风。仓库内相互禁忌介质拟分区存储，储存周期不超过30天。

1. 预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本子单元进行分析评价，具体情况见表6.2-9.

表6.2-9 仓库单元预先危险性分析评价表

| 事故 | 阶段 | 原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆 炸 | 正常生产 | 1.桶装可燃物质长期堆放，容器鼓包、损坏，发生泄漏； 2.可燃物料包装容器因搬运、装卸损坏泄漏，堆垛不规范倒塌造成包装容器损坏； 3.禁忌性物料未分开储存，泄漏接触发生反应引起着火； 5.库房内电气设施不防爆或防爆级别不足。 8.违章动火、电器火花。 9.因建筑物火灾、电气设施着火或雷击造成容器损坏而着火、爆炸。 | 设备损坏 人员伤亡 | III级 | 1.使用有危险化学品包装物（容器）定点生产企业的包装容器； 2.仓库内用防火墙设置防火分区，禁忌物分区存放； 3.严格执行先进库的先出库的原则，控制物质的仓储量，尽量缩短仓储时间； 4.严禁在仓库内开桶或进行分装作业； 5.仓库设置机械通风设施等；设置有效的可燃气体检测报警装置。 6.搬运时轻装轻卸，防止损失包装容器。 7.按要求进行堆垛； 8.按要求设置防雷设施； 9.库房内使用符合要求的防爆型电气； 10按要求配备灭火设施和灭火器材，定期检查消防设施和消防系统，并要保证消防通道的畅通； 11.机动车辆禁止进入仓库区域，并按章操作； 12..定期进行检查，严防泄漏。 13.仓库内严格安装规程进行操作。 |
| 中毒窒息 | 正常生产 | 1.桶装易挥发有毒原料长期堆放，容器鼓包、损坏，发生泄漏； 2.有毒物料包装容器因搬运、装卸损坏泄漏，堆垛不规范倒塌造成包装容器损坏； 3.禁忌性物料未分开储存，发生反应，释放有毒气体； 4有毒原料因储存场所不通风，导致空气中浓度超过人体接触限值，人员不慎吸入。 | 人员伤亡 | III级 | 1.使用有危险化学品包装物（容器）定点生产企业的包装容器； 2.仓库内用防火墙设置防火分区，禁忌物分区存放； 3.严格执行先进库的先出库的原则，控制物质的仓储量，尽量缩短仓储时间； 4.严禁在仓库内开桶或进行分装作业； 5.仓库设置机械通风设施等；设置有效的可燃气体检测报警装置。 6.搬运时轻装轻卸，防止损失包装容器。 7.人员按要求配带防护用品进行有毒原料搬运或处理。 |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1、车辆未按规定路线行驶； 2、车辆过快； 3、车辆带病运行； 4、进库中转的车辆撞击到堆垛造成倒塌，引起事故。 | 人员伤亡 | Ⅱ级 | 1、仓库区域应限制机动车辆速度不超过5km/h； 2、机动车辆应保持完好，按规定进行维护保养、检验； 3、机动车辆不能进入仓库内； 4、执行操作规程。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，该项目仓库主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、车辆伤害，其中火灾、爆炸和中毒窒息是Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；车辆伤害属于Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

#### 6.2.5.2储罐子单元

该项目拟新建罐组一、罐组二、罐组三、独立中间罐组，其储存的原料有丙烯腈、DMF、甲基丙烯酸甲酯、DMC（碳酸二甲酯）、丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯等易燃易爆物质以及其他丙类液体；该项目液体物料采用物料泵进行输送，储罐按规范要求设置防火堤和防火间距，对可能散发可燃及有毒气体的储罐附近设置可燃及有毒气体探测器，以检测操作过程中可燃及有毒气体的泄漏情况，罐区附近配备消火栓和灭火器材。

1.预先危险分析

采用预先危险分析法（PHA）对本单元进行分析评价，具体情况见表6.2-10。

表6.2-10储罐子单元预先危险性分析评价表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 存储、生产 | 1．故障泄漏 ①设备、机泵、管线、阀门、法兰等垫子选型不当或破损、泄漏； ②管、阀等连接处泄漏，转动设备密封处泄漏； ③储罐、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏； ④人为损坏造成储罐、设备、管道泄漏； 2．运行泄漏、设备故障 ①垫片撕裂造成泄漏； ②储罐、设备及输送泵、管线阀门受腐蚀、维护管理不周。未按有关规定及操作规程操作； 3．违章操作 4．管道、设备因雷电、静电等引起着火、爆炸。 5．无静电跨接接地装置或失效. 6.控制控制系统失效，导致物料溢出或将储罐吸瘪破裂。 7.防爆区域内未使用防爆电气或选型不当。 8.贮罐基础处理不当，不均匀沉降造成管道和阀门破裂，造成泄漏 | 财产损失、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | Ⅲ | 1.加强管理，严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋；严禁钢质工具敲击、抛掷，不使用产生火花工具； 2.严格执行动火证制度，并加强防范措施； 3.按标准装置避雷及静电接地设施，并定期检查； 4.按照规范要求设置相应组别和级别的防爆电气。 5.严格按标准制造；严格按要求安装；.焊接按操作规程进行； 6. 设置相应的检测报警及联锁；并定期维护，确保有效性；仪表、控制系统要定期检验、检测； 7.对设备、管线、泵、阀、报警器监测、仪表定期检、保、修； 8..杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪）；坚持巡回检查，发现问题及时处理； 9.进出口管道两端设立闸阀和快速切断阀或采用先进的检测控制手段在发生故障时立即自动切断管线中的物料供应。 10.设置液面计、压力计、温度计、安全阀等安全附件；设置温度、压力、液位报警、联锁等设施 11.储槽等不应设置玻璃管液位计等易破损设施。 |
| 容器爆炸 | 存储、生产 | 1.储罐超压 a．安全装置不齐、装设不当或失灵； b．环境温度突然升高，储罐由于周边环境温度升高而超压； c．储罐超装。 2)储罐腐蚀造成壁厚减薄； 3.发生严重塑性变形； 4.材质劣化。 5.储罐强度设计、结构设计、 选材、防腐不合理。 6.遭受外力撞击过大； 7.压力容器及安全附件未定期进行检测； 8.安全阀损坏或整定值不合格； | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2.压力容器和安全阀应定期检测，合格后使用； 3.危险性较大的压力容器应采用2个安全阀； 4.乙酸乙酯、甲苯等储罐设置遮阳棚、固定式冷却喷淋水等预防性设施； 5.加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 5.严格按标准制造；严格按要求安装；.焊接按操作规程进行； 6.设备的工程设计、专业制造厂及施工、 安装、检修单位必须具有相应的资质及许可证；施工、安装、检修完毕，应做好安全、质量检查和验收交接； 7.严禁超装；设置相应的检测报警及联锁；并定期维护，确保有效性；仪表、控制系统要定期检验、检测； 8. 储罐基础、承重柱应根据储存量、工程地质、建筑用材、冻土深度等因素确定 9.防止外来物体撞击。 10.严格按操作规程进行操作，各类泵、管道标志物料、流向等信息 |
| 中毒和窒息 | 存储、生产 | 一、运行泄漏： 1.装卸过程中的主要有毒有害物料发生泄漏； 2.泄漏原因如同前面分析表火灾、爆炸触发事件泄漏所述； 3.维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施； 4.有毒性物质的泄漏到空间且有积聚； 5.在容器内作业时缺氧； 二、未戴防毒面具： 1.防毒面具配备不够 2.取用不便 3.因故未戴 三.防毒面具失效： 1、面具破损、失效 2、面具选型不对 3.使用不当 | 导致人员中毒 | Ⅲ | 1.按规范要求设置与泄漏检测报警装置的事故联锁， 2．泄漏后应采取相应措施。 ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 3．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。 4．加强作业场所的通风； 5．保证报警装置好用。 6.要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。 7．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④丙烯腈等有毒性物料储罐的安全阀出口管，应接至生产回收系统或水槽吸收 ⑤设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材； ⑥制作配备安全周知卡。设立危险、有毒、窒息性标志； 8．巡检采取双人制，必要时佩戴防毒面具。 9．事故状态下，有毒物料排放应有相应的处置措施。 10.严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中关于危险化学品储存和使用的规定。 |

通过预先危险分析，储罐主要危险、有害因素为：火灾、爆炸、中毒和窒息危险程度为Ⅲ级（危险的）会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取相应的防范对策措施。

#### 6.2.5.2装卸子单元

该项目采用槽车进行运输液体物料，桶装物料、袋装物料采用拖车或人工进行装卸。

表6.2-11 装卸系统子单元预先危险分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 装卸、卸车、输送 | 1.操作不当； 2.机具故障； 3.静电排除不净。 4.机泵部件损坏、密封损坏 5.容器、包装破损泄漏 6.甲乙类物料装卸点泄漏处存在可燃物、氧化剂等禁忌类物品。 7.输送过程中流速过快产生静电 8.雷雨天作业 9.装卸车过程中车辆未熄火等 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1.严格按操作规程进行装卸车操作；2.定期对机具维护，发现损坏及时维修或更换；3.加强对外单位车辆管理及对相关人员的安全教育；4.每次装车前，检查安全设施的可靠性。5. 发现机泵运行异常，及时检修处理； |
| 中毒和窒息 | 装卸、卸车、输送 | 1. 相关设备、管道处有毒液体突然泄漏； 2.报警器失灵。 3.有毒物质容器破裂； | 缺少空气而窒息；人员伤害 | II | 1．应对管线、法兰、阀门、附件等经常进行检查，防止泄漏。2．加强作业场所的通风；3．保证报警装置好用。4.按照操作规程操作； |
| 车辆伤害 | 正常生产 | 1.汽车撞人、撞物； 2.卸车时倒车撞人、撞物；撞人、撞物； (1）车况不好，刹车失灵； (2）路况不好，路面斜度过大； (3）司机素质不高，违章驾驶； (4）司机驾驶技能差； (5）酒后开车； (6）信号出现问题，造成误会； (7）受害者精神紧张过度或其它身体原因，对车没有进行有效躲闪； (8）车辆超速； | 人员 伤亡 | II | 1.加强管理。 2.提高防范意识。 3.厂内设置限载、限速标识。 |

2.评价小结

通过预先危险分析，装卸系统主要危险、有害因素为：火灾、爆炸危险程度为Ⅲ级（危险的），会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；中毒和窒息危险程度为Ⅱ级（临界的），处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

### 6.2.6特种设备单元

特种设备单元主要包括压力容器、压力管道、导热油锅炉。

1.预先危险分析

该单元采用预先危险分析法进行评价，预先危险分析法见表6.2-12。

表6.2-12特种设备单元预先危险分析表

| 危险有害因素 | 阶段 | 形成事故原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器爆炸 | 生产运行 | 1.空压系统超压运行； 2.压力容器未定期进行检测； 3.安全阀损坏或整定值不合格； 4.设备或管道遭受腐蚀强度下降； 5.遭受外力撞击过大。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | 1.严格执行安全操作规程，禁止违章作业； 2.压力容器和安全阀应定期检测，合格后使用； 3.危险性较大的压力容器应采用2个安全阀； 4.加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 5.防止外来物体撞击。 |
| 压力管道 | 生产运行 | - 施工过程由于焊接质量问题，或管道材质选择不当，热媒输送主管焊缝部分脱落或超温情况下大量汽化，引起管道振动甚至损坏而致使大量热媒介质外漏。 - 管道防腐措施不全，导致腐蚀严重，管壁变薄，承压能力下降。 - 水力、热力设计过程不合理，造成泵、换热器等选型不合理，给系统留下安全隐患，管道强度计算，受力荷载分析不当，造成管道变形、弯曲甚至破裂。 - 管道未定期检验或巡查在安全状况不明的情况下继续使用，从而引发事故。5.安全阀、压力表、疏水阀、膨胀节等管道附件故障或缺失引起管道超压或应力集中而导致破裂。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | - 采购有资质的单位进行施工，严格把控选材，监督施工质量。 - 对管道进行防腐保护措施，并定期维护。 - 聘请专业的设计团队或单位进行施工前的设计，充分考虑管道事故条件下的应对措施。 - 对压力管道进行定期检测，并安排专人进行定期维护。 |
| 导热油锅炉 | 生产运行 | - 油质不佳，油中残炭指标超标。导热油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中，当导热油工作升温超过沸点时，会引起喷油并着火，或者水分受热汽化产生高压，引起设备的超压爆炸。 - 出口温度超温，流速过低。热传递效率低，使得出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度，从而加重了结焦、结垢程度，使用热机的散热器传热效率更低，形成了恶性循环，直到炉管爆破。另外，过低流速会造成受热面中的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度，而缩短导热油的正常使用寿命，导致过热引起鼓包、爆管 - 炉膛内天然气燃烧器故障或点火失败，导致天然气在炉膛内积聚达到爆炸极限，易发生炉膛燃爆现象。4.导热油锅炉在正常使用时，单位偶尔发生突然停电，此时循环油泵停止工作，炉膛内燃煤继续在燃烧，使锅炉油温度继续升高，如果油温上升太快降不下来，就会在短时间内油温局部超高而结焦，致使超温过热爆管引起火灾 | 人员伤亡财产损失 | Ⅲ | - 1.定期对导热油取样分析，及时掌握油的品质变化情况，分析变化原因，定期补充新导热油量，使其残炭量基本得到稳定，加入锅炉中的导热油必须预先脱水，发现问题，应及时采取相应措施。 - 2.还要保持循环油泵、储油槽的清洁，随时清除表面上积聚的油垢和灰尘，严防其被外部飞火引燃成灾。 - 3.控制锅炉的最高出口油温度应比热载体的工作温度低约30℃，以防止油在使用过程中过热分解变质。在运行中，控制管道的一定流速，防止产生残炭、堵塞管径、造成管壁过热等事故。 - 4.锅炉燃烧器设置自动熄火保护功能、液位报警、安全联锁等装置。定期对锅炉及安全设施进行检验，保证其在运行过程中有效。 - 遇上停电等故障，应打开所有炉门，让大量冷风窜进炉膛内，迅速降低炉温，消除热源;同步打开锅炉放油阀门，将高温油缓缓放入储油槽，并让膨胀油槽中的冷油慢慢流入锅炉，及时带走热量。有条件的单位可设置双路电源，如设置小型汽油发电机，其电路与循环油泵电路互为切换，从而防止停电后短时间内油温超高而造成结焦，以致酿成事故。 - 司炉工必须经技监部门培训合格，统发“司炉工操作证”，只有持证司炉工才准独立操作，以保证出现异常情况能及时排除。 |

评价小结：通过采用预先危险分析法对特种设备单元进行评价可知，特种设备单元可能发生的事故有：容器爆炸，其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级，危险程度是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。

### 6.2.7消防单元

该项目消防水供应系统依靠新建的消防设施，拟建消防水管；消防设施基于厂区内同一时间内只发生一次火灾的原则进行设计室外设地上式消火栓，沿道路设置，消火栓间距不超过120m，厂区管网拟呈环状布置，干管管径为DN200；厂房、仓库内均按规范要求设置室内消火栓；根据火灾类别及配置场所的不同，按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置手提式磷酸铵盐灭火器。

1.安全检查表法分析评价

评价组依据《中华人民共和国消防法》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》对该项目的消防设施等是否符合规范、标准的要求进行评价。检查内容见表6.2-13。

表6.2-13 消防单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 | 符合要求 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 | 该项目生产区内没有设员工宿舍。 |
|  | 企业灭火用水量应按同一时间内一处火灾，并按需水量最大的一座建筑物或堆场、储罐等计算。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.1.2 | 按同一时间内一处火灾，并按需水量最大的一座建筑物或堆场、储罐等计算 |
|  | 当市政（园区）供水管网、供水水源不能满足企业消防用水水量、水压和火灾延续时间内消防总用水量要求时，应设消防水池（罐）及消防水泵房。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.3 | 该公司设有消防水池（罐）及消防水泵房 |
|  | 以露天布置为主的甲、乙、丙类工艺生产设施，其消防设计流量应按同时开启的各个消防给水系统用水量之和计算，且不应小于90L/s，火灾延续时间应按3h计。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.9 | 不涉及露天布置的甲、乙、丙类生产设施 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐（区）采用低倍数泡沫灭火系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的规定。1）应布置在防火堤外的非爆炸区域； 2）与可燃液体储罐的防火间距不应小于20m。 | 设计时应考虑 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.3.11 | 可研未提及，将提出安全对策措施建议 |
|  | 全厂消防给水管道应环状布置，并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.4.1 | 环状布置 |
|  | 生产区等场所宜设置干粉型、水基型（水雾）或泡沫型灭火器，控制室、机柜间等宜设置干粉型或气体型灭火器，化验室等宜设置水基型或干粉型灭火器。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.6.1 | 拟按规范要求配备适应灭火器 |
|  | 对于可能造成水体污染的消防废水，应设置消防废水排水收集设施。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.7.1 | 该公司现有消防事故池可满足要求 |
|  | 使用或生产甲、乙、丙类液体的生产设施应有初期污染雨水和消防污染水应急收集处理的措施。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》9.7.3 | 设有初期污染雨水和消防污染水应急池 |
|  | 消防控制室的消防用电设备、消防水泵和泡沫消防水泵、防烟与排烟风机、消防电梯等重要的低压消防设备的供电，应在其最末一级配电装置或配电箱处设置双电源自动切换装置。 | 符合要求 | 《精细化工企业工程设计防火标准》11.1.2 | 采用双回路供电 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.8 | 净宽度和净空高度均不小于5m；靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不小于5m |
|  | 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m；对于高层建筑，不宜小于l5m×l5m；供重型消防车使用时，不宜小于18m×18m。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》7.1.9 | 环形消防车道至少有两处与其他车道连通 |
|  | 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》 | 拟设置灭火器。 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库； | 符合要求 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 | 厂房和仓库拟设置室内消火栓系统 |
|  | 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.3.2 | 拟按要求设计 |
|  | 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表 3.5.2 的规定。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.5.2 | 拟按要求设计 |
|  | 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表 3.6.2 的规定 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2 | 火灾延续时间按要求计算 |
|  | 室内环境温度不低于4℃，且不高于70℃的场所，应采用湿式室内消火栓系统。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.2 | 采用湿式室内消火栓系统 |
|  | 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距，并应符合下列规定： 1 消火栓按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所，消火栓的布置间距不应大于 30m； 2 消火栓按 1 支消防水枪的一股充实水柱布置的的建筑物，消火栓的布置间距不应大于 50m。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.10 | 按间距不大于30m设置室内消火栓 |
|  | 生产、储存或使用有毒有害等危害土壤和水体生态环境的场所，应设置消防事故水池。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.1.2 | 拟设置事故应急池。 |
|  | 有毒有害危险场所应采取消防排水收集、储存措施。 | 符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》9.3.1 | 采取消防排水收集、储存措施。 |
|  | 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定： 1 建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h； 2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2 的公共建筑，不应少于1.0h； 3 其他建筑，不应少于0.5h。 | 设计时应考虑 | 《建筑设计防火规范》10.1.5 | 应急照明供电时间不小于30min |

2.评价小结

1）该项目建、构筑物耐火级别达到二级。生产区内没有设员工宿舍。

2）依据《可研》，该项目消防供水系统拟按规范设置室内、外消火栓系统；拟按规定配备适应的灭火器材。

3）依据总平面布置图，设置环形消防车道，消防车道至少有两处与其它车道相连。

4）对该单元采用检查表法分析，共进行了22项内容的检查分析，其中2项在设计时应考虑或不符合。不符合项与未提及项为：

（1）以露天布置为主的甲、乙、丙类工艺生产设施，其消防设计流量应按同时开启的各个消防给水系统用水量之和计算，且不应小于90L/s，火灾延续时间应按3h计。

（2）甲、乙、丙类液体储罐（区）采用低倍数泡沫灭火系统应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的规定。

## 6.3风险程度的分析结果

### 6.3.1危险化学品泄漏的可能性

该项目可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。蒸馏塔、反应釜、加热器、换热器及各类储罐等容器、设备、管道、储罐的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。该项目生产过程为间歇式生产，原料投放、产品生产大部分采用密闭系统及人工操作，原料及产品输送设备和管道连接处采用可靠的密封措施。因此，在正常生产的情况下，危险化学品泄漏的可能性较小；但在投料、冷凝、过滤等过程中，容易产生易燃蒸气；过滤过程由于密闭不良或机械故障等原因也可能造成易燃液体泄漏；在装卸原料或成品，设备损坏或密封点不严、操作失误以及在生产不正常或停工检修过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。由于引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质，将会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生，因此，事故的预测首先应制定严格的操作规程及杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。

该项目工艺操作温度高，在生产过程中部分设备涉及己二酸、过硫酸钠等腐蚀性物料的投料，对设备、管道、阀门、密封材料有一定的腐蚀性；生产装置中有大量的法兰、阀门、螺纹及气体排放系统、液体排放系统，存在较多的静密封点，且有可燃液体泵等机械设备，存在大量的动密封点；所以该项目生产装置发生介质泄漏的可能性比较大，且各生产装置操作温度变化较大，可能增加了设备、管道、机泵的动、静密封泄漏几率。

该项目长时期在温度切换条件下作业，易腐蚀或在高温低温作用下产生疲劳和变形，设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，温度变化频繁，会导致接口松动，导致液体大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

该项目使用大量的泵作为液体输送设备，如果为了降低造价选用衬胶泵，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

该公司设置集中罐区，罐区内物料输送车间时如输送泵未与车间内储罐、容器液位、温度设置联锁或联锁失效、采用人工控制时沟通信息不畅通、员工精力不集中，导致物料泄漏。

装置涉及压缩机，压缩机出入口管线材质和焊结如存在质量问题，在压缩机高速运转过程，有发生裂纹危险，或阀门、法兰垫片老化都有发生气体泄漏的可能。

因此，该项目最可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备管道本身及密封处等或者操作人员操作失误导致化学品从储罐顶部溢流出来。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏 | 容易发生 | 对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。 |
| 2 | 安全阀排放、排气口排气、呼吸阀出口、敞口容器的正常挥发 | 极易发生 | 尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度，安全阀排气引至安全地方。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。 |
| 3 | 贮罐或设备液位过高发生溢流泄漏 | 偶尔发生 | 贮罐或设备设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。 |
| 4 | 压力容器超压、防爆板动作、高压物料窜入低压系统 | 偶尔发生 | 压力容器按规范进行设计，高低压系统之间设置减压阀、安全阀 |
| 5 | 腐蚀泄漏 | 容易发生 | 选取相应的防腐材料 |
| 6 | 人员误操作导致物料外泄 | 容易发生 | 按操作规程进行作业 |

### 6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

该项目涉及了易燃、易爆及有毒物质，其工艺特点及物料的危险特性决定了该项目存在火灾、爆炸的可能性。

1）爆炸性事故的条件

该项目的甲醇、甲苯、乙酸乙酯、DMC、DMF、丙酮等液体蒸气为爆炸性的危险品，当发生管道或储罐泄漏后，与空气形成混合物，或在釜内反应过程中混入空气，其浓度达到爆炸范围时，遇点火源（明火、电火花等）或高温热源可造成爆炸事故。己二酸投料过程易产生爆炸性粉尘，若遇高温或点火源易发生粉尘爆炸。

2）出现火灾事故的条件

该项目可燃物料，在生产作业或储存的过程中存在危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其液体或蒸汽遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。此外电气线路发生过载、短路、线路老化等故障也会引发电气火灾。

### 6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间

据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目大部分原料属于Ⅲ级（中度危害），详情见前章节表3.1-1，其中丙烯酰胺、丙烯腈、TDI属于Ⅱ级（高度危害），其最高接触限值见下表6.3-2；此外氮气、天然气具有窒息性。需要说明的是，当气体、液体状态有毒物质一旦发生泄漏，在泄漏点附近在短时间内其蒸气浓度已达到中毒极限，对附近的作业人员均可能造成中毒伤害。固体状态有毒物质人体直接接触或食入可造成中毒。下表仅列出高毒物的相关接触限值。

表6.3-2 高毒的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 存在场所 | 纯度% | MAC | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酰胺 | 202丙类仓库 | ﹥99 | - | 0.3 | 0.9 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 丙烯酸树脂车间 |  |  |  |  |  |
| 2 | 丙烯腈 | 罐组三 | ﹥99 | - | 1 | 2 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 车间 |  |  |  |  |  |
| 3 | TDI（甲苯二异氰酸酯） | 202丙类仓库 | ﹥99 | - | 0.1 | 0.2 | Ⅱ级（高度危害） |
|  |  | 聚氨酯车间 |  |  |  |  |  |

备注：MAC为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度，PC-TWA为工作场所空气中有毒物质时间加权平均容许浓度。PC-STEL为工作场所空气中有毒物质短时间接触容许浓度。

### 6.3.4多米诺效应分析

本评价要使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目拟选定的装置可能发生的危险化学品事故后果进行模拟计算评价。

6.3-3事故后果模拟一览表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巨联：甲苯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 77 | 92 | 131 | 44 |
| 巨联：甲苯储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 49 | 58 | 84 | 27 |
| 巨联：甲苯储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 66 | 78 | 112 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 管道完全破裂 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 反应器完全破裂 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：102PU车间（甲苯） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 65 | 78 | 111 | 37 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 反应器完全破裂 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 管道完全破裂 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：105PU车间（甲苯） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 62 | 74 | 106 | 35 |
| 巨联：丙酮储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 38 | 44 | 61 | / |
| 巨联：丙酮储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 51 | 59 | 80 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 39 | 45 | 61 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 49 | 57 | 76 | / |
| 巨联：乙酸乙酯储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：乙酸乙酯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 45 | 52 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 反应器完全破裂 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 管道完全破裂 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：102PU车间（丙酮） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 43 | 50 | 68 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 管道完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 反应器完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：105PU车间（丙酮） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 41 | 47 | 64 | / |
| 巨联：二乙二醇 | 容器整体破裂 | 池火 | 40 | 44 | 56 | / |
| 巨联：甲基丙烯酸甲酯储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 40 | 47 | 62 | / |
| 巨联：丙烯酸丁酯储罐1 | 容器整体破裂 | 池火 | 40 | 46 | 58 | / |
| 巨联：丙烯酸乙酯 | 容器整体破裂 | 池火 | 40 | 47 | 62 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 管道完全破裂 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 反应器完全破裂 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102PU车间（乙酸乙酯） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 反应器完全破裂 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 管道完全破裂 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：102 PU车间（甲醇装置） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 37 | 43 | 57 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 管道完全破裂 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 反应器完全破裂 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器完全破裂 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器中孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 反应器中孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 过滤器小孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：105PU车间（乙酸乙酯） | 管道小孔泄漏 | 池火 | 36 | 41 | 55 | / |
| 巨联：丙烯酸丁酯储罐1 | 管道完全破裂 | 池火 | 34 | 39 | 50 | / |
| 巨联：丙烯酸乙酯 | 管道完全破裂 | 池火 | 34 | 40 | 53 | / |
| 巨联：二乙二醇 | 管道完全破裂 | 池火 | 32 | 35 | 45 | / |
| 巨联：甲基丙烯酸甲酯储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 30 | 35 | 47 | / |
| 巨联：丙酮 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 28 | 33 | 45 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 28 | 33 | 45 | / |
| 巨联：乙酸乙酯储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 28 | 32 | 43 | / |
| 巨联：N，N-二甲基甲酰胺储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 25 | 29 | 37 | / |
| 巨联：N，N-二甲基甲酰胺储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 25 | 29 | 37 | / |
| 巨联：丙烯酸丁酯储罐1 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 25 | 28 | 37 | / |
| 巨联：丙烯酸乙酯 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 25 | 29 | 39 | / |
| 巨联：N，N-二甲基甲酰胺储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 25 | 29 | 37 | / |
| 巨联：甲苯储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 25 | 30 | 44 | / |
| 巨联：甲苯储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 25 | 30 | 44 | / |
| 巨联：二乙二醇 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 23 | 26 | 34 | / |
| 巨联：甲基丙烯酸甲酯储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 22 | 25 | 34 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 管道完全破裂 | 池火 | 15 | 18 | 27 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 18 | 27 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 容器整体破裂 | 池火 | 15 | 18 | 27 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 18 | 27 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 15 | 18 | 27 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 14 | 17 | 23 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 17 | 23 | / |
| 巨联：丙酮 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 23 | / |
| 巨联：丙酮 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 23 | / |
| 巨联：丙烯酸丁酯储罐1 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 19 | / |
| 巨联：丙烯酸乙酯 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 20 | / |
| 巨联：乙酸乙酯储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 12 | 16 | 22 | / |
| 巨联：N，N-二甲基甲酰胺储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 19 | / |
| 巨联：乙酸乙酯储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 12 | 16 | 22 | / |
| 巨联：丙烯酸丁酯储罐1 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 19 | / |
| 巨联：N，N-二甲基甲酰胺储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 19 | / |
| 巨联：丙烯酸乙酯 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 12 | / | 20 | / |
| 巨联：甲醇甲类仓库1 | 容器整体破裂 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 巨联：甲醇甲类仓库1 | 管道完全破裂 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 巨联：甲醇甲类仓库1 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 11 | 15 | 21 | / |
| 巨联：二乙二醇 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 11 | / | 17 | / |
| 巨联：二乙二醇 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 11 | / | 17 | / |
| 巨联：甲基丙烯酸甲酯储罐 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 11 | / | 17 | / |
| 巨联：甲基丙烯酸甲酯储罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 11 | / | 17 | / |
| 巨联：甲醇甲类仓库1 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 8 | / | 14 | / |
| 巨联：甲醇甲类仓库1 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 8 | / | 14 | / |
| 巨联：甲苯储罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 5 | 6 | 9 | / |
| 巨联：甲苯储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 5 | 6 | 9 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 | / |
| 巨联：丁酮储罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 | / |
| 巨联：丙酮 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 | / |
| 巨联：丙酮 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 4 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 管道小孔泄漏 | 池火 | 2 | 4 | 7 | / |
| 巨联：丙烯腈储罐 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | 4 | 7 | / |

综合上表分析，该项目发生最严重的的事故为罐组一中的甲苯储罐整体破裂发生池火事故，从表中数据分析，该项目发生事故的影响区域主要为厂区内；发生多米诺事故影响最大的装置是罐区甲苯储罐，多米诺半径44m，对厂内的邻近储罐和212汽车装卸站有一定的影响；102PU车间一和105PU车间五多米诺半径分别为37m、35m，若发生甲苯泄露，会对厂区内相邻建筑产生一定影响。如该项目危险性较大的设备设施发生火灾、爆炸、中毒事故，则必定会对周边群众及工厂的生产生活产生影响；设计时应重点考虑池火事故及多米诺事故的设备的安全设施及措施设计，避免事故发生，减少事故的发生的概率及影响范围。

- 6.3.5危险度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照5.3节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要生产设备设施和储存设施的危险度分级表见下表6.3-4。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表6.3-4作业场所固有危险程度分析表

| 项目 装置 |  | 主要 介质 |  | 物料容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 | 总分 | 危险等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 分数 | m3 | 分数 | ℃ | 分数 | MPa | 分数 | 分数 |  |  |  |
| PU生产装置 | 反应釜 | 甲苯（液） | 5 | 液体10～50m3 | 2 | 80 | 0 | -0.1 | 0 | 5 | 12 | Ⅱ | 中度危险 |
| PA生产装置 | 冷凝器 | 丙烯酸乙酯（气） | 10 | 17m3 | 0 | 75 | 0 | 常压 | 0 | 0 | 10 | Ⅱ | 中度危险 |
|  | 反应釜 | 丙烯酸乙酯（液） | 5 | 6.5m3 | 0 | 75 | 0 | 常压 | 0 | 5 | 10 |  |  |
|  | 冷凝液槽 | 丙烯酸乙酯（液） | 5 | 0.5m3 | 0 | 10 | 0 | 常压 | 0 | 0 | 5 |  |  |
| PET生产装置 | 反应釜 | 乙二醇（液） | 2 | 12m3 | 2 | 230 | 0 | -0.1 | 0 | 5 | 9 | Ⅲ | 低度危险 |
|  | 分馏塔 | 二元醇（气） | 5 | 气体＜100m3 | 0 | 230 | 0 | 常压 | 0 | 0 | 5 |  |  |
| 罐组一 | 乙酸乙酯储罐 | 乙酸乙酯 | 5 | 150m3 | 10 | 25 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ | 高度危险 |
| 罐组二 | DMF储罐 | DMF | 2 | 1000m3 | 10 | 25 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 14 | Ⅱ | 中度危险 |
| 罐组三 | 丙烯腈储罐 | 丙烯腈 | 5 | 40m3 | 2 | 25 | 0 | 常压 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ | 低度危险 |
| 中间罐组 | 聚酯多元醇储罐 | 聚酯多元醇 | 2 | 450m3 | 10 | 25 | 0 | 常压 | 0 | 0 | 12 | Ⅱ | 中度危险 |

评价小结：依照以场所内设备最高危险程度等级作为作业场所固有危险程度等级，以项目内最高场所危险程度等级作为建设项目总的固有危险程度等级由上表分析得知：PU生产装置反应釜危险度等级为Ⅱ级，属中度危险；PA生产装置反应釜和冷凝器的危险度等级为Ⅱ级，属中度危险；PET生产装置中反应釜和分馏塔的危险等级为Ⅲ级，属轻度危险；罐组一区乙酸乙酯储罐的危险等级为厂内最高，Ⅰ级，属高度危险，在公司的生产管理中应从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理，降低危险程度，防止事故发生。罐组二和中间罐组危险等级分别为Ⅱ级中度危险，罐组三为Ⅲ级低度危险。

# 第7章 建设项目安全生产、安全条件的分析结果

## 7.1建设项目安全条件分析

- 7.1.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局符合性分析

1.与产业政策的符合性

依照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展和改革委员会令第29号），该项目生产的产品聚酯多元醇和丙烯酸树脂不属于限制类和淘汰类，聚氨酯树脂属于限制类（第二类限制类，石化化工，第3条），但该项目经当地政府批准，并于2021年10月27日取得了永新县发展和改革委员会项目备案登记，项目统一代码：2103-360830-04-01-523593。项目备案文件见报告附件E。故该项目符合当地政府政策，适宜建设。

2.与《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018-2020年）》等符合性

该项目位于规划的化工集中区，且不涉及剧毒化学品，建设位置距离当地最近河流赣江支流禾河2km外，距赣江远大于1km，且通过了园区的用地规划。

因此，该项目的建设符合国家和当地的产业政策与布局。

- 7.1.2建设项目与当地政府区域规划符合性分析

该项目属于建设用地位于江西省吉安市永新工业园化工集中区内，公司已取得园区的用地规划，目前正在办理项目相关土地证、建设工程规划许可证等相关文件。项目符合当地政府区域规划。

### 7.1.3建设项目选址符合性分析

该项目拟建在江西永新工业园江西巨联新材料有限公司厂区内，周围均为规划的工业用地或工业企业，该项目拟建厂址北靠园区主干道——神州路，北侧隔路是巨联环保公司和园区规划空地，东北和东南两侧靠山地，西南侧现状为空地（规划为工业企业用地），南端临近江西雄屹皮业有限公司。厂区围墙外南侧存在220KV高压线（杆高20m），距离该项目围墙距离56m，距离该项目最近的危废仓库（甲类）距离为88m。该公司南侧围墙外为江西雄屹皮业有限公司的污水处理（边界距离12m）、丙类车间（边界距离53m）、锅炉房烟囱（边界距离55m），其中锅炉房烟囱距离该项目厂区甲类场所（危废仓库）最近距离为110m。厂区距离最近的交通干线319国道距离约720m，距离最近的铁路距离约1300m。厂址周边500m内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区，无车站、码头，无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。依据《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等规范对建设项目周边环境距离进行检查，均符合规范要求。

依据3.7节确定的外部防护距离，本项目外部安全防护距离内无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护。

该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目已通过永新县改革委员会项目备案。

该项目选址及周边环境符合性情况具体见表6.2-1、表6.2-2。通过见表6.2-1、表6.2-2：该项目选址符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局41号令）及《危险化学品安全管理条例》等相关标准要求。

### 7.1.4 建设项目中生产装置、重大危险源与重要场所、区域的距离

根据《危险化学品重大危险源辨识》对该项目中重大危险源进行辨识。经过辨识，该项目厂区内不够成危险化学品构成重大危险源，项目生产装置与八大场所的安全间距检查情况见下表7.1-1。

表7.1-1 项目装置与八类场所一览表

| 序号 | 相关场所 | 实际距离 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 周围500范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域； | 符合要求 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 1000m范围内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 符合要求 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保护区 | 1000m范围内无供水水源、水厂及水源保护区 | 符合要求 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准，专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | 1000m范围内铁路、无车站、码头、机场以、地铁风亭及出入口；与牛九线距离超过100m | 符合要求 |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 1000m范围内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | 符合要求 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 项目装置距离禾河水域最近距离大于2000m。1000m范围内无其他湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 符合要求 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 1000m范围内无军事禁区、军事管理区 | 符合要求 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 1000m范围内无法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 符合要求 |

因此该项目生产储存装置与“八类场所”的安全间距符合要求。

该项目物料运输量较大，如果存在道路运输车辆连锁火灾、爆炸，车辆设备受损及人员中毒、伤亡，周边道路堵塞，甚至有造成环境污染等社会影响恶劣事件发生的可能。

该项目投产后公司应加强对危险物质的管理，应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关部门备案。

### 7.1.5建设项目所在地自然条件的影响分析评价

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1. 项目为防暑热，在生产岗位应采取防暑降温措施；所在地极端最高气温为40.5℃，高温天气会加大生产物料易燃液体的气化，对生产储存装置会造成影响易引发其他事故。另外高气温也可造成人员中暑。该项目所在地极端最低气温为-9.1℃，对主体工程无影响。为防寒冻，应做采暖设计，并做好设备、管道、水池水管的防冻。

2. 该项目厂址位于厂区场地地势为北高南低，西高东低，距离最近的赣江支流禾水河大于2公里，厂址标高高于当地最高洪水位，厂址基本不受洪水威胁。厂址所在地夏季易发生暴雨，厂址标高高于四周的地面标高，发生暴雨不会造成内涝。

3. 该项目年平均相对湿度79%；该项目产品存在腐蚀性化学品，雨水和潮湿空气加大了腐蚀性化学品对金属及砼结构具有腐蚀性，在运行过程中建筑、设备、管道易腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏，而基础、管架的腐蚀可能造成设备、管道的倾覆、变形、断裂等引起事故。

4.建筑场地平坦开阔且局部已经人工平整，地层分布较为均匀，地基土均具有一定的承载能力。厂址所在地无泥石流及地面塌陷等地质现象。但厂址存在填方区，填方区易出现地面不均匀沉降和滑移，建（构）筑物基础如处理不当，可造成裂缝、不均匀沉降、坍塌等事故，影响正常的运行。

5.该项目厂址所在地的地形平坦，该项目位于强雷击区，项目建成后，厂区内孤立的或在建筑群中高于周围20m以上的建（构）筑物容易遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的的损坏，输配电系统破坏，从而引起火灾、爆炸等事故，造成人员伤亡和财产损失。

6.项目所在地最大风速24m/s，该项目建筑物等均按照规范设计和建设，风力影响不大。但如遭遇极端大风天气，则会有一定影响。

7. 根据《中国地震峰值加速度区域划图》（GB18306-2001A1）和《中国地震反应谱特征区划图》（GB18306-2001B1），该地区地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为Ⅵ度。地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸、中毒和窒息，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。针对极端的自然有害因素，该项目初步设计中应采取有效的安全控制措施。

### 7.1.6建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸)、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活有一定影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒和窒息。

该项目外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，拟建项目（不涉及液化烃储罐）与周边企业最近装置防护距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》的要求；

该项目在施工过程中存在着机械噪声、人员喧哗声，但这些影响是局部的、暂时的，随着施工过程的结束，这些影响也将消失。施工过程中排放的施工废水中污染物的含量很低，生活污水量少且分散。

对于“三废”，采取相关措施进行处理后再进行排放。如采用废气设置处理装置处理后，通过高排气筒排放。固体废渣按国家有关规定由自建固废处理装置进行处理，临时贮存设置贮存仓库，降低了对周围环境的污染。

厂内主要噪声源为真空机、压缩机及泵类，对真空机、压缩机及泵类进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规定。

该项目根据消防总用水量设置相应容量的事故污水收集池，以免污染周围水体环境。

综上所述，该项目在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。但是，如果该项目危险性较大的设备设施（如储罐等）发生火灾、爆炸、泄漏事故，则必定会对周边群众及工厂的生产生活产生一定的影响。

### 7.1.7 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

该项目外部安全防护距离范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料，拟建项目与周边企业最近装置防护距离满足《精细化工企业工程设计防火标准》的要求；该项目装置位于化工集中区内，与最近的居民点、距离最近的企业的距离均满足外部安全防护距离及防火间距的要求。

周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动一般不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，该项目周边居民在正常生产情况下，对该项目的生产、经营活动基本没有影响。但如果周边企业生产装置存在重大危险源或毒性气体，发生火灾爆炸、毒性气体泄漏等事故，对该项目生产活动产生一定的影响，应引起项目单位的注意，采取有效措施，加以防范。

## 7.2建设项目安全生产条件的分析

### 7.2.1总平面布置及建（构）筑物评价

1.总平面布置

该项目拟建于江西省永新工业园化工集中区内，根据表6.2-3、6.2-4的检查结果。该公司总平面按功能分区，分区相互之间保持一定的通道和间距，总平面布置基本合理，总平面布置基本符合相关标准、规范的要求。装置占地面积、平面布置符合《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求。

2.消防通道

该公司厂内设置2个出入口，物流和人流分开布置，道路采用城市郊区型，道路系统的布置除满足生产及人行要求外，还考虑满足消防规范的要求。道路沿生产装置区成环形布置，并与厂外公路相连。厂区道路采用混凝土路面，宽度6-10m。装置区设置宽度不小于6m的道路，储罐区设置环形通道。满足消防通道的要求。

3.建（构）筑

该项目建筑物和生产装置等，拟布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；主要生产建构筑物的结构安全等级按二级考虑，采用现浇钢筋混凝土框架。

综上所述，该项目装置布置、消防道路，占地面积符合标准、规范的要求。装置（车间）内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《化工装置设备布置设计规定》（HG 20546）中的有关规定；仓库的每个防火分区的最大允许建筑面积在后期设计中应严格执行《建筑设计防火规范》（GB50058）要求。

### 7.2.2工艺技术及生产装置的安全可靠性评价

1.技术、工艺安全可靠性分析

该项目属新建项目，技术来源于苏州巨联环保公司的转让，该项目产品在苏州生产基地已有多年的生产历史，积累了丰富的经验，此生产工艺在国内市场较为成熟，不属于新工艺、新技术，也不属淘汰类生产工艺技术，因此项目采用的生产工艺技术具有本质安全可靠性。

2.装置、设备（施）安全可靠性分析

1）该项目主要装置设备大部分均拟选用国内知名品牌企业；装置中各设备选型均经比较，节能、安全；关键部位配有安全设施或安全附件，如在受超压保护设备相关处设有安全阀等。

2）该项目的设备类型较多，包括反应釜、蒸馏塔、计量罐、高位槽、储罐等，结合本工艺过程的特点部分的设备，针对各种介质的腐蚀特点和不同的工艺操作条件，拟选用相应材质的设备。

3）工艺装置设置集中控制室，主要生产装置采用DCS控制系统和SIS系统，自动化程度较高。对重要的参数如压力、液位、温度、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警。在生产、储运及使用过程中采取严格的防火、防爆、防静电措施。控制系统拟对工艺参数、事故报警、安全联锁实现程序控制，均在设备附近设就地开关，以便事故时及时停车，但可研报告中对控制系统描述深度不足，设计时应予以考虑。

4）在可燃、有毒气体可能泄漏的地方，设置可燃及有毒气体探测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。

5）处于爆炸危险区域内的电气仪表，拟按规范要求进行选型设计；现场仪表拟选用全天候型，至少满足IP65的防护等级。考虑物料的腐蚀性，部分选用防腐蚀型。

综合以上分析可以看出，该项目拟采用的装置及设备设施安全可靠，能够满足安全生产的要求，但可研报告中对控制系统描述深度不足，设计时应予以考虑。

### 7.2.3主要装置、设备、设施与危险化学品生产或者储存过程的匹配性

该项目采用技术为成熟工艺，该项目拟选的生产及配套设备，能确保产品的质量和生产的效率。设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求。

该项目拟建设于江西省吉安市永新县工业园化工集中区，项目周边多为同类精细化工企业。

该项目拟新建7个仓库和4个罐组区，仓库和罐组与厂内建构筑的拟定的安全防火间距符合规范要求，物料储存针对不同的火灾危险性采取相应的防火防爆措施如防爆电气、自动灭火系统，预计可满足该项目原料与产品存储要求。

该公司物料存储量按生产需求量确定，所需的其它原辅材料和成品均设置相应的存储场所，原料最小存储量按不少于5天或按生产批次的生产需求量进行设计，且原辅材料均可在国内或临近企业购买，产品拥有稳定的客源。

因此，该项目拟采用的主要装置、设备（施）与生产、储存过程是相匹配的。但仓库的防火分区面积设计时应予以细化的考虑，以便适应不同物料的储存量。

### 7.2.4剧毒化学品的储存场所治安防范评价

该项目不涉及剧毒化学品。

### 7.2.5依托公用工程、辅助设施配套性评价

该项目拟采用的主要配套、辅助工程有：给排水、供电、通信、供热、仪表空气氮气系统、冷冻等。

1.供排水

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，本工程污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水划分为生活污水系统、生产污水系统和雨水系统。

（1）生活污水排水系统

本工程生活污水量为5.4m3/d，经化粪池处理后排入厂区生活污水管网，最终排入工业园市政污水管道。

（2）生产污水排水系统

本工程生产废水主要为车间工艺排水及地面设备冲洗废水，污水量为186.5m3/d，本工程的废水主要污染物为乙二醇、己二酸、硫酸钠等，收集后排入厂区污水处理站处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（BOD5=300mg/L，CODcr=500mg/L，SS=400mg/L，PH-6~9），排入工业园污水管道。

（3）雨水排水系统

雨水通过道路雨水沟收集，经雨水支沟、雨水主沟最终排入工业园市政雨水管。厂区受污染的初期雨水排入初期雨水池，后期洁净雨水直接排入市政雨水管，消防事故水通过雨水沟收集，排入事故池。

因此，该项目供排水预计能满足生产要求。

2.供配电

本工程各车间内采用～380V,50Hz低压电源供电,电源从厂区公用工程楼的总变配电间引来。工程总变配电间采用一路10KV，50Hz电源进线。采用YJV22-10kv型电力电缆直埋引入高压配电进线柜。

2.负荷等级及供电电源可靠性

故本工程大部分用电设备为三级用电负荷，部分用电设备为二级用电负荷。其中火灾报警系统、消防泵、导热油输送泵、PU车间反应釜搅拌泵、罐区原料输送泵、自控仪表（DCS/SIS/GDS)、应急照明系统等为二级用电负荷。

本工程火灾报警系统、自控仪表（DCS/SIS/GDS）采用不间断电源UPS供电，供电时间不小于180min。应急照明系统采用设备自带的应急蓄电池供电，供电时间不小于30min。消防泵、导热油输送泵、PU车间反应釜搅拌泵、罐区原料输送泵等二级负荷约为700kw，拟采用1000kw发电机作为备用电源，发电机拟设置在公用工程车间。因此本工程的供电电源可以满足二级以上用电负荷的需要。

本工程总装机容量约为3668kW、工作容量约为1620kW。本工程在总变配电间内设置两台SCB13-1250KVA Un：10/0.4KV Uk%：6.0%干式变压器，并预留有足够的容量和低压配电出线间隔，无功补偿将在总变配电间低压侧集中进行。变压器负荷率为KH=64.8%，可以满足本工程用电需。

3.供热

该项目蒸汽供给一部分来自吉安巨联环保科技有限公司（设置35.8t/h锅炉1台），通过管道输送蒸汽，供热于PU生产装置和PA生产装置及储罐保温使用（1,4-丁二醇保温至25℃、聚酯多元醇保温至75℃、MDI保温至40℃，碳酸二甲酯储罐冬季需需保温至10-15℃）。本工程新增蒸汽负荷为3.2t/h（0.6Mpa），蒸汽主管供气压力0.8-0.9MPa，输送管径150mm，另外在302锅炉房新增2t/h天然气蒸汽锅炉1套备用于外供蒸汽主管断气时备用，供气能满足生产需要。

同时，在302锅炉房新增天然气导热油锅炉2台（一备一用），该导热油锅炉为PET生产车间提供500万大卡/小时的（260°C）。锅炉房生产类别为丁类。耐火等级为二级。锅炉的燃烧燃料为天然气，由室外调压站接入，再进入燃烧器前在此调压至0.03Mpa。

根据工艺提供的生产装置所用导热用热负荷及使用要求，本工程选用YYW型燃气卧式热载体锅炉二台。型号为YYW-5.9MW，供油温度320度，供油压力为0.8Mpa，供热量5900KW<约500万大卡/小时>。

导热油炉附属设备注油泵、循环热油泵、高位油槽、低位油槽等由导热油锅炉厂家随导热油锅炉配套供应。

本工程锅炉房为单层布置，锅炉房占地面积为621m2锅炉房主体部分梁底标高为6米，循环油泵间梁底标高为4.0米，锅炉控制室布置在锅炉油泵间前部位置。

由于车间工艺装置导热油用油点较高，锅炉房膨胀油槽、油气分离器拟设置于生产车间15米屋面，以保证导热油供回油系统稳定运行。

故拟定的供热装置可满足项目用汽需求。

4.冷冻水

该项目拟设冷冻站一座，且冷冻站预留了一台制冷机的位置。本工程冷冻是为工艺生产装置提供5℃的冷冻水溶液。冷冻站内制冷机采用氟利昂R134a制冷剂制冷，冷冻站生产类别为丁类，耐火等级为二级。其中制冷机组采用循环水冷却，冷却循环水由冷冻站蒸发式冷凝器提供，循环水进冷冻站温度为30℃，回水温度为35℃，循环水水质符合《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003的规定。本期工程新增制冷设备放置在现有冷冻站预留位置上，制冷剂采用氟利昂R134a。

依据工艺参数要求和当地气象参数的情况，本冷冻站5℃冷冻水系统的制冷蒸发温度选择为0℃,冷凝温度为40℃，冷冻水进出温差为5℃，冷却水由厂区冷却塔提供。根据工艺要求的冷冻负荷和选择的工况参数，5℃冷冻水系统选择型号为LSBLG120的半封闭螺杆式冷水机组两台（一用一备），该型号的螺杆制冷机在蒸发温度t0=0℃,冷凝温度tl=40℃运行工况下的制冷量约为Q=30.7万Kcal/h，能够满足工艺所需要的用冷需要。该型号的单台制冷机在蒸发温度t0=0℃,冷凝温度tl=40℃工况下压缩机的电机功率为62KW。冷冻水溶液流量为15吨/小时；冷冻水溶液进出水温度为10/5℃。根据工艺用冷负荷及用冷要求，本冷冻站内设置一个冷冻水箱大小为20m³，水箱采用不锈钢材质，水箱底部用枕木做隔热处理。冷冻盐水循环泵选用型号为KQW65/W25-50-7.5/2的卧式离心泵2台，一用一备, 冷冻水循环泵流量Q=17.5m³/h,扬程H=52.7米，配电机功率大小为7.5KW。需冷却水流量Q=19m³/h由厂区冷却塔提供，进水温度30℃，出水温度35℃。

故拟定的冷冻水系统可满足生产要求。

5.空压及氮气

本工程设置集中空压制氮站一座，为工艺生产及控制仪表提供所需的压缩空气和氮气，仪表用空压机设置了两台产气量为30Nm³/min，P=0.8Mpa的螺杆空压机二台，一用一备。制氮用空压机设置一台产气量为10Nm³/min，为制氮机（产量10Nm³/min纯度：99.99%的氮气）提供压缩空气。用气要求如下：

（1）仪表用压缩空气用量：Q=15Nm3/min,P=0.7Mpa，压缩空气用气为连续用气，空气品质需达到仪表用气要求。压力露点-40℃，含尘粒径不应大于1μm，油份含量不应大于1mg/m3。

（2）制氮用压缩空气用量：Q=10Nm3/min,P=0.7Mpa，氮气用气为间歇用气。制氮机组为成套设备，氮气品质为纯度99.99%。

故拟定的供气系统预计能满足用气要求。

因此，依据《可研》，该项目给排水、供电、供热、仪表空气氮气系统、冷冻站等公用工程、辅助设施与项目配套，可满足项目的需要。

## 7.3事故案例的后果及原因

1.兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故

1）事故经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下： 2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000立方米）、精甲醇储罐5个（3个为1000立方米、2个为250立方米）、杂醇油储罐1个250立方米，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

2）事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设，委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作（据调查该施工单位施工资质已过期）。  2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体，由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业（据初步调查，动火作业未办理动火证），引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐（4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐）相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故，而且发生在奥运会前期，教训十分深刻，暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。

（1）施工单位缺乏化工安全的基本知识，施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下，违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管，造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业，没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序，最终引发事故。（2）企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位， 在施工单位资质已过期的情况下，企业仍委托其进行施工作业；对外来施工单位的管理、监督不到位，现场管理混乱，生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调，危险区域内的施工作业现场无任何安全措施，管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹，未及时制止、纠正；对外来施工单位的培训教育不到位，施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。（3）地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查，安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管，将各项监管措施落实到位。

3）防范措施

（1）、切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管，对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

（2）督促、监督企业加强对外来施工单位的管理，确保企业对外来施工单位的教育培训到位；危险区域施工现场的管理、监督到位；交叉作业的统一管理到位；动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位；危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业，要责令停止建设，并给予处罚。

（3）各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门，督促企业认真吸取事故教训，组织企业立即开展全面的 自查自纠，对自查自纠工作不落实、走过场的企业，要加大处罚力度，切实消除安全隐患。

（4）各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管，确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位，确保安全监管主体责任落实到位。

（5）企业应加强对从业人员的安全培训工作，增强员工安全意识，安全知识，以及应急能力。

（6）加强对外来施工人员的培训教育工作，选择有资质的施工单位来进行施工工作，严格外来施工单位资质审查。

2. 甲醇淋洗爆炸起火事故

2008年11月7日零时30分左右，某制药厂正在进行甲醇淋洗的离心机突然发生爆炸起火，将整个车间大部分设备、管线烧毁，造成1人当场死亡，事故导致直接经济损失约70万元。

一、事故简要经过

11月6日晚上，该车间共有当班工人6人，其中皮某和田某负责进行物料离心操作。正常情况下1个反应釜需要进行3~4次离心操作，12时30分，第一次离心操作结束，操作工皮某关闭了氮气保护阀门，用水淋洗后甩干，出料渣到车间固定放置点。之后田某开始在同一离心机上洗、铺滤布，准备开始第二次离心操作，皮某上二楼操作平台查看反应釜温度，上去不到2分钟，时间大约为7日零时30分左右，位于一楼的离心机发生了爆炸，操作工田某当场死亡，爆炸引起的火焰引燃了从反应釜底阀放出的大量含甲醇的溶液，火势迅速蔓延至整个车间，火灾发生后，车间其他人员及时进行了疏散。

事故发生后，车间员工立即拨打119报警，同时向主管领导报告，公司人员立即组织企业义务消防队成员进行先期的抢救工作，消防人员进场后经过奋力扑救，至4时左右火势得到控制，至16时40分左右，火被扑灭，大部分的厂房和设备被烧毁。

二、原因分析

1、事故的直接原因

造成此次事故的直接原因为离心机操作工田某安全意识不强，在未按操作规程的要求对离心机进行充氮保护的情况下，打开下料阀门开启离心机，此时由于含哌嗪的甲醇溶液进入高速旋转的离心机，产生静电火花引爆了甲醇混合气体，致使离心机发生爆炸。

2、事故的间接原因

（1）该公司安全责任制落实不到位，安全制度虽齐全，但安全监管和教育培训不到位。

（2）该车间违反危化品管理有关规定，在车间里超量存放危化品，是导致事故扩大的原因。

（3）该车间离心设备安全防护设施存在缺陷。

三、事故防范和整改措施

(1）该公司要举一反三，深刻吸取事故教训，进一步健全各项规章制度、安全操作规程，落实安全生产责任制。

(2）加强职工的安全教育培训，提高职工的安全生产意识，落实各项安全措施，杜绝违章作业现象，防止类似事故的发生。

(3）对离心设备进行排查，落实安全防护措施，消除人为操作失误可能造成的安全事故。

(4)加强现场的管理，严格遵守危险化学品管理的有关规定，杜绝在生产车间违规超量存放危险化学品。

# 第8章 安全对策措施与建议

## 8.1安全对策措施与建议的依据和原则

安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

## 8.2《可研》中已有的安全对策措施

根据生产工艺的特性，结合原材料、产品的危险特性，严格执行国家有关规定，贯彻“以防为主，以消为辅”的方针，《可研》在安全方面采取各种有效的防范措施。具体有以下安全措施:

1.爆炸及火灾危害物的防范措施

(1)该项目中生产车间的生产火灾危险性为甲类，在总图布置上应严格遵循《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》等要求布置，各厂房都设有环形通道以利消防车进出。

(2)各厂房内的装置按工艺功能分区布置，装置之间的间距严格按照有关规范要求执行。各功能区之间利用道路分隔。装置区内外道路保持畅通，以利消防及安全疏散。

(3)生产装置中各甲类火灾危险厂房采用框架结构和较大泄压面以满足防爆泄压要求；这些厂房耐火等级不低于二级，还专门设有安全疏散楼梯，以利安全疏散。

(4)该项目中的生产厂房的爆炸性气体环境危险区域划分为2区，应严格按相关规范划分防爆区域，在防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型。

(5)厂房设计采取相应的防火、防爆、防腐措施，并具有良好的通风条件。

(6)对反应、蒸馏等过程采用DCS控制和手动控制两套方案，并且方便切换。

(7)对重要的工艺参数实行自控联锁，如反应温度、反应压力等，当超压时发生报警并自动启动事故处理系统。

(8)对有甲醇、甲苯等易燃气体积聚可能的装置和岗位，设置可燃气体报警装置。

(9)生产操作人员必须配备必要的防护用品。在有己二酸、过硫酸钠等岗位上，要设置一定数量的洗眼器、淋浴器；操作人员必须戴橡胶防护手套，防护眼镜或防护面罩。

(10)具体可燃气体、易燃液体和火灾爆炸危险的生产装置设防静电接地系统。

(11)有火灾爆炸危险的生产设备、压力容器和管道设计安全阀、水封等安全设施。各易燃易爆尾气放空管上均设有阻火器，并设置避雷保护和蒸汽消防管以保证生产安全。

(12)有火灾爆炸危险的场所安装火灾报警设施。

(13)装置开车投料前，需具备充足的工艺冷却水供反应过程中使用。

(14)采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。

(15)各罐区均设置围堤，以防止物料泄漏而引起的流淌火灾及二次危害。

(16)严格按照动火规程进行动火操作。

2.有毒有害物的防范措施

(1)采用先进、安全可靠的工艺技术，严格控制有毒有害物质在各岗位上的浓度，对有害气体排放前采取净化措施达标排空。

(2)在总体布置上对有毒有害介质的装置设置在主导风向的下风向。

(3)工艺设备布置尽量露天化或敞开布置，以保持良好的通风环境，防止可燃、有毒气体的积累。厂房内设计可靠的抽、通风系统。

(4)生产现场可能泄漏易燃易爆和有毒气体的地点，按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的有关规定配置必要的可燃气体和有毒气体检测和自动报警仪器。

(5)装置区的操作人员均配置适量个人防护用具，如过滤式防毒面具、防护服、防噪声耳塞等。在操作人员可能接触有毒及腐蚀性物料的地点，就近设置事故淋浴和洗眼器，以便操作人员接触有毒及腐蚀性物料可及时冲洗。

(6)生产现场配置适量防护器具柜、急救药箱等，配置空气呼吸器、过滤式防毒面具等防护用具及急救药物等。

(7)生产现场根据规范要求设置更衣室、浴室、厕所等辅助用室。

3.化学腐蚀物的防范措施

(1)直接接触腐蚀性物料的设备、管道、阀门、仪表选用合适的材质。

(2)建构、筑物采用耐腐蚀材料和涂料。

4.噪声防范措施

(1)各生产装置选用低噪音的机械设备，并设有集中控制室，减少噪音对人体的危害，控制室设空调，以改善操作条件。

(2)对于生产装置中产生振动和噪声的机械设备，一方面采取基础和进出口管道减振措施，另一方面采用隔音材料进行隔音。

(3)对噪声较大的设备采取消声、隔声措施。对蒸汽放空、气体放空均设置消音器。

5.触电、静电、雷电防范措施

(1)化工装置防静电符合《化工企业静电接地设计技术规程》的规定。具有火灾、爆炸危险场所，所有的金属用具、设备部件均设计接地。对产生静电的工作场所，配置静电检测仪及个人防静电防护用品。

(2)在易燃易爆场所选用防爆电机，露天电机加设防雨罩。

(3)对高大的建构筑物、设备、储罐等采取可靠的防雷接地措施。电气设备采取可靠的接地措施。

(4)对输送、储存可燃物料的设备、管道和储罐等采取可靠的防静电接地措施。

6.粉尘等防范措施

(1)对于有粉加料和出料的位置，为防粉尘影响工人健康，考虑专门通风除尘装置。

(2)在生产现场配备防毒面具及清水冲洗设施等。

7.机械伤害、高处坠落、烫伤及其它类等安全防范措施

(1)设置安全标志措施，按《安全色》规范要求，对生产装置进行油漆防腐处理。在与消防、安全有关的醒目位置，按《安全标志》规范要求，设置安全标志。

(2)转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。

(3)装置区内有发生坠落危险的操作岗位按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和围栏等附属设施。

(4)凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

(5)凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按标准涂安全色。

(6)对高温设备和管线进行保温，并合理配置蒸汽和冷凝液的管道接头，以防物料喷出而造成烫伤。

(7)生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。

8.安全管理措施

本公司应建立健全劳动安全卫生机构，并制订完善的安全生产规章制度。公司设安保部管理整个公司的安全生产；车间设专职安全员；各单位部门的主要领导为安全第一责任人。设劳动保护用品仓库，设施齐全的职工卫生所等劳动安全卫生机构。

(1)安全管理机构

该项目增加配置专职安全管理人员，负责安全管理工作。

(2)安全卫生教育

该项目的安全教育由公司安全管理办公室负责，配置安全卫生教育设施。

工厂应每年聘请专业的职业卫生人员对工厂人员进行教育培训。

在新建装置运转之前，必须对操作人员、生产管理人员进行安全、卫生教育，制定必要的安全操作规程和管理制度，操作人员必须经安全考核合格后才能上岗。

生产运行中，工厂应加强安全管理，建立安全巡检制度，避免不必要的事故发生。

(3)安全卫生监测

该项目设置安全卫生监测站及设施，安全卫生监测主要依托工厂所在地域的安全卫生监测机构和设施。

(4)急救站

该项目不设置急救站，急救工作主要依托工厂所在地域的医疗卫生机构和设施。

(5)职业病防治

该项目不单独设置职业病防治机构，职业病防治主要依托工厂所在地域的医疗卫生机构和设施。

装置建成投产前，应根据国家及地方的有关防治职业病的法律、规章制度、条例等建立完善的职业病防治制度。操作人员就业前及工厂运行中，对工厂操作人员进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。

根据《中华人民共和国职业病防治法》第十五条的规定，在可研阶段，建设单位应委托具有评价资格的单位对该项目进行职业病危害预评价，对该项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施，并上报当地安监、卫生行政部门予以审批。

(6)安全条评价

根据中华人民共和国安全生产法、安监总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、安监总局令第45号《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，在《项目可行性研报告》批复之后、初步设计审查前，将委托具有安全评价资质的单位完成该项目的安全条件评价工作，评价的结论将作为初步设计的设计依据。

## 8.3本评价提出的安全对策措施

1.建设项目的选址方面

1）该公司所在地地震烈度为6度，建设单位应根据场地地震基本烈度作抗震设防。该项目抗震设防按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）执行。其中甲、乙类生产装置抗震设防应采用7度。参考《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3、7.2.6。

2）在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜，采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

2.建设项目中主要装置、设备设施的布局及建构筑物方面

1）易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定；装置（车间）内的设备布置、通道的宽度及其上方高度应执行《化工装置设备布置设计规定》（HG 20546-2009）中的有关规定。

2）具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

3）在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料，不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响；

4）该项目生产装置区管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

5）该项目生产装置区、储存区应符合下列规定：（1）应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；其内表面应平整、光滑，并易于清扫；（2）厂房内不宜设置地沟，确需设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

6）工艺设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础，设备和管道的保温层应采用不燃材料。厂房内设备构架的承重结构构件应采用不燃烧体。当可燃气体、助燃气体和甲、乙、丙类液体的设备承重构架、支架、裙座及管廊（架）采用钢结构时，应采取耐火极限不低于1.50h的保护措施。

7）作业场所应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。

8）有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。

9）管线敷设方式符合下列规定：1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设；2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。

10）管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施；参照《生产过程安全卫生要求总则》

11）管道及管架应采用油漆进行防腐。对碳钢和铁素体合金钢类工艺管道、管架首先按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923—88）要求进行表面处理，再按《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（ HGJ229）要求进行油漆防腐。酸性储罐、管线金属表面原则上采用中等防腐等级进行涂漆。

12）爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶。

13）设备操作及检修平台应设置不少于两个通往楼地面的梯子作为安全疏散通道，当甲类设备平台面积不大于100m2、乙类设备平台面积不大于150m2、丙类设备平台面积不大于250m2时，可只设一个梯子。《精细化工企业工程设计防火标准》

14）该项目甲、乙类仓库应设置事故通风设施、可燃气体浓度监测报警，并实现联锁功能。

15）压缩机布置及其厂房设计应符合下列规定：1、宜露天布置或布置在敞开或半敞开式厂房内； 压缩机上方，除自用高位润滑油箱外，不应布置甲、乙、丙类工艺设备；2、压缩机房宜设置调节通风的百叶窗，楼板除局部检修区域外宜采用钢格栅板，该钢格栅板的面积可不计入该防火分区的建筑面积内；当自然通风不能满足要求时，应设置机械排风设施；3、当受工艺条件限制，布置在同一建筑物内时，压缩机房与其它甲、乙、丙类设备房间的中间隔墙应采用无门窗洞口的防火墙。

16）主管廊的宽度和管架跨度的确定，应考虑下列因素:1）管道的数量及其间距；2）架空敷设的仪表引线和电力电缆的槽架所需的宽度；3）预留管道所需的宽度；4）主管廊上布置空冷器时，管廊管架立柱中心宜与空冷器构架支柱中心对齐；5）主管廊下布置泵时，应考虑泵底盘尺寸及泵所需要操作和检修通道的宽度；6）单跨管架跨度不宜大于10m；7）道路上方的管廊高度不宜小于5m。

17）厂区内的全厂性管道的敷设，应与厂区内的装置 (单元)、道路、建筑物、构筑物等协调，避免管道包围装置 (单元)，减少管道与铁路、道路的交叉。管道应架空或地上敷设;如确有需要，可埋地或敷设在管沟内。管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上。 管道系统应有正确和可靠的支承，不应发生管道与其支承件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象。管道布置宜做到 “步步高”或 “步步低”，减少气袋或液袋。否则应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少 “盲肠气。

18）气液两相流的管道由一路分为两路或多路时，管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。管道除与阀门、仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外，应采用焊接连接。

19）管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时，应加套管，套管与管道间的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径，并不得影响管道的热位移；管道上的焊缝不应在套管内，并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm管道穿过屋顶时应设防雨罩. 管道不应穿过防火墙或防爆墙.

20）布置管道时，应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方，否则应设安全防护。有隔热层的管道，在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道，如无要求，可不设管托。当隔热层厚度小于或等于80mm时，选用高100mm的管托;隔热层厚度大于80mm时，选用高150mm的管托;隔热层厚度大于130mm 时，选用高200mm的管托。保冷管道应选用保冷管托。

21）全厂性管道敷设应有坡度，并宜与地面坡度一致。管道的最小坡度宜为2%。管道变坡点宜设在转弯处或固定点附近。对于跨越、穿越厂区内道路的管道，在其跨越段或穿越段上不得装设阀门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件。有热位移的埋地管道，在管道强度允许的条件下可设置挡墩，否则应采取热补偿措施；管道跨越厂内道路时，路面以上的净空高度不应小于5m;管道跨越装置内的检修道路和消防道路时，路面以上的净空高度不应小于4.5m;管架立柱边缘距铁路中心线不应小于3m，距道路路肩不应小于1m .

22）全厂性工艺及热力管道:全厂性工艺及热力管道，宜地上敷设。在跨越道路的工艺管道上，不应设阀门、波纹管或套筒补偿器，并不得采用法兰或螺纹连接。工艺管道的连接，应符合下列规定：a.与阀门、设备开口连接，除要求法兰或螺纹连接外，应焊接连接；b.输送高粘、易凝介质的管道，必要时可采用法兰连接。在无隔热层，不排空的地上甲、乙类液体管道的每对切断阀之间，应采取泄压措施。

23）开停工或检修时可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置高度不低于150mm的围堰和导液设施。

24）化工装置内的各种散发热量的设备和管道应采取有效的隔热措施。设备及管道的保温设计应符合现行国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T 4272的规定。

25）作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害；《生产过程安全卫生要求总则》5.7.5。

26）仓库的每个防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3.主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施方面

1）建议企业根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）要求完成精细化工反应安全风险评估，根据反应热、绝热温升等参数评估反应的危险等级，根据最大反应速率到达时间等参数评估反应失控的可能性，结合相关反应温度参数进行多因素危险度评估，确定反应工艺危险度等级。根据反应工艺危险度等级，明确安全操作条件，从工艺设计、仪表控制、报警与紧急干预（安全仪表系统）、物料释放后的收集与保护，厂区和周边区域的应急响应等方面提出有关安全风险防控建议；要根据危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统；

2）设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章、标准和有关规定，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）和建设项目安全评价报告提出的对策措施和建议，充分运用反应安全风险评估和HAZOP分析成果，对建设项目的安全设施进行设计，并编制符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》要求的建设项目安全设施设计专篇。

3）依据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号），该项目涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他装置、危险化学品储存设施安全仪表系统应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

4）对RTO装置废气处理设施应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到相关项目系统控制设备中，系统应符合标准的规定，涉及的天然气使用场所应设置可燃气体泄漏报警装置。

5）生产装置区、罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。

6）联锁控制装备的设置要求：（1）可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。（2）紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。（3）原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。（4）不能或不需要实现自动控制的参数，可根据储罐的实际情况设置必要的监测报警仪器，同时设置相关的手动控制装置。（5）安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。

7）该项目涉及多种重点监管的危险化学品，建设单位应当根据涉及重点监管的危险化学品的数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善安全措施和应急处置措施。《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

8）该项目罐区储罐，应在各出料支管安装截断阀；其储罐的液位、温度压力及其机泵、控制阀门的开关状态，应在相关项目自动控制系统内均有显示，应设置动联锁切断装置，检测和报警信号传至相关项目自动控制系统。环境温度变化可能导致体积膨胀而超压的液体管道，应设有安全泄压装置。

9）紧急切断装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。应同时设置紧急泄压或物料回收设施。对现场运行的动力设备设置手动停机操作和事故联锁停机等。《生产设备安全卫生设计总则》5.6.12

10）控制室辅助操作台上设有重要动设备的紧急停车按钮以及相应的外报警灯，控制室的操作人员可以在生产装置紧急状态下进行手动机组停车，在确认有效信息的前提下，操作人员可以发出全线停车指令，使工程系统处于紧急保护停机状态。

11）在爆炸危险区域内其它转动设备必须使用皮带传动时，应采用防静电传动带。

12）该项目涉及的反应系统应根据相关设备、设施等实际情况设置以下措施：（1）有爆炸危险的反应装置设置安全联锁停车系统或具有安全联锁停车功能的其他系统，以保证操作人员及设备运行的安全。（2）应有防止管道被凝固点较高的物质凝结堵塞，使塔内压增高而引起爆炸的措施，如管道伴热，设置双压力表，安全阀前串联爆破片等。（3）反应釜宜采用防爆墙与其它部位相隔。（4）设置氮气置换系统和在线氧含量检测系统、报警和联锁，防止系统内氧含量超标，仪表供气总管上设置低压报警、联锁。（5）易燃物料的真空泵应装有止回阀。（6）高级危害(Ⅱ级)的职业性接触毒物和高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用玻璃管液面计。承载易燃、爆炸和毒性为中度的危险性介质的容器一般不得采用玻璃管液面计。（7）根据工艺过程要求，向塔顶馏出管道注入与操作介质不同的添加剂时，其接管上应设置止回阀和切断阀。（8）冷凝液管道要有坡度要求，坡向回流罐。（9）需要设置安全联锁停车系统的蒸馏装置应配置备用电源或应急电源，以保证在主供电源停电时仍能正常启动。

13）具有可能超压危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破片等泄压系统。输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。

14）爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及具有易燃易爆性物料的场所内的设备防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T1组。防爆型电气设备或仪表因需要在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。（3）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 （4）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

15）可能存在爆炸性气体或粉尘环境的生产设施，电气设备均应进行防爆设计。

16）下列潜在爆炸性环境的非电气设备应设置阻火器：1甲B类可燃液体常压储罐的通气口或呼吸阀处；2输送爆尾气的风机、真空泵、压缩机等机械设备进、出口；3装卸可燃化学品的槽罐车的气体置换/返回管线；4加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口，以及集合总管进入可能有点燃源的活性炭吸附槽等处理设备进口；5可能发生失控放热反应并产生可燃气体、蒸气的反应器或容器，至大气或不耐爆炸压力的容器的出口；6可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管；7出入厂区的车辆尾气排放管。

17）可燃气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

18）可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于5m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于2m。罐区内可燃气体检（探）测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于10m。有毒气体检（探）测器距释放源不宜大于4m。

19）检测比空气重的可燃气体的检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m；检测比空气略重的可燃气体距释放源下方0.5-1m内；检测比空气略轻的可燃气体距释放源上方0.5-1m内；检测比空气轻的可燃气体如天然气等，距释放源上方2m内。

20）公用工程管道与可燃液体的管道或设备连接时，在连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；在间歇使用的公用工程管道上应设两道切断阀，并在两阀间设检查阀。

21）建议高温及强腐蚀性物料的液面指示，不得采用璃璃管液面计。建议腐蚀性介质的测量仪表管线，应有相应的隔离、冲洗、吹气等防护措施。

22）建议存在发生故障可能导致危险的泵，应有备用。建议强腐蚀液体的排液阀门设双阀。

23）物料倒流会产生危险的设备管道，应根据具体情况设置自动切断阀、止回阀或中间容器等。

24）在不正常情况下，物料串通会产生危险时，应根据具体情况采取防止措施。

25）从配电室或控制室通向户外或腐蚀性厂房的电缆，在穿墙部位应予以防腐、防火封堵。穿墙孔洞及保护管的空隙同样予以防腐、防火密封。腐蚀环境现场控制电器和其他电气设施（如控制箱、检修电源箱、接插件、分线箱、灯具等），应按腐蚀环境类别选用相应的防腐电工产品。

26）氮气进设备前应设置减压阀、缓冲罐，氮气进气管道应设置止逆阀。

27)表面温度超过60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2.1m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。

28）阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

29)不得采用明渠排放含有挥发性毒物的废水、废液。非饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

30)在有毒液体如TDI等容易泄漏的场所，应用不易渗透的建筑材料铺砌地面，并设围堰。

31)生产和辅助设备应选用国家定点生产企业生产的产品，非标设备应委托具有相应资质的单位设计、制造。对于压力容器、压力管道等特种设备及其附属设施，应选用有国家承认资质的企业的定型产品，进口设备应有相关证书。由取得国家承认的资质的专业队伍进行安装施工，并按照国家规定取得相应的质监部门的检验合格证和使用许可证。

32）在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施；设计要考虑必要的操作裕度和弹性，以适应加工负荷变化的需要。要根据物料特性选用符合要求的优质垫片，以减少管道、设备密封泄漏。新建和改扩建装置的管道、法兰、垫片、紧固件选型，必须符合安全规范和国家强制性标准的要求；压力容器与压力管道要严格按照国家标准要求进行检验。

33)动设备选择密封介质和密封件时，要充分兼顾润滑、散热。使用水作为密封介质时，要加强水质和流速的检测。输送有毒、强腐蚀介质时，要选用密封油作为密封介质，同时要充分考虑针对密封介质侧大量高温热油泄漏时的收集、降温等防护措施，对于易汽化介质要采用双端面或串联干气密封。

34）燃气导热油炉房应采用防火墙分隔，导热油炉房的门和窗、排气筒应位于爆炸危险区域以外；燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的措施。导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。并安装安全泄放装置。导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1 设置低压报警和低低压联锁切断系统；2 在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。《导热油加热炉系统规范》SY/T0524。

35）污水处理设施（场、站）中易产生和聚集易燃易爆气体的场所应设置可燃气体报警仪。

4.危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程方面

1）自动控制系统的室外仪表电缆敷设，应符合下列规定：1.在生产区敷设的仪表电缆宜采用电缆桥架、电缆保护管、直埋地下敷设方式，采用电缆沟时应充砂填实。2.生产区局部地段确需在地面敷设的电缆，应采用镀锌钢保护管或带盖板的全封闭金属电缆槽等方式敷设。3.非生产区的仪表电缆可采用带盖板的全封闭金属电缆槽在地面以上敷设。

2）管道的防护应符合下列规定：1钢管及其附件的外表面，应涂刷防腐涂层，埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他保护措施。2管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道，应在适当位置设置泄压装置。3输送易凝液体的管道，应分别采取放凝或防自聚措施。

3）金属工艺管道连接应符合下列规定：管道之间及管道与管件之间应采用焊接连接。管道与设备、阀门、仪表之间宜采用法兰连接，采用螺纹连接时应确保连接强度和严密性。

4）管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两台螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。《化工企业静电接地设计规程》

5）防爆区内的钢梯、钢楼板、金属罐体、金属管道等均作接地连接，与在建项目防雷接地连成一个系统，总接地电阻不应小于1欧姆。

6）可燃气体和有毒气体的检测系统应采用两级报警。有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

7）报警信号应发送至现场报警器和有人值守的控制室、现场操作室的指示报警设备，并且进行声光报警。

8）初步设计中应考虑配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。《低压配电设计规范》第5.1.1条

9）涉及爆炸危险区域的建构筑物防雷设计应按不低于二级防雷等级进行设计，并进行防雷检测，确保合格。

10）建议通往控制室、开关室、计算机室等墙面、屋板电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。

11）在爆炸性气体环境内，低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。爆炸性气体或可燃性粉尘环境中电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。

12）设置电缆的通道、导管、管道或电缆沟，应采取预防措施防止可燃性气体、蒸气或液体从这一区域传播到另一个区域，并且阻止电缆沟中可燃性气体、蒸气或液体的聚集。这些措施包括通道、导管或管道的密封。对于电缆沟，可使用充足的通风或充砂。

13）危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封，例如用砂密封或用砂浆密封。

14）在危险场所中使用的电缆不能有中间接头。

15）电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。

16）在爆炸气体危险环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.4.3

17）接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm 时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

18）铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线应与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套应与设备外接地螺栓连接。《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.4.8

19）爆炸性气体环境电气线路导管系统中下列情况下使用隔离密封件：a) 钢管通过不同危险区域相邻的隔墙时，应在隔墙的任何一侧装设横向式隔离密封件；b) 钢管通过楼板或地坪引入其它区域时，均应在楼板或地坪的上方装设纵向式隔离密封件;c) 在正常运行时，所有有点燃源外壳的450mm范围内; d) 含有分接头、接头、电缆头或终端的外壳，与直径为50mm以上导管连接的地方;导管所有螺纹连接处应严密拧紧。e)易积聚冷凝水的管路，应在其垂直段的下方装设排水式隔离密封件，排水口应置于下方。《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.3.4

20）爆炸性气体环境电气线路导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管：（1）电动机的进线口；（2）导管与电气设备连接有困难处；（3）导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.3.10

21）凡需采用安全电压的场所，应采用安全电压，安全电压标准按《安全电压》（GB3805）执行。移动式电气设备必须安装漏电保护器。《化工企业安全卫生设计规范》3.4.3

22）管道在进出装置区（含生产车间厂房）处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两台螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。《化工企业静电接地设计规程》

23）可燃液体的储罐应设置阻火器、呼吸阀、事故泄压、温度计，并应设两种不同类型的液位计、高/低液位报警和高高、低低液位联锁以及紧急切断装置等。储罐的进料管应从罐体下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距罐底200mm处。储罐的进出口管道应采用柔性连接。

24）天然气调压装置的设置应符合下列要求：1.自然条件和周围环境许可时，宜设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡；2.对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不应大于0.8MPa；3.设置在地上单独的调压柜(落地式)内时，对工业用户(包括锅炉房)燃气进口压力不宜大于1.6MPa；4.设置在地上单独的建筑物内时，应符合本规范第6.6.12条的要求。《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(2020年版)。

5.事故应急救援措施和器材设备方面

1）该项目中存在重点监管的危险化学品丙烯腈等，应配置两套以上重型防护服；使用防爆型的通风系统和设备。配置化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶手套、过滤式防毒面具（半面罩）、空气呼吸器等；

2）应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；

3）该项目涉及易燃易爆物质的生产区、存储区应设置一定数量的消防砂及相应的消防器材。喷淋冷却水、事故用惰性气体管道等的人工控制阀门，应设在距危险点较远和便于操作的地点。

4）生产区域、储存区域设置火灾报警系统及手动报警按钮。

5）储罐区应设置事故备用罐和固定式水喷淋装置；

6）存在易燃易爆气体的生产车间、仓库应设置机械通风进行日常通风和事故通风，通风换气次数>12次/时。事故通风装置应与可燃有毒检测报警装置联锁。

7）企业应按照AQ3013-2008第5.6.2条规定，在有可能产生各类危险的醒目位置设置安全标志；在产生职业危害作业场所的醒目位置设置职业危害警示标识、告知牌；至少在生产区的入口，甲类厂房、仓库、储罐区等危险物品存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。

8）项目单位应当结合实际情况，编制事故应急预案，应急预案的编制应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）进行；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。

6.安全管理方面

1）该项目建成后应依据《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》，企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

2）企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。企业应按《安全生产法》、《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师。

3）企业应根据建设项目生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，编制操作规程,并发放到相关岗位。

4）操作规程应包括下列内容：a) 开车操作程序；b) 停车操作程序；c) 正常运行操作程序；d) 紧急停车操作程序；e) 接触化学品的危险性；f) 各种操作参数、指标；g) 操作过程安全注意事项；h) 异常情况安全处置措施；i) 配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；j) 自救药品等。

5）企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

6）危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

7）危险化学品单位应当明确该项目关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。

8）危险化学品单位应当对项目管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解生产装置的危险特性，熟悉安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

9）危险化学品单位应当在危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

10）危险化学品单位应当将可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

11）危险化学品单位应当制定事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（1）对专项应急预案，每年至少进行一次；（2）对现场处置方案，每半年至少进行一次。

12）应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

13）鉴于该项目具有火灾、爆炸、中毒等危险、有害性，根据国家有关规定，必须对所有上岗职工（或转岗）必须进行上岗前的专业培训和安全技术知识教育，考试合格后方可上岗。

14）该项目单位在项目投产后应在存在危险有害因素的工作场所设置明显的安全警示标志，制定危险作业管理制度，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

15）应根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局第45号令）的规定，安全设施设计应由取得甲级设计资质的单位进行，并报经有关部门审查，按照批准的设计施工，未经审查批准的，不得进行施工。安全设施的施工应当由取得相应施工资质的施工单位进行。

16）要选择有资质的电气、设备、建筑、仪表施工单位进行施工或安装、调试。同时，要选择有监理资质的单位做好监理工作。

17）建设单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。在建设项目的实施过程中，安全设施投资应当纳入建设项目概算。由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果由建设单位的决策机构、主要负责人承担责任。

18）按照GB7231、GB2893、GB2894的规定涂安全色并设安全标志和标识，设备、管道上应有介质名称、流向等标识。《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

19）应在危险场所张贴或栓挂安全周知卡。凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

20) 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。

21）企业应在投产前依据生产实际情况，依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对项目危险化学品生产、储存场所进行辨识和风险分析，并根据有关规定向当地的安全生产监督管理部门申报备案。

22）必须按规定向作业人员发放危险安全技术说明书（SDS），安全技术说明书的编写应符合GB T16483 2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》；现场设置危险告知牌，向周边企业、社区发布安全信息。

23）新设备投产前或检修后，应根据工艺要求进行测试和模拟试验，确保各种联锁控制达到控制要求。阀门开关到位，保证各种联锁保护控制动作灵敏、可靠。控制系统工艺组态后，应进行功能测试，确认自动控制警报联锁系统灵敏可靠，方可投入使用。

24）对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查；发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于2年。

25）直接从事特种作业的从业人员应根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，必须接受专业培训，并取得专业培训合格和上岗证，方可上岗作业。

26）动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。

27）对生产设备设施、储罐等要定期检查检测，确保储罐、管线阀门、机泵等设备设施完好。加强化学品储罐、管线阀门、机泵等设备腐蚀监控，定期检查，发现腐蚀减薄及时处理。确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。

8.其他建议

1）管道施工阶段，严格执行《可研》要求，在管道的法兰连接处、始末端及分枝处做好可靠的防静电跨接及防雷接地，进行防雷、防静电检测，保证防静电接地电阻满足要求；对于输送管道的设计，应采用机械稳定性高、热绝缘性能好的材料，并要保证结构简单。

2）建议生产单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

3）建议有关单位从该项目设计、施工、安装、试验到验收投产等环节对本报告中提出的危险、有害因素、评价结果和安全对策措施予以高度重视，认真落实安全对策措施及建议，加强施工完成后的施工验收工作，为该工程建成投产后的安全运行提供可靠保障。

4）机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。

5）建设项目生产存储区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，行车应设置“小心落物”和“起重物下不准站人”等警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。企业应在生产区域设置明显的禁火标志，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

6）建设项目施工方面

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准,建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（2）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

（3）加强施工监理；加强施工单位资质管理。特种作业必须持证上岗。

（4）施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

（5）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚于架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

（6）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

（7）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

（8）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

（9）施工中应尽量减少立体交叉作业。必需交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

# 第9章 安全评价结论

## 9.1 评价结果

### 9.1.1 危险、有害因素的辨识结果

1）依据《危险化学品目录》，该项目涉及的危险化学品有DMF、甲苯、丙酮、丁酮、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、丙烯腈、苯酐、甲基丙烯酸甲酯、甲醇、碳酸二甲酯、乙酸乙酯、过硫酸钠、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）、丙烯酰胺、天然气。其中属于重点监管的危险化学品有：甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮二异丁腈。

2）该项目属新建项目，产品聚氨酯树脂属于危险化学品，依据《危险化学品管理条例》，建设单位应取得《危险化学品安全生产许可证》；该项目不涉及易制爆危险化学品；涉及易制毒化学品甲苯、丙酮；涉及高毒物品丙烯酰胺、丙烯腈、TDI；不涉及剧毒化学品、监控化学品；涉及特别管控化学品甲醇。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），通过对该项目可研及企业相关资料分析，该项目涉及的甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）属于重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号），通过对该项目可研进行分析，该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(安监总局40号令)得出结论如下：该项目厂区内不构成危险化学品构成重大危险源。

6）通过采用预先危险性分析法分析了各生产装置子单元存在的主要危险有害因素有：生产装置单元存在的主要危险有害因素有：火灾、爆炸事故的的危险等级为Ⅲ级，灼烫、中毒和窒息的危险等级为Ⅱ级；Ⅲ级是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施；Ⅱ级处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。

7）危险度分析结果：PU生产装置反应釜危险度等级为Ⅱ级，属中度危险；PA生产装置反应釜和冷凝器的危险度等级为Ⅱ级，属中度危险；PET生产装置中反应釜和分馏塔的危险等级为Ⅲ级，属轻度危险；罐组二和中间罐组危险等级分别为Ⅱ级中度危险，罐组三为Ⅲ级低度危险；罐组一区乙酸乙酯储罐的危险等级为厂内最高，Ⅰ级，属高度危险，在公司的生产管理中应从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理，降低危险程度，防止事故发生。

8）根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）的规定，该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为：火灾、爆炸（容器及其它）、中毒和窒息、灼烫；一般危险因素为：触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害和淹溺、坍塌。参照《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010）、《职业病危害因素分类目录》（卫法监发[2002]63号）及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，该项目在生产作业过程中存在的主要有害因素为：高温、毒物；一般有害因素为：噪声与振动、低温及粉尘。

9）根据3.7章节确定的外部防护距离得知，该企业各甲类车间的外部防护距离为50m；甲类仓库外部防护距离为30m；乙类仓库的防护距离为25m；罐组一的外部防护距离为60m；罐组二和罐组三的外部防护距离为50m。结合企业周边环境和总平面图以及本报告中2.2.1节可知，该范围内不存在居民区、人员密集区域等敏感脆弱目标。

### 9.1.2 应重点防范的重大危险有害因素

1该项目产品聚氨酯树脂和丙烯酸树脂为聚合反应，该反应为放热反应，且使用的原料涉及多种甲乙类的易燃液体，必须重点落实和维护反应釜温度和压力的报警和联锁；紧急冷却系统；紧急切断系统；紧急加入反应终止剂系统；搅拌的稳定控制和联锁系统；料仓静电消除、可燃气体置换系统，可燃和有毒气体检测报警装置；高压聚合反应釜设有防爆墙和泄爆面等，避免发生火灾爆炸事故。

2.该项目属于重点监管的危险化学品甲苯、甲醇、丙烯腈、乙酸乙酯、TDI(甲苯二异氰酸酯)、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）需依照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号文进行相应的储存和使用。

3.通过预先危险分析可知该项目火灾、爆炸事故的的危险等级为Ⅲ级；该项目应重点防范的重大危险因素有火灾、爆炸（化学爆炸、物理爆炸及其他爆炸）、中毒和窒息、灼烫；应重视的重大有害因素有：高温、毒物。

### 9.1.3安全条件的评价结果

1. 依照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展和改革委员会令第29号），该项目生产的产品聚酯多元醇和丙烯酸树脂不属于限制类和淘汰类，聚氨酯树脂属于限制类（第二类限制类，石化化工，第3条），但该项目经当地政府批准，并于2021年10月27日取得了永新县发展和改革委员会项目备案登记，项目统一代码：2103-360830-04-01-523593。故该项目符合当地政府政策，适宜建设。

2.根据3.7章节确定的外部防护距离得知，该企业各甲类车间的外部防护距离为50m；甲类仓库外部防护距离为30m；乙类仓库的防护距离为25m；罐组一的外部防护距离为60m；罐组二和罐组三的外部防护距离为50m。结合企业周边环境和总平面图以及本报告中2.2.1节可知，该范围内不存在居民区、人员密集区域等敏感脆弱目标。

3.该项目距离赣江距离远大于1km，符合《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018-2020年）》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）的要求。

4.该项目所在地有较好的运输条件，并符合本地区产业发展和土地利用总体规划，符合国家产业政策，该项目属于江西巨联新材料有限公司新建项目，现已取得永新县发展和改革委员会项目备案的批复和园区工业用地规划。

5.主要生产装置、设施平面布置符合《化工企业总图运输设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》的要求。

6.该项目建成投产后正常运行时对周围环境产生影响较小。

7.该项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。

8.该项目正常情况下自然条件对该项目产生影响较小。

### 9.1.4主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果

1.该项目生产工艺技术来源于苏州巨联环保有限公司的技术转让，此生产工艺在国内市场较为成熟，不属于新工艺、新技术，也不属淘汰类生产工艺技术，其拟定技术方案具备安全、可靠性。

2. 该项目拟采用集散系统DCS和SIS系统实现工艺过程参数的显示和控制；为保证操作人员和生产装置的安全，对重要的工段采用具备紧急停车功能的系统实现工艺生产安全保障，过程控制系统拟设在独立的防爆控制中心楼内，对重点部位生产生产装置和重点危险源管理实施DCS控制模式和程控模式，数据发送偏离时及时报警提醒或切断相关操作。该项目其它工段采用就地与集中相结合的控制方式，对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警，以保证其具有丰富的功能和良好的操作性能及可靠性。拟重点对反应釜温度和压力；反应物料的配比；原料进料流量；蒸馏塔温度、液位；冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等进行监控，中间贮罐、高位槽液位测量由液位仪。设置反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统；紧急断料系统。对生产过程中不太重要的过程参数实行就地检测为主，对生产过程中的温度、压力、流量等参数实行就地显示。处于爆炸危险区域内的电气仪表，按隔爆型进行选型设计，符合安全生产要求；电缆过路穿保护管，符合安全生产要求。

3. 拟采用的技术及设备较先进、工艺合理、设备设施安全可靠（依据对该项目拟采用的技术、设备、工艺与国内外技术的对比及该项目主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性分析）；拟采用的配套及辅助工程满足该项目所需要的安全可靠性的要求。

- 9.1.5应重视的安全对策措施

1）该公司所在地地震烈度为6度，建设单位应根据场地地震基本烈度，作抗震设防。抗震设防按《建筑抗震设计规范》和《构筑物抗震设计规范》执行。其中甲、乙类生产装置抗震设防应采用7度。参考《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3、7.2.6。

2）在工程设计前应根据勘查结果和地质资料和工程的要求，因地制宜，采取以地基处理为主的综合措施，对所有建筑、设备、设施等的基础采取相应的加固处理措施，防止地基湿陷对建筑物产生危害。按要求做好该项目的埋地电缆、排水的设计与施工。

3）该项目压缩机室内应有良好的自然通风或机械通风设施，应设置可燃气体浓度监测、报警和相应的事故通风装置。

4）建议企业根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）要求完成精细化工反应安全风险评估，根据反应热、绝热温升等参数评估反应的危险等级，根据最大反应速率到达时间等参数评估反应失控的可能性，结合相关反应温度参数进行多因素危险度评估，确定反应工艺危险度等级。根据反应工艺危险度等级，明确安全操作条件，从工艺设计、仪表控制、报警与紧急干预（安全仪表系统）、物料释放后的收集与保护，厂区和周边区域的应急响应等方面提出有关安全风险防控建议；要根据危险度等级和评估建议，设置相应的安全设施和安全仪表系统。

5）设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章、标准和有关规定，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033）和建设项目安全评价报告提出的对策措施和建议，充分运用反应安全风险评估和HAZOP分析成果，对建设项目的安全设施进行设计，并编制符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》要求的建设项目安全设施设计专篇。

6）联锁控制装备的设置要求：（1）可根据实际情况设置储罐的温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等。（2）紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。（3）原则上，自动控制装备应同时设置就地手动控制装置或手动遥控装置备用。就地手动控制装置应能在事故状态下安全操作。（4）不能或不需要实现自动控制的参数，可根据储罐的实际情况设置必要的监测报警仪器，同时设置相关的手动控制装置。（5）安全控制装备应符合相关产品的技术质量要求和使用场所的防爆等级要求。

7）依据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号），该项目涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他装置、危险化学品储存设施安全仪表系统应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。

8）该项目涉及重点监管的危险化学品甲苯、甲醇、乙酸乙酯等，建设单位应当根据涉及重点监管的危险化学品的数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照3.3.2节要求完善安全措施和应急处置措施。《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）；

9）依该项目涉及的罐区储罐，应在各出料支管安装截断阀；其储罐的液位、温度压力及其机泵、控制阀门的开关状态，应在相关项目自动控制系统内均有显示，应设置动联锁切断装置，检测和报警信号传至相关项目自动控制系统。环境温度变化可能导致体积膨胀而超压的液体管道，应设有安全泄压装置。

10）仓库的每个防火分区的最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

11）安全仪表系统涉及的测量元件、传感器、执行元件等应有相应等级的认证标记。

12）爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定：（1）根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，应选择相应的电气设备。涉及甲苯、乙酸乙酯等具有易燃易爆性物料的场所内的设备防爆等级应不低于Ⅱ类，A级T1组。防爆型电气设备或仪表因需要在爆炸危险区域使用非防爆设备时应采取隔爆措施。（2）选用的防爆电气设备的级别和组别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。（3）爆炸危险区域内的电气设备，应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 （4）电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

13）可能存在爆炸性气体和粉尘涉爆环境的生产设施，应进行电气设备防爆设计，防爆等级应符合相关规范要求。

14）装置区应设置火灾报警系统及手动报警按钮。

15）该项目中存在重点监管的危险化学品丙烯腈，应配置两套以上重型防护服；使用防爆型的通风系统和设备。配置化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶手套、过滤式防毒面具（半面罩）、空气呼吸器等；

16）可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。

17）存在易燃易爆气体的和通风不良的生产车间、仓库应设置机械通风进行日常通风和事故通风，通风换气次数>12次/时。事故通风装置应与可燃有毒检测报警装置联锁。

18）该项目建成后应依据《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》，企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

19）建议项目建成投产之前，应将的应急救援设备、设施、应急救援措施落实到位，并依据应急救援预案进行演练。该项目应与周边区域企业及辖区消防队伍建立防火防爆、防毒区域性联防，并制定应急措施，实现区域联防。

20）项目建成投产前，对粉尘涉爆场所制定相应的粉尘清扫制度。

## 9.2 评价结论

### 9.2.1危险、有害因素受控程度分析

通过对该项目生产过程情况分析，该项目存在一定的危险有害因素，但在采取可行性研究报告及本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上，项目的危险、有害程度可降低，可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。

### 9.2.2建设项目法律法规的符合性

1. 依照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展和改革委员会令第29号），该项目生产的产品聚酯多元醇和丙烯酸树脂不属于限制类和淘汰类，聚氨酯树脂属于限制类（第二类限制类，石化化工，第3条），但该项目经当地政府批准，并于2021年10月27日取得了永新县发展和改革委员会项目备案登记，项目统一代码：2103-360830-04-01-523593。故该项目符合当地政府政策，适宜建设；拟建地址位于江西省吉安市永新县工业园区的化工集中区内，符合国家和当地政府的规划。

2. 根据3.7章节确定的外部防护距离得知，该企业各甲类车间的外部防护距离为50m；甲类仓库外部防护距离为30m；乙类仓库的防护距离为25m；罐组一的外部防护距离为60m；罐组二和罐组三的外部防护距离为50m。结合企业周边环境和总平面图以及本报告中2.2.1节可知，外部安全防护距离范围内无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护。

3.该项目距离赣江远超过1km，符合《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018-2020年）》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）的要求。

4.拟采用的技术及设备先进、工艺合理、设备设施安全可靠；拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。

5.该项目投产后，正常情况下对周边自然环境的污染较小，与周边居民生活的相互影响较小。

6.该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施，已在本报告作了详细说明，希望建设和设计单位在今后的工作中能尽快完善。

7. 建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范，将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位；完善各项安全规章制度、事故应急预案，并进行认真学习和演练；生产运行过程中，确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用，操作人员严格执行安全操作规程。

综上所述，江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价和安全条件审查，符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求，符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

# 第10章 与建设单位交换意见的情况结果

评价组检查人员在选址现场勘察阶段和报告编制人员在报告编写过程中，与建设单位的负责人和项目工程技术人员在（面对面、电话、电子邮件）广泛交换意见的基础上，对该项目的拟采用的主要生产技术和工艺流程有了更深入的认识，对辩识、分析该项目的主要生产工艺流程、生产装置及设备、设施所存在的固有危险、有害因素比较透彻，双方都有很多较大的收获，保证了本报告的编制工作得以顺利完成。交流意见主要如下：

1.针对项目周边环境、敏感目标方面

2.针对工程所配套的平面布置、公用工程情况等；

3.针对《可研》中描述有误的地方，如工艺过程、辅助设备方面；

4.设计时应考虑到的方面，如周边环境、依托设施的匹配性等。

5.针对项目技术来源，涉及的原辅材料、产品成分、设备参数、工艺条件。

6.安全投入概算等

江西巨联新材料有限公司对本次安全条件评价报告（电子交流版）的内容进行了核对和修改，同意江西赣昌安全生产科技服务有限公司在本报告中提出的安全建议及措施，认可本报告的评价结论。

- 附件A 危险化学品安全技术说明及储运要求

1、DMF

| 标识 | 中文名：N，N-二甲基甲酰胺；甲酰二甲胺 |  | 英文名：N,N-dimethylformanide;DMF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H7NO |  | 分子量：73.10 |  | UN编号：2265 |
|  | 危规号：33627 |  | RTECS号：LQ2100000 |  | CAS编号：68-12-2 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的特殊臭味。 |  |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT2 |
|  | 熔点(℃)：-61 | 相对密度（水=1）：0.94 |  |  |  |
|  | 沸点(℃)：152.8 | 相对密度（空气=1）：2.51 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：3.46(60℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.87 |  |  |  |
|  | 临界温度(℃)：374 | 燃烧热(kJ/mol)：1915 |  |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.48 | 折射率：1.428(25℃) |  |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：与水混溶,可混溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：440 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 闪点(℃)：58 | 避免接触条件： |  |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：2.2-15.2 | 禁忌物：强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 20mg/m3[皮］ 超限倍数：2.0 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 4000mg/kg(大鼠经口);4720mg/kg (兔经皮) LC509400 mg/m3,2h(小鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 亚急性慢性毒性：大鼠吸入2500 mg/ m3,6h/d,5d,80%死亡，肝肾有病变。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  | Ⅲ级(中度危害) |  |
|  | 健康危害：急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头病、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合症，血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸有困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法；羟胺-氧化铁分光光度法。 工程控制：生产过程密闭操作，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |

2、甲苯

| 标识 | 中文名：甲苯;甲基苯 | 英文名：methylbenzene；Toluene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H8 | 分子量：92.14 |  | UN编号：1294 |
|  | 危规号：32052 | RTECS号：XS5250000 |  | CAS编号：108-88-3 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有类以苯的芳香气味。 |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT1 |
|  | 熔点(℃)：-94.9 | 相对密度（水=1）：0.87 |  |  |
|  | 沸点(℃)：110.6 | 相对密度（空气=1）：3.14 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：4.89(30℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：2.69 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：318.6 | 燃烧热(kJ/mol)：3905.0 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.11 | 折射率： |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：2.5 | 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：535 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：4 | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.2-7.0 | 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.666 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处,处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土,用水灭火无效。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 50 mg/m3[皮] PC-STEL 100 mg/m3[皮] |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5000mg/kg (大鼠经口) 12124mg/kg (兔经皮) LC50 20003mg/m3，8h(小鼠吸入) 刺激性：人经眼：300 ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg,中度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠、豚鼠吸入390mg/m3，8h/d，90-127d，引起造血系统和实质性脏器改变。致突变性：微核试验：小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析：大鼠吸入5400μg/m3,16周(间歇)。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：1.5g/m3，24h(孕1-18d用药),致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：500mg/m3，24h(孕6-13d用药)，致胚胎毒性。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  | Ⅲ级(中度危害) |  |
|  | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法。工程控制：生产过程密封,加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴乳胶手套。其他：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其他惰性材料吸附或吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超3m/s)，且有接地装置,防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

3、己二酸

| 标识 | 中文名：己二酸 | 英文名：hexanedioic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H10O4 | 分子量：146.46 | UN编号： |
|  | 危规号：81647 | RTECS号： | CAS编号：42331-63-5 |
| 理化性质 | 性状：白色固体粉末，能升华。 |  | 爆炸性粉分组：T11 |
|  | 熔点(℃)：153 | 相对密度（水=1）：1.36 |  |
|  | 沸点(℃)：330.5(分解) | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：1.33(165℃) | 辛烷/水分配系数的对数值：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：微溶于水，微溶于乙醚，溶于乙醇。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：不燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无意义 | 避免接触条件： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：碱、氧化剂、还原剂。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (MPa) ：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：本品可燃，具刺激性。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解，放出刺激性烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国PC-MAC(mg/m3), PC-TWA(mg/m3)及PC-STEL(mg/m3)未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 1900 mg/kg (小鼠经口)；280 mg/kg（小鼠皮下）；LC50 无资料 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。目前，在工业使用中未见职业性损害的报告。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足、量温水，催吐。 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：密闭操作。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超樯时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟，注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离污染区，限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热泪盈眶源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，节忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

4、丙酮

| 标识 | 中文名：丙酮;阿西通 | 英文名：acetone |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6O | 分子量：58.08 |  | UN编号：1090 |
|  | 危规号：31025 | RTECS号：AI3150000 |  | CAS编号：67-64-1 |
| 理化性质 | 性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT1 |
|  | 熔点(℃)：-94.6 | 相对密度（水=1）：0.80 |  |  |
|  | 沸点(℃)：56.5 | 相对密度（空气=1）：2.00 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(39.5℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.24 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：235.5 | 燃烧热(kJ/mol)：1788.7 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.72 | 溶解性：与水混溶,可溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)1.157 |  |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：465 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：-20 | 避免接触条件：高热 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：2.5-13.0 | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.870 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：可能的话将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值： 中国：PC-TWA 300 mg/m3 PC-STEL 450 mg/m3 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5800 mg/kg (大鼠经口) LC5020000 mg/ kg (兔经皮) 刺激性：家兔经眼：3950μg重度刺激。家兔经皮开放性刺激性试验：395mg，轻度刺激。致突变性：细胞遗传学分析：制酒酵母菌200mmol/管 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  | Ⅳ级（轻度危害） |  |
|  | 健康危害：急性中表现为对中枢神经的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。长期接触该品出现晕眩、烧灼感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法,糠醛分光光度法。工程控制：生产过程密封,全面通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手 防 护：戴橡胶手套。 其 他：工作现场禁止吸烟，注意个人清洁卫生。避免反复长期接触。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装应注意控制流速(不超过3m/s)，且有接地装置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

5、丁酮

| 标识 | 中文名：2-丁酮；甲基乙基酮 | 英文名：2-butanone;methyl ethyl ketone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O | 分子量：72.11 | UN编号：1193 |
|  | 危规号：32073 | RTECS号：EL6475000 | CAS编号：78-93-3 |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有类似丙酮的气味。 |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT1 |
|  | 熔点(℃)：-85.9 | 相对密度（水=1）：0.81 |  |
|  | 沸点(℃)：79.6 | 相对密度（空气=1）：2.42 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：9.49(20℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：0.29 |  |
|  | 临界温度(℃)：260 | 燃烧热(kJ/mol)：2441.8 |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.40 | 折射率：1.381(15℃) |  |
|  | 最小点火能(mJ)：0.27 | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚,可混溶于油类 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度(℃)：404 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：-9 | 避免接触条件： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.7-11.4 | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱类 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.830 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒性及健 康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 300mg/m3, PC-STEL 600mg/m3 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 3400 mg/kg (大鼠经口) 6480mg/kg (兔经皮) LC50 23520mg/m3，8h(大鼠吸入) 刺激性：家兔经眼：80mg,引起刺激。家兔经皮开放性刺激性试验：13780μg（24h），轻度刺激。致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌33800 ppm。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：3000 ppm(7h,孕6-15d )，致颅面部(包括鼻、舌)发育异常，致泌尿生殖系统发育异常，致凝血异常。属低毒类。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：对眼、鼻、喉粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与2-己酮混合应用，能加强2-己酮引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法。工程控制：生产过程密封,全面通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。其他：工作现场禁止吸烟，注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装应注意控制流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

6、丙烯酸乙酯

| 标识 | 中文名：丙烯酸乙酯 | 英文名： ethyl acrylate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H8O2 | 分子量：100.11 | UN编号：1917 |
|  | 危规号：32147 | RTECS号：AT0700000 | CAS编号：140-88-5 |
| 理化性质 | 性状：无色液体,有辛辣的刺激气味 |  | 爆炸性气体分类：ⅡBT2 |
|  | 熔点(℃)：＜-72 | 相对密度（水=1）：0.94 |  |
|  | 沸点(℃)：99.8 | 相对密度（空气=1）：3.45 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：3.90(20℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：1.4068 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度(℃)：350 | 聚合危害：聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：9 | 避免接触的条件：受热、接触空气 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.4-4.0 | 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类、过氧化物。 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。温度超过20℃，能聚合积热，引起爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：未制订标准 美国：TVL-TWA 20mg/m3[皮] TLV-STEL 61mg/m3[皮] |  |  |
|  | 急性毒性：LD50800mg/kg(大鼠经口) 1834mg/kg(兔经皮) LC50 8916mg/m3，4h（大鼠吸入） 刺激性：家兔经眼：45mg，轻度刺激。家兔经皮： 10mg（24h），轻度刺激。亚慢性与慢性毒性：大鼠吸入2.209g/m3，19天，死亡率为12/18。致突变性：微核试验：小鼠腹腔225mg/kg。姊妹染色单体交换：仓鼠卵巢150mg/L。致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性，人类无可靠数据。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害：对呼吸道有刺激性，高浓度吸入引起肺水肿。有麻醉作用。眼直接接触可致灼伤。对皮肤有明显的刺激和致敏作用。口服强烈刺激口腔及消化道，可出现头晕、呼吸困难、神经过敏。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 监测方法：溶剂解吸-气相色谱法 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超3m/s)，且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

7、丙烯酸丁酯

| 标识 | 中文名：丙烯酸丁酯（抑制了的） | 英文名：n-butyl acrylate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H12O2 | 分子量：128.17 | UN编号：2348 |
|  | 危规号：33601 | RTECS号：UD3150000 | CAS编号：141-32-2 |
| 理化性质 | 性状：无色液体。 |  | 爆炸性气体分类：ⅡBT3 |
|  | 熔点(℃)：-64.6 | 相对密度（水=1）：0.89 |  |
|  | 沸点(℃)：145.7 | 相对密度（空气=1）：4.42 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：1.33(35.5℃) | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度(℃)：275 | 聚合危害：聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：37 | 避免接触条件：受热、光照。 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.2-9.9 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚,聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国： PC-TWA 25mg/m3 [致敏物] 超限倍数：2.0 美国：TVL-TWA 52mg/m3 TLV-STEL 未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 900mg/kg (大鼠经口) 2000mg/kg(兔经皮) LC50 14305mg/m3，4h(大鼠吸入) 刺激性：家兔经皮开放性刺激试验：10 mg（24h），轻度刺激。家兔经眼：50 mg，轻度刺激。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：135 ppm （6h）(孕6-15天)，植入后死亡率升高。致癌性：IARC致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠数据。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：吸入、口服或经皮吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：溶剂解吸-气相色谱法。工程控制：生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

8、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）

| 标识 | 中文名：4,4，-二苯甲烷二异氰酸酯；MDI | 英文名：Diphenyl methane-4,4，-diisocyanate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C15H10N2O2 | 分子量：250.3 | UN编号：2489 |
|  | 危规号：61654 | RTECS号： | CAS编号：101-68-8 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色至浅黄色结晶或熔融固体，具有刺激性臭味 |  |  |
|  | 熔点(℃)：38 | 相对密度（水=1）：1.197(70℃) |  |
|  | 沸点(℃)：156-158（1.33kPa） | 相对密度（空气=1）：8.5 |  |
|  | 饱和蒸气压(Pa)：0.13/40℃ | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 折射率：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 溶解性：可溶于丙酮、甲苯、氯苯、二氯甲烷。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：可燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：202 | 聚合危害：遇潮气、水分、触媒和高热易聚合。 |  |
|  | 自燃温度(℃)：232 | 禁忌物：温水、胺类、醇、碱类。 |  |
|  | 爆炸极限(V%)： | 燃烧(分解)产物：CO、CO2、NOx |  |
|  | 危险特性：可燃、遇明火能燃烧。遇潮气、水分、触媒和高热易聚合。能释放出有毒蒸气。 |  |  |
|  | 灭火方法及灭火剂：用二氧化碳、干粉，大火用水施救。消防人员佩戴防毒面具，穿防护服。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 0.05 mg/m3 , PC-STEL 0.1 mg/m3 美国：TVL-TWA 0.055 mg/m3 TLV-STEL 未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 无资料 LC50 15ppm, 2h（大鼠吸入） |  |  |
|  | 健康危害：对人体危害：蒸气和烟雾刺激眼睛及上呼吸道、气管。皮肤、眼睛、鼻或上呼吸道反复暴露可能会引起炎症和哮喘氧症状。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用水、肥皂彻底清洗。如产生皮炎就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离污染区，安置休息并保暖。严重者就医。 食 入：误服立即漱口，饮水或牛奶，速送医院救治。 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：密闭作业，作业环境通风良好。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手 防 护：戴橡胶耐油手套。 其 他：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃材料结构库房中，防止包装容器受损、受潮，远离热源和火源，与胺类、醇、碱类和含水物品隔离储运。 |  |  |

9、TDI(甲苯二异氰酸酯)

| 标识 | 中文名：甲苯2,4二异氰酸酯 2,4-二异酸甲苯酯 | 英文名：Toluene-2,4-diisocyanate；TDI 2,4-Diisocyanato-toluene；Diisocyantotoluene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C9H6N2O2 | 分子量：174.2 |  | UN编号：2078 |
|  | 危规号：61111 | RTECS号：CZ6300000 |  | CAS编号：584-84-9 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明至淡黄色液体,有刺激性气味；遇光颜色变深。 |  |  | 剧毒品编号：14 |
|  | 熔点(℃)：13.2℃ | 相对密度(水=1)1.22； |  |  |
|  | 沸点：118℃/1.33kPa | 相对密度(空气=1)6.0 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：1.33kPa/118℃ | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：无资料 |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于丙酮、醚等 |  |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 聚合危害：聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：121℃ | 避免接触的条件：潮湿空气 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：0.9-9.5 | 禁忌物：胺类、水、醇类、酸类、碱类。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或水蒸气分解放出有毒的气体。若遇高热，可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、砂土、干粉、二氧化碳。禁止使用酸碱灭火剂。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值： 中国：PC-TWA 0.1 mg/m3 PC-STEL 0.2 mg/m3 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；LC5014ppm，4h(大鼠吸入)；人经口5000mg/kg，最小致死剂量。亚急性和慢性毒性：人吸入16mg/m3×3-4周，呼吸道炎症；人吸入0.5mg/m3×1周，呼吸道刺激。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入。 |  | Ⅱ级(高度危害) |  |
|  | 健康危害：本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。 慢性影响：反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法。 工程控制：密闭操作，局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，应该佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿相应的防护服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 废弃物处置方法：用控制焚烧法。焚烧炉排的氮氧化物通过酸洗涤器或高熳装置除去。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。保持容器密封。单独存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |

10、丙烯腈

| 标识 | 中文名：丙烯腈；乙烯基氰 | 英文名：acrylonitrile；cyanoethylene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H3N | 分子量：53.06 |  | UN编号：1093 |
|  | 危规号：32162 | RTECS号：AT5250000 |  | CAS号：107-13-1 |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有桃仁气味 | 剧毒品编号：119 |  | 爆炸性气体分类：ⅡBT1 |
|  | 熔点（℃）：-83.6 | 溶解性：微溶于水,，易溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：77.3 | 相对密度（水=1）：0.81 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(22.8℃) | 相对密度（空气=1）：1.83 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：246 | 燃烧热（kJ/mol）：1757.7 |  |  |
|  | 临界压力（MPa）：3.5 | 最小引燃能量（mJ）：0.16 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO CO2及氮氧化物 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-5 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 爆炸极限(V％)：2.8-28.0 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：480 | 禁忌物：酸类、强氧化剂、碱类 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热易引起燃烧,并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。 |  |  |  |
| 毒 性 | 接触限值：中国： PC-TWA 1mg/m3[皮] PC-STEL 2mg/m3[皮] 可疑人类致癌物 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  | Ⅱ级（高度危害） |  |
|  | 有毒，在体内产生氰化物，吸入蒸汽、皮肤接触或摄入都能致死，刺激眼睛和呼吸道，长时间与皮肤接触引起灼伤，能推迟几h发病，并影响中枢神经系统。 LD50：78 mg/kg(大鼠经口)；250 mg/kg(兔经皮) |  |  |  |
| 对人体危害 | 本品在体内析出氰根，抑制呼吸酶；对呼吸中枢有直接麻醉作用。急性中毒：以中枢神经系统症状为主，伴有上呼吸道和眼部刺激症状。轻度中毒有头晕、头痛、乏力、上腹部不适、恶心、呕吐、胸闷、手足麻木、意识朦胧及口唇紫绀等。眼结膜及鼻、咽部充血。重者除上述症状加重外，出现四肢阵发性强直抽搐、昏迷。液体污染皮肤，可致皮炎，局部出现红斑、丘疹或水庖。慢性中毒：尚无定论。长期接触，部分工人出现神衰综合症，低血压等。肝脏影响未肯定。 |  |  |  |
| 急 救 | 吸入后迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸畅通。呼吸困难时给输氧。呼吸心跳停止时立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。皮肤接触时，立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。眼睛接触后，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。食入后，饮足量温水，催吐，用1:5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，充分的局部排风和全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。 个体防护：可能接触蒸气时，必须佩戴自吸过虑式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。穿连衣式胶布防毒衣。戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性碳或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风仓库内，室内温度小于30℃；远离火种、热源，防日光直射；包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。定期检查否有泄漏现象。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |

11、苯酐

| 标识 | 中文名：邻苯二甲酸酐；苯酐 | 英文名：o-phthalic;anhydride |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H4O3 | 分子量：148.11 |  |  | UN编号：2214 |
|  | 危规号：81631 | RTECS号：TI3150000 |  |  | CAS编号：85-44-9 |
| 理化性质 | 性状：白色针状结晶。 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：131.2 |  | 相对密度（水=1）：1.53 |  |  |
|  | 沸点(℃)：295 |  | 相对密度（空气=1）：5.10 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：0.13(96.5℃) |  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |
|  | 临界温度(℃)： |  | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  | 折射率： |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 |  | 溶解性：不溶于冷水,溶于热水、乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：可燃 |  | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 引燃温度(℃)：570 |  | 避免接触条件：潮湿空气 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.7-10.4 |  | 禁忌物：强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力 (MPa) ：无资料 |  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国PC-MAC(mg/m3) 1,PC-TWA(mg/m3) 及PC-STEL(mg/m3)未制定标准美国TVL-TWA OSHA 2ppm,12.2mg/m3ACGIH 1ppm,6.1mg/m3美国TLV-STELACGIH未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 4020mg/kg (大鼠经口)LC50刺激性：家兔经眼：119mg，重度刺激。家兔经皮：595mg(24小时),重度刺激。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  | Ⅲ级（中度危害） |  |
|  | 健康危害：本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者，可诱发哮喘。可致皮肤灼伤。慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少数15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：溶剂洗脱-气相色谱法。工程控制：密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴安全防护眼镜。身体防护：穿防酸碱塑料工作服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |

12、甲基丙烯酸甲酯

| 标识 | 中文名：甲酸丙烯酸甲酯； α-甲基丙烯酸甲酯 | 英文名：methyl methacrylate； methacrylic acid,methyl ester |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H8O2 | 分子量：100.12 |  | UN编号：1247 |
|  | 危规号：32149 | RTECS号：OZ5075000 |  | CAS编号：80-62-6 |
| 理化性质 | 性状：无色易挥发液体，并具有强辣味。 |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT2 |
|  | 熔点(℃)：-50 | 相对密度（水=1）：0.94(20℃) |  |  |
|  | 沸点(℃)：101 | 相对密度（空气=1）：2.86 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：5.33(25℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：1.38 |  |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 折射率： |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：微溶于水,溶于乙醇等。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：435 | 聚合危害：聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：10 | 避免接触条件：光照易聚合 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：2.12-12.5 | 禁忌物：氧化剂、酸类、碱类、还原剂、胺类、卤素 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在受热、光和紫外线的作用下易发生聚合，粘度逐渐增加，严重时整个容器的单体可全部发生不规则爆发性聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 100mg/m3 超限倍数：1.5 [致敏物] |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 7872mg/kg (大鼠经口) LC50 12412mg/ m3 (大鼠吸入) 致突变性：微粒体致突变：鼠伤寒沙门氏菌34mmol/L。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：109g/kg(孕6-15天用药)，致胚胎毒性，对肌肉骨骼系统有影响。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  | Ⅳ级（轻度危害） |  |
|  | 健康危害：本品有麻醉作用，有刺激性。急性中毒：表现有粘膜刺激症状、乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷，可有意识障碍。慢性影响：体检发现接触者中血压升高、萎缩性鼻炎、结膜炎和植物神经功能障碍百分比增高。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法。工程控制：生产过程密封,加强通风。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 通常商品加有阻聚剂。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

13、甲醇

| 标识 | 中文名：甲醇；木酒精 | 英文名：methyl alcohol；Methanol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4O | 分子量：32.04 |  | UN编号：1230 |
|  | 危规号：32058 | RTECS号：PC1400000 |  | CAS编号：67-56-1 |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT2 |
|  | 熔点(℃)：-97.8 | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |
|  | 沸点(℃)：64.8 | 相对密度（空气=1）：1.11 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：13.33(21.2℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.82(-0.66) |  |  |
|  | 临界温度(℃)：240 | 燃烧热(kJ/mol)：727.0 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：7.95 | 折射率： |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：0.215 | 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：385 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：11 | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5.5-44.0 | 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束,处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 25mg/m3[皮], PC-STEL 50mg/m3[皮] |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5628mg/kg(大鼠经口) 15800mg/kg(兔经皮) LC50 83776mg/m3，4h（大鼠吸入） 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3,12h/天,3个月，在8-10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12ppm。DNA抑制：人淋巴细胞300mmol/L。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：7500mg/kg(孕7-19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000 ppm（7h），（孕1-22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  | Ⅲ级（中度危害） |  |
|  | 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 监测方法：气相色谱法；变色酸分光光度法。工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超3m/s)，且有接地装置,防止静电积聚。 |  |  |  |

14、碳酸二甲酯

| 标识 | 中文名：碳酸二甲酯 | 英文名：dimethyl carbonate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O3 | 分子量：90.1 | UN编号：1161 |
|  | 危规号：32157 | RTECS号： | CAS编号：616-38-6 |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有芳香气味。 |  | 爆炸性气体分类：ⅡBT1 |
|  | 熔点(℃)：0.5 | 相对密度（水=1）：1.07 |  |
|  | 沸点(℃)：90 | 相对密度（空气=1）：3.1 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：6.27(20℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：0.23 |  |
|  | 临界温度(℃)：274.85 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.5 | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：不溶于水，可混溶于多数有机溶剂、酯、碱 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：19 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 避免接触条件：潮湿空气 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：3.1-20.5 | 禁忌物：氧化剂、还原剂、强酸、强碱 |  |
|  | 最大爆炸压力 (MPa) ：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，遇高热、明火易燃，在炎场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：未制订标准 美国：未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD5013000mg/kg (大鼠经口)LD506000mg/kg (小鼠经口) LC50 无资料。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害： 吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。本品对皮肤有刺激性。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。大鼠在29.7g/m3浓度下很快发生喘息，共济失调，口、鼻出现泡沫，肺水肿，在2小时内死亡。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动的清水冲洗皮肤至少15分钟，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动的清水冲洗皮肤至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧或人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触基蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟。工作毕淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。库温不宜超过10℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和例行的收容材料。 |  |  |

15、乙酸乙酯

| 标识 | 中文名：乙酸乙酯；醋酸乙酯 | 英文名：ethyl acetate;acetic ester |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O2 | 分子量：88.10 |  | UN编号：1173 |
|  | 危规号：32127 | RTECS号：AH5425000 |  | CAS编号：141-78-6 |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  | 爆炸性气体分类：ⅡAT2 |
|  | 熔点(℃)：-83.6 | 相对密度（水=1）：0.90 |  |  |
|  | 沸点(℃)：77.2 | 相对密度（空气=1）：3.04 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：13.33(27℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：0.73 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：250.1 | 燃烧热(kJ/mol)：2244.2 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：3.83 | 折射率： |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：0.46 | 溶解性：微溶于水,溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：426 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：-4 | 避免接触条件： |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：2.0-11.5 | 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.850 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 200mg/m3 PC-STEL 300mg/m3 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5620mg/kg (大鼠经口) 4940mg/kg (兔经口) LC50 5760mg/ m3，8h (大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性：豚鼠吸入2000 ppm或7.2 g/m3，65次接触,无明显影响。致突变性：性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  | Ⅳ（轻度危害） |  |
|  | 健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经过敏障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法；羟胺-氯化铁分光光度法。 工程控制：生产过程密封,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手 防 护：戴乳胶手套。其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其他惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封，应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意控制流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

16、过硫酸钠

| 标识 | 中文名：过硫酸钠 | 英文名：sodium persulfate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Na2S2O8 | 分子量：238.13 | UN编号：1505 |
|  | 危规号：51504 | RTECS号： | CAS编号：7727-27-1 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色颗粒，无气味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：无意义（分解） | 相对密度（水=1）：2.4 |  |
|  | 沸点(℃)：无意义（分解） | 相对蒸汽密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(mmHg,20℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无意义 |  |
|  | 临界温度(℃)：无意义 | 辛烷/水分配系数对数值：无意义 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无意义 | 溶解性：溶于水。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：助燃 | 聚合危害：不能发生 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：强还原剂、金属粉末和醇类 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无意义 | 燃烧(分解)产物：硫的氧化物和氧气 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高温能引起分解，能释放氧而具有助燃性。具有强氧化性，与还原剂能发生强烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：可用雾状水、泡末、干粉扑救。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：未制定标准 美国：TWA-TLV 0.1mg/m3。 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 920 mg/kg（雌性大鼠经口）；LD50 930 mg/kg（雄性大鼠经口）； LD50 >10.00 mg/kg（家兔经皮）； LD50 >5.1mg/kg（大鼠吸入，4h）； 生态毒性：LD50 771mg/L 96h（蓝鳃太阳鱼）；LC50 519mg/L 96h（草虾）；LC50 163mg/L 96h（红鳟） |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：对眼、皮肤、呼吸系统有刺激，连续的直接接触会引起皮炎，过敏者吸入该产品的粉末会引起咳嗽和呼吸困难，咽下会有危害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱下被污染的衣服，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提取眼睑，立即用大量清水冲洗至。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸有困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水彻底洗净嘴，饮大量水。不要催吐。立即就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：无资料。 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴乳胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的休检。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。隔离可燃性物质。建议应急处理人员戴字迹式呼吸器，穿胶靴，戴厚的橡胶手套。用干石灰、砂土和苏打灰覆盖，用不产生火花工具移至有盖收集器内，运至废物处理场所处理。处理完毕后，使泄露污染区通风，用水冲洗。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、避光、通风仓间内。远离可燃物、热源、火花和明火。保持容器密封。除不锈钢外，其他金属会引起分解。湿气和高温促进分解。与联氨或有机单体（促使聚合反应）接触反应剧烈。 |  |  |

17、偶氮引发剂（偶氮二异丁腈）

| 标识 | 中文名：2,2，-偶氮二异丁腈； 发孔剂N | 英文名：2,2,-azodiisobutyronitrile； azobisisobutyronitrile |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H12N4 | 分子量：164.21 | UN编号：2952 |
|  | 危规号：41040 | RTECS号：UG0800000 | CAS编号：78-67-1 |
| 理化性质 | 性状：白色透明结晶。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：110(分解) | 相对密度（水=1）：无资料 |  |
|  | 沸点(℃)：无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：无资料 | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、甲苯等。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 避免接触条件：受热。 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳,二氧化碳,氰化物,氮氧化物,氮气。 |  |
|  | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂混合，经摩擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时，放出有毒气体。受热时性质不稳定，40℃逐渐分解，至103-104℃时激烈分解，放出氮气及数种有机氰化合物，对人体有害，并散发出较大热量，能引起爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直致灭火结束。 灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 25-30mg/kg（大鼠经口）；17.2-25mg/kg（小鼠经口） LC50亚急性和慢性毒性：大鼠经口32mg/m3，30天致死。重复吸入本品加热至70-80℃的挥发性物质，2h/天，8-10天，引起兴奋，呼吸困难，有时发生痉挛。剖见肺局部有出血和水肿等改变；肝肾有病理改变。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：在体内可释放氰离子引起中毒。大量接触本品者出现头痛、头胀、易疲劳、流涎和呼吸困难；亦可见到昏迷和抽搐。用本品做发泡剂的泡沫塑料加热或切割时产生的挥发性物质可刺激咽喉，口中有苦味，并可致呕吐和腹痛。本品分解能产生剧毒的甲基琥珀腈。长期接触本品可引起神经衰弱综合症，呼吸道刺激症状，肝肾损害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：密闭操作,局部排风。 呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴自吸过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿透气型防毒服。 手 防 护：戴防毒物渗透手套。 其 他：工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。用水润湿，使用无火花工具收集于密闭的塑料桶或纸板桶中。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过28℃。防止阳光直射。包装密封。储存期不可太长，规定三个月轮换一次。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包及容器损坏。 |  |  |

18、丙烯酰胺

| 标识 | 中文名：丙烯酰胺 | 英文名：acrylamide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H5NO | 分子量：71.08 |  | UN编号：2074 |
|  | 危规号：61740 | RTECS号：AS3325000 |  | CAS编号：79-06-1 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶固体，无气味。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：84.5 | 相对密度（水=1）：1.12 |  |  |
|  | 沸点(℃)：125(3.33kPa) | 相对密度（空气=1）：2.45 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：0.21/84.5℃ | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.67 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：无资料 |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：可燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 聚合危害：聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 避免接触的条件：受热、光照。 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |  |  |  |
|  | 灭火方法： 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 0.3mg/m3[皮] |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50150-180mg/kg(大鼠经口) LC50 无资料 刺激性：家兔经眼：5mg(24h),重度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠经口食物中添加0.02%-0.04%本品,1-6个月,出现末梢神经、神经轴突、髓鞘膜变性。 致突变性：姊妹染色单体交换：大鼠经口600mg/kg,10天(连续)。精子形态学改变：小鼠腹腔注射100mg/kg。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200 mg/ kg，(孕7-16天 )，引起新生鼠生化和代谢改变。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：544 mg/ kg(9周,雄性)，引起精子、雄性生育指数改变和植入后死亡率增加。 致癌性：IARC致癌性评论：动物阳性。可能人类致癌物。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  | Ⅱ级（高度危害） |  |
|  | 健康危害：本品是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统。轻度中毒以周围神经损害为主；重度可引起小脑病变。中毒多为慢性经过，初起为神经衰弱综合症。继之发生周围神经病。出现四肢麻木、感觉异常、腱反射减弱或消失、抽搐、瘫痪等。重度中毒出现以小脑病变为主的中毒性脑病。出现震颤、步态紊乱、共济失调，甚至大小便失禁或小便潴留。皮肤接触本品，可发生粗糙、角化、脱屑。本品中毒主要因皮肤吸收引起。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸有困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |

19、天然气

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：methane;Marsh gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4为主 | 分子量：16.04 | UN编号：1971 |
|  | 危规号：21007 | RTECS号：PA1490000 | CAS编号74-82-8 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体 |  | 爆炸性气体分组：ⅡAT1 |
|  | 熔点(℃)：-182.5 | 相对密度（水=1）：0.42(-164℃) |  |
|  | 沸点(℃)：-161.5 | 相对密度（空气=1）：0.55 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32/-168.8℃ | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)：-82.6 | 燃烧热(kJ/mol)：889.5 |  |
|  | 临界压力(MPa)：4.59 | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：0.28 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：-188 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 引燃温度(℃)：538 | 避免接触的条件： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5.3-15 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.717 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：未制订标准 美国：TVL-TWA：ACGIH窒息性气体 TVL-STEL 未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50无资料 LC50无资料。 环境危害：该物质对环境有危害，对鱼类和水体应给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中含量达25％-30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。眼睛接触： 。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入： |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，直至全体散尽。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。消除方法：喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风的仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名、注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

# 附件B 工艺流程简图

（一）聚氨酯树脂工艺流程图

略（涉密）

- 附件C 危险、有害因素的辨识及分析过程

- C1项目厂址与总平面布置危险有害因素辨识分析

- C1.1项目厂址危险有害因素辨识分析

该公司建设用地位于江西永新工业园化工集中区，属江西省设立的化工集中区，地处永新县埠前镇。公司周围均为规划的工业用地或工业企业，该项目拟建厂址北靠园区主干道——神州路，北侧隔路是巨联环保公司和园区规划空地，东北和东南两侧靠山地，西南侧现状为空地（规划为工业企业用地），南端临近江西雄屹皮业有限公司。符合永新县土地利用总体规划要求，厂区所在地交通条件便利，厂址周边500m范围无民用居住区，适合建设精细化工生产项目，项目符合园区产业政策及园区安全规划。

永新县工业园低洼沟谷处由粘土、亚砂土、流砂及卵石组成，厚度2～10m。山坡地质由砂砾岩组成，厚度202～408m。岩层倾角平缓，地质结构稳定，无沉陷、滑坡现象。场地地层岩性：上覆第四系（Q）土层，为粉质粘土，下伏岩层为白垩系（K）红砂岩等，工程地质条件良好。根据江西省地震局、江西省建设厅编制和出版的《江西省地震参数区划划工作用图》标示，该地区地震烈度为6度（地震动参数0.05g），地壳稳定性较好。

永新县工业园所在地区属亚热带季风型气候区，气温温和，雨水充足，四季分明。根据永新县气象局统计从1971年至2007年近40年资料显示，年平均气温为17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-9.1℃，年平均气压1.0102×105Pa，年平均降雨量为1604.5mm，年平均蒸发量为1425.9mm，降雨量季节分布不均，以2～7月份降雨量最为集中，降水量约占全年总降水量的50%，年平均无霜期283天。

1）不良地质

不良地质条件对地基及整个厂区建筑物都有很大影响。该项目拟建地层中存在填土层；工程土建部分如未按工程场地的建筑类别进行必要的地基处理，或地基处理不当，工程运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对厂房、设备、管线造成不安全隐患，尤其是大型储罐、厂房等建筑易遭受外力如振动、风力和外加载荷等附加应力的作用而产生变形裂缝，造成不安全隐患。

该项目地下水、土壤对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，如未按规范进行防腐设计，则会造成不安全隐患，严重者引发坍塌事故。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇大雪、暴雨、大雾及六级以上大风进行户外吊装作业，可能导致起重伤害事故；如遇强风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行户外登高作业，如不采取有针对性的防护措施，可能发生高处坠落、物体打击事故。

遇暴雨天厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，而损坏新建工程设备、厂房、地下建（构）筑物，造成生产事故等。

如过量开采地下水、使地下水水位持续下降，导致厂址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。

该项目所在地夏天多雷雨天气，同时由于该项目存在大量的高大建筑物，如厂房、锅炉房、烟囱、排放管和办公楼等生产作业场所，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑物的损坏。

当地的最大风速为28m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在粉尘、有毒气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体和粉尘到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，如设计风载荷不够，有倾倒的危险。

当地年最高温度40.5℃，高温天气会加大易挥发液体的气化、易燃易爆物料的挥发性，易引起火灾爆炸事故，严重的会引发中毒和窒息、环境污染等二次事故。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，该工程场地地震基本烈度为6度。地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该项目场地的地震基本烈度，提高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财产造成危害。

5）周围环境

该项目区域周边存在企业，如周边企业涉及重大危险源或有毒气体，发生泄漏事故且可燃、有毒气体随大气扩散到周边其它场所，可能引起中毒、火灾爆炸事故。附近存在工业园道路，如周边企业及运输道路发生严重的火灾爆炸势必会对园区交通造成一定影响。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

- C1.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间；装置与库房相互之间安全距离如不能符合《建筑设计防火规范》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回四场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置出入口，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该项目生产厂房和仓库其耐火等级必须达到二级以上，符合防火要求。且要设置防雷和防直接雷设施，否则，一旦发生火灾或因雷击导致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成厂房倒塌等危害。

建（构）筑物之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

不得设在建筑物的地下室或半地下室内，以免发生事故影响上层，同时也不利于疏散和扑救。这些部位宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处；如有可能，尽量设在敞开式建筑物内，以利通风和防爆泄压，减少事故损失。

生产装置和贮槽很大，基础负荷也很大，若基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒、火灾、爆炸事故。

### C1.3按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

- C1.3.1 生产系统中危险因素的辨识与分析

根据该项目可行性研究报告、物质的危险、有害因素和该公司提供的其他资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986的规定，该项目生产过程中的主要危险因素有：火灾、爆炸、物理爆炸（容器破裂）、中毒与窒息、化学灼伤等，此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、热灼伤（冻伤）、淹溺及粉尘、噪声、高温热辐射等危险、有害因素。

该项目涉及的甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙烯腈、DMF等原料属于易燃物质，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险；该项目己二酸、丙烯酰胺、偶氮二异丁腈为固体粉状原料，投料过程中可能产生粉尘；如装置或过程中未采取有效可靠的除尘措施，或除尘装置损坏、除尘率低等，使可燃性粉尘大量散发到空气中，甚至会引发粉尘爆炸。因此，火灾、爆炸是该公司主要危险因素之一。

该项目存在丙烯酰胺、丙烯腈、TDI对人体具有较高的毒性；因此，中毒、窒息也是该项目主要危险因素之一。

该项目涉及存在反应容器、空气储罐等，如因安全装置缺失或失效、反应容器内部引起火花或高温，易发生容器爆炸事故，而且可能引发二次事故，因此，容器爆炸也是该公司的主要危险因素之一。

1.火灾、爆炸

该项目生产装置生产过程为常压聚合反应，反应放热，涉及的物料为甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙烯腈、DMF、甲醇、碳酸二甲酯等原料为甲类易燃液体，其蒸气与空气易形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。。

该项目生产装置由于技术特点，多为间歇性生产且其生产过程涉及大量使用蒸汽或导热油加热等。部分生产过程是在高温操作，物料大部分为甲类危险品，生产过程中的温度往往在内部介质的燃点以上，发生泄漏即可引起着火。所以生产装置中易出现事故。设备的故障率也较高。因此，该公司任何设计不当，设备选材不妥，安装差错，投料生产操作失误都极易发生着火爆炸事故。反应积热不散，也易造成爆炸。生产装置静、动密封点多，特别是动密封点（机械密封和填料涵密封）是泄漏易燃、易爆物料的重要监视部位。生产过程中需要严格控制的工艺指标多，一旦出现失误即可能造成事故。

设备或管道安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

该公司设备操作温度大多数高于物质的闪点，如果生产过程中未采用密闭系统、误操作等，造成物料溢出或泄漏形成爆炸性混合混合物，存在火灾、爆炸事故的可能性。

如果设备、管道发生泄漏，而仪表、连锁报警装置、附件等出现意外、装置区无导静电装置或静电导除装置有缺陷、遇火源或静电火花极易发生火灾爆炸事故。

在高温下进行反应，装置内的物料温度一般超过其自燃点，若漏出会立即引起火灾。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

生产装置采用DCS自动控制系统，现场使用遥控调节阀等，如果检测仪表失灵或不准确，上传给控制系统的信号与实际数值出现偏差，操作件失灵或仪表空气压力不足、仪表空气中带液在管道末端积聚，造成操作机构失灵，或者变送信号线屏蔽不好，产生感应信号等引起误动作，引发事故。

该公司生产过程在一定温度下进行，如安全附件不全或不可靠，工艺控制失误，配套的冷却、氮气保护等安全设施中断或不足，引起着火、爆炸事故。

该公司生产过程中涉及合成、蒸馏及回收套用过程，采用常压或负压，如设备、管道密封不良物料中混入空气，导致氧含量超标，形成爆炸性混合物，遇到火花、静电等点火源时，有引发爆炸的可能。

该公司涉及蒸馏过程中物料处于气－液交换状态，设置有各种塔、接受罐、冷凝器等，如果温度控制不当、冷却水中断或不足，物料不能及时冷凝，造成内部压力升高，引起设备损坏泄漏甚至爆炸。

该公司生产过程中存在计量槽、缓冲罐、高位槽等，在生产运行过程中，若因操作错误、计量仪表、联锁报警装置、附件不能正常工作等原因，造成物料溢出或泄漏，有可能导致火灾、爆炸事故。

该公司生产过程中涉及物料多，在生产过程中，操作人员违章操作或操作失误如投错物料、开错阀门、未按顺序进料或未控制加料速度，导致禁忌性物料混合而导致急剧分解或剧烈反应，可能导致发生火灾、爆炸事故。

该公司生产过程中涉及灌装桶装物料，如采用压缩空气压送，可能造成桶损坏泄漏引起事故；生产过程中易燃液体在输送时流速过快或采用易产生静电材质的管道，造成静电积聚引起火灾、爆炸事故。

该公司生产过程涉及负压操作，如果真空度控制不好，造成设备、管道物理变形破坏引起泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

该公司设置集中罐区，罐区内物料输送车间时如输送泵未与车间内储罐、容器液位设置联锁或联锁失效、采用人工控制时沟通信息不畅通、员工精力不集中，导致物料泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

生产过程中发生停电，尤其是局部停电，反应不能及时中止，阀门不能正常动作，可能发生事故。

反应时冷却水缺乏使反应热无法及时转移，会导致温度急剧升高引起爆炸。

该项目如投料前未采用氮气等物料进行置换，设备内氧含量超标与物料形成爆炸性气体环境，遇高热，可引发火灾爆炸事故。

车间内液体储罐如布置不合理，靠近热源或中间罐等中液位过高且温度控制不当，液体物料急剧气化引起爆炸事故；

在爆炸危险区域内使用非防爆电气设备。在爆炸危险区域内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，均易引起爆燃事故。

生产区域内废水水排到污水处理，水中夹带有易燃液体，在吸水管道、污水沟、池中积聚，发生火灾、爆炸事故。

操作人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道；检修时吊车、叉车等起重作业不小心碰断管线。

进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，可能引发火灾、爆炸事故。

操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂易燃可燃物质泄漏着火。

该项目反应是在一定温度下进行，反应过程控制条件苛刻，需控制温度，用冷却水带走热量，如果温度高造成易燃液体汽化程度加剧，可能造成容器内压升高，气体夹带液体喷出着火或设备爆炸，同时造成周围设备损坏，易燃物料泄漏引起二次事故。反应釜未安装自动联锁装置或自动联锁装置失效，致使冷却水的流量、进料流量失控，釜内温度急剧升高引起爆炸。

涉及蒸馏废水、水洗废液等排出的含有大量有机溶剂，直接排入地沟，会在地沟中挥发、集聚，与空气混合形成爆炸性气体，遇高热、明火，存在发生火灾爆炸的危险；

在设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离，并对被检修的设备进行置换、清洗，并进行易燃易爆物质测定合格，违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的危险。

2. 灼烫

该项目生产中涉及使用高温介质进行加热升温，操作温度均在60℃以上，装置、管道内存在有高温物料及介质，如保温不良高温部分外露，或是高温物料及介质发生泄漏时，会对附近的人员造成烫伤。

该项目各种高速运转设备的高温部件、长期运转致使温度升高的机械部件、检修时的电焊作业等部位及场所，如存在高温介质或蒸汽的设备和管道无隔热措施或措施失效，阀门连接密封不好产生蒸汽或高温物料泄漏，或者作业人员违章作业、未穿戴安全防护用品都有可能发生灼烫事故。

3.容器爆炸

该项目涉及空气压缩机和空气储罐，若设备的承压较低，易发生容器爆炸事故。操作条件对容器有耐压、耐高温要求。若设备的承压较低或选用材质不当、制造质量不合格，易发生容器爆炸事故。

该项目涉及反应釜生产过程涉及易/可燃燃液体，若反应温度失控，液体物料积热气化，可能会造成容器爆炸事故。

压力容器、管道设计存在安全保护装置失效、设计制造单位无资质或设计不合理、材质选用不当及存在制造缺陷、安装、改造、维修单位无资质或安装、改造、维修不符合规范要求、工艺指标控制不当、作业人员违章操作有可能造成压力容器超压爆炸；长期腐蚀导致器壁减薄也可造成爆炸事故。压力容器或加压设备存在缺陷，稍有疏忽，便可发生容器爆炸或火灾事故。系统运行容易发生超压，系统压力超过了其能够承受的许用压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。容器爆炸事故不但使设备损坏，而且还会波及周围的设备、建筑、人群，并能产生巨大的冲击波，具有很大的破坏力。

若压力容器和管道安全泄放口设计不合理，导致管道内压力急剧增加，或管道材质不符合要求，也会发生压力管道爆炸。

4. 中毒和窒息

该项目存在的有毒及腐蚀性物质品种多、分布广。该项目存在丙烯酰胺、丙烯腈、TDI等对人体具有较高毒性；氮气有窒息性；发生物料泄漏，中毒和窒息的危险性较大。

由于该项目部分操作温度高，设备及管道易发生泄漏；而且生产过程中大多与气态存在，加大了中毒的危险性。如设备、管道、仪表、联锁报警装置、附件等出现意外损坏或操作失控造成有毒物质等泄漏，致使其挥发混存于空气中，有毒气体或窒息性气体不断积聚，会造成有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度升高。如果作业场所有毒或窒息性物质大量聚集且通风条件不好；作业人员的个人防护又不当，有可能导致中毒；当有毒或窒息性成分在一定区域空气内的浓度达到或超过急性中毒浓度时，可导致急性中毒或使人窒息死亡。

该项目扫置换用氮气均为窒息性气体，如作业场所通风不良，则存在中毒和窒息的可能性；

可能存在超压的设备设置有安全阀、常压存储设备等设置有呼吸阀等，如果系统超压、温度过高或受热造成饱和蒸气压升高排放，有毒气体未引向安全场所，可导致中毒或使人窒息死亡。

厂内存在塔、槽、罐、污水处理池等场所，进入设备内作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

机泵设备等填料或连接件法兰泄漏，放出有毒物质发生中毒；泵运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，发生毒物质物料喷溅，引起人员中毒及灼伤。

生产装置发生火灾、爆炸产生有毒有害气体，或火灾、爆炸造成设备损坏致使有毒物料泄漏、气化扩散。

- C1.3.2储存装置、装卸设施的危险辨识

危险品储存、装卸设施、设备包括罐区及仓库等。危险化学品的储存是工厂安全管理的重要环节。按工艺过程，储存分为现场储存和仓储（仓库、储罐）两部分：现场危险化学品的小批量储存和罐区储存，其危险有害因素与生产工艺过程和生产装置相类似，但罐区的危险性由于其物料数量的明显增加而显著增大。

1.仓库主要危险因素分析

1）火灾

该项目拟建多个仓库，按火灾危险类别进行分类储存，存在火灾危险。装卸、搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存，可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），在存储过程中，若管理不善，造成毒害品的遗失，可能会带来一定的社会危害。此外若库房堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施、静电接地不良等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害等。

2）灼烫

该项目储存的物质中具有腐蚀性或对人体具有刺激性的物质，如己二酸、过硫酸钠，在装卸、搬运过程中泄漏接触人体发生化学灼伤。

3）车辆伤害

该公司成品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用手推小推车搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善造成的。

此外，仓库单元还存在物体打击、坍塌等危险、有害因素。

2.罐区储存过程主要危险因素分析

该项目厂区拟设置三个罐组和一个中间罐组。生产运行过程中可能存在以下危险因素：

1）火灾、爆炸

甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯腈等为易燃液体；储罐、输送管线、法兰腐蚀，法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求；设备材质不合理、法兰垫片选型不当、法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求等原因发生泄漏，其泄漏、外渗或外漏的物料或蒸气聚集，遇火源可能发生火灾、爆炸；罐区内物料输送车间时如输送泵未与车间内储罐、容器液位设置联锁或联锁失效、采用人工控制时沟通信息不畅通、员工精力不集中，导致物料泄漏。

贮罐附件（温度、液面计等）及远传装置、控制系统必须健全，并定时检验，确保好用，否则贮罐出现超温、超装或导致储罐吸瘪破裂，存在泄漏的可能性，遇火源可能发生火灾、爆炸；

罐区配电装置、电气设备及各种照明设备及线路等不符合防爆要求，电器设施开启或闭合时能产生电弧及电气火花，成为点火源引起火灾爆炸。防静电设施不齐全或储罐、建（构）筑物防静电接地措施不符合要求、防静电措施未落实或不可靠，储罐、容器、管路及各种金属设备、设施上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，静电放电产生的火花易引发火灾爆炸事故。储罐基础设计不合理，出现坍塌等现象，引起设备、管道及连接部位开裂发生泄漏，其泄漏、外渗或外漏的物料或蒸气聚集，遇火源可能发生火灾、爆炸；

此外，人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

防雷设施不齐全或储罐、建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。

2）中毒和窒息

甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯腈有一定的毒性，设备、管道及连接部位易发生泄漏；在储存过程工段如果发生泄漏，人体大量吸入易导致中毒事故的发生。

贮罐安全附件（压力表、安全阀、液面计等）及远传装置、控制系统必须健全，并定时检验，确保好用，否则贮罐出现超装或导致储罐吸瘪破裂，存在发生泄漏，中毒或窒息的危险。

作业人员检修过程中进入储罐前未使用蒸汽等惰性介质吹扫，置换并检测合格后进入，在作业过程中通风不良，阀门关闭不严，操作不当，监护不力，未佩戴安全防护设施或安全防护设施损坏等都可能造成中毒和窒息事故。

- C1.3.3公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.供配电系统

1）触电

开关柜、照明配电柜等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；带负荷(特别是感性负荷)拉开裸露的闸刀开关；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了大量的电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流  量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就  叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温  度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则  会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材  料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而  成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2.给排水系统

1）淹溺

该项目给排水系统涉及消防水池、污水处理池、雨水池、事故池等具有较深水位的储水场所，人员在工作当中因注意力不集中或防护栏缺失而跌入池中，易发生淹溺事故。

- C1.3.4其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素

1）机械伤害

生产过程中使用的真空机组、各种泵类等机械设备存在对人体机械伤害的可能。

造成机械伤害事故，主要是由于设备制造质量不符合设计要求或设计上本身就存在缺陷，设备的安全防护装置没有或损坏，人为的违章指挥，违章操作及对机械设备的故障不及时维修，设备在非正常状态下工作等造成的。常见的因素有：

（1）违章操作，导致事故发生；

(2）机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等，导致事故发生；

(3）操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位，导致事故发生；

(4）在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动，导致事故发生；

(5）在不安全的机械上停留、休息，设备突然运转时，导致事故发生；

(6）机械设备有故障不及时排除，设备带有故障运行，导致事故发生；

(7）机械设备制造质量不合格或设计上本身就存在缺陷，设备运行中导致事故发生；

(8）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生。

2)触电

该项目有大量电动设备，电动泵接地不良，设备漏电、电气设备场所潮湿，均可能造成巡检作业人员发生触电危险。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所，都是触电事故可能发生的场所。

该项目在生产作业及检修过程中可能发生触电事故的场所主要有作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、仪表控制室、化验室、值班室及办公室等有电气设备设施的场所。常见的引发触电事故的因素有：

(1）电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

(2）电气设备接地损坏或接地不良。

(3）移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器。

(4）乱接不符合要求的临时线。

(5）不办理操作票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具。

(6）检修电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对检修设备恢复送电。

(7）在带电设备附近作业，不符合安全距离的规定要求或无监护措施。

(8）跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员走错间隔误碰带电设备；在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

(9）线路检修时不装设或未按规定装设接地线，不验电。

(10）工作人员擅自扩大工作范围。

(11）使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套。

(12）在电缆沟、夹层或金属容器内工作时不使用安全电压行灯照明。

(13）标志缺陷（如裸露带电部分附近的无警告牌或警示标识不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）。

3)高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目有各类塔器、各类储罐等高大型的设备。作业人员经常在高于地面或操作平台2m以上的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所巡检或对其进行维修、维护，如果操作平台无护拦、护栏损坏，孔洞无盖板等安全防护设施损坏或作业人员违章操作等情况时均可导致作业人员高处坠落事故。

造成高处坠落的主要因素是：

(1）没有按要求使用安全带。

(2）高处作业时安全防护设施损坏。

(3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

(4）工作责任心不强，主观判断失误。

(5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

(6）高处作业安全管理不到位。

(7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

4)物体打击

该项目中潜在的物体打击事故主要发生在高处检修作业中，操作人员违反操作规程乱放工具或备件，物品落下而导致砸伤下面人员。

5）起重伤害

起重伤害是指起重设备安装、检修、试验中发生的挤压、坠落，运行时吊具、吊重的物体打击和触电事故。该项目设置提升机用于生产和检修，如因起重设备安全附件失灵或人为拆除，违章作业，钢丝绳断裂，指挥信号失误，吊物下站人等或检修时未使用相应的防护用品，可能造成起重伤害事故。

- 化学灼烫

- 项目中涉及的多种物料具有腐蚀性和氧化性，如己二酸、过硫酸钠等，人员在接触过程中若未使用防护用品，致使皮肤或器官直接与物料接触，易发生化学灼烫事故。

2.公用工程及辅助设施的影响

公用工程是本评价项目的一个重要组成部分，主要由供水、供电、供热等构成。对于它们本身的工艺、设备可能产生的危险、有害因素在上文相关部分都有阐述，这里只是分析公用工程出现故障，可能导致其它工艺、设施出现的后果。

1)供水中断

停水后，冷却水不能进入反应釜、冷凝器进行冷却终止反应，从而影响产品质量。

该项目如果供水中断，可能造成反应后釜内的温度升高，处理不及时可能导致事故的发生。

如果供水中断，可能造成消防系统无法启用，处理不及时可能导致火灾事故的扩大化。

2)供电

（1）电气缺陷

电气设备方面存在的危险有害因素主要表现为火灾爆炸和人身伤害。

电气问题导致火灾爆炸发生的原因有：采用不符合要求的电气线路、设备和供电设施，导致事故的发生；易燃易爆场所没有按要求安装防爆电气设施；电气线路、设施的老化引起火灾、爆炸事故；防雷、防静电的设施不齐全，导致火灾、爆炸事故发生；违章用电、超负荷用电导致火灾、爆炸事故。人身伤害事故的发生主要由爆炸事故和违章用电造成。

（2）供电中断

停电后，如果得不到及时有效的处理，将会出现比较严重的后果，例如：搅拌器将停止运转，处理不及时，会引起局部热量积聚，可能造成爆炸事故；停电后，冷冻站、水泵会停止工作，使部分需冷却的工艺得不到冷却，从而引发事故的发生。消防设施不能启用，可能导致火灾事故扩大化。

3）供热中断

该项目中部分反应过程需要利用蒸汽进行加热才能保持其进行，如果供热中断则无法满足加热条件，造成物料损失或生产停止。

4）压缩空气中断

该项目大部分仪表、调节阀采用气动性设施，如压缩空气压力不足，可能造成仪表、调节阀不能动作到位，引发事故，另外，如发生局部断电时，仪表压缩空气的生产中断，储存的气体不能满足将仪表、调节阀到正常停车位置，可能引发事故。

5）控制系统存在以下主要危险因素

（1）控制系统失灵。主要是控制器没有采取冗余配置，控制器损坏，造成系统无法监控或数据失效；控制系统没有配置可靠的后备手段，进入系统控制信号的电缆质量不符合要求；操作员站位及少数重要操作按钮配置不能满足工艺工况和操作要求；系统失灵后没有采取应急的措施，以上这些原因对生产的运行带来不安全因素，会导致设备损坏和人身伤亡事故。

（2）自动控制系统的电缆夹层和电缆井等部位的电缆较为密集，如果阻火措施不完善，一旦电缆发生故障和燃烧，将有可能引起火灾事故，使整个系统严重损坏、失控，造成很大损失。

（3）雷击过电压。雷击过电压时电压很高、电流很大，将会击穿计算机系统的电缆、控制器、设备，造成系统瘫痪，影响系统安全运行。

（4）火灾报警系统失灵。整个生产工艺高度自动化，而连续生产，部分生产区域环境温度较高，而且对于防火要求特别高，所以火灾报警系统与消防设备系统联动，一旦火灾报警系统失灵，将给生产和经济带来极大损失。

（5）仪表损坏将导致系统的非正常运行。特别是显示数据的失准、自动控制的执行机构损坏将导致生产系统混乱并控制失灵。

（6）主要危险因素作业场所

发生故障的相关作业场所是集中控制室和在现场的检测仪表、执行机构、电脑和控制器。

3.其他

该项目基础、框架及设备基础、支撑、设备本体，易发生坍塌事故。该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

- C1.4人的因素和管理因素危险有害因素辨识

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2、管理因素

由于该项目涉及危险化学品甲醇钠溶液、甲醇等具有易燃易爆、毒害性；甲醇钠、氢氧化钠具有腐蚀性等，品种较多。易燃液体的蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；有毒物质能引起中毒和窒息。高温物料对人体造成灼烫事故。

从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

### C1.5 生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

参照《职业卫生名词术语》（GBZ/T 224-2010）、《职业病危害因素分类目录》及《工作场所有害因素接触限值 第1部分 第2部分》，综合考虑职业危害的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

- C1.5.1粉尘辨识与分析

该项目过硫酸钠、己二酸、丙烯酰胺、偶氮二异丁腈为固体粉状原料，投料过程中可能产生粉尘；如装置或过程中未采取有效可靠的除尘措施，或除尘装置损坏、除尘率低等，使可燃性粉尘大量散发到空气中，甚至会引发粉尘爆炸。此外，粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质、粒径大小和进入人体的粉尘量有关。

项目涉及的此类原料粉尘的化学性质是危害人体的主要因素。因为化学性质决定它在体内参与和干扰生化过程的程度和速度，从而决定危害的性质和大小。可通过皮肤、黏膜、呼吸道、胃肠道等进入体内。吸收后的A通过血液循环系统广泛分布于体内各个组织，并在此过程中对肌体造成损害，引发神经毒性、 生殖毒性、遗传毒性、免疫毒性及潜在致癌性等。

- C1.5.2噪声和振动辨识与分析

生产过程中使用的真空机组、各种泵类、压缩机等产生的噪音和振动可能超标；压缩系统事故排放气体噪声。噪声与振动严重时可能给操作人员带来伤害，使受害人员丧失听力形成永久性致残。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

- C1.5.3毒物辨识与分析

依据《高毒物品名录（2003版）》、《危险化学品名录（2015）版》和该公司提供的资料，该项目在生产作业过程中存在的高毒物品有：丙烯酰胺、丙烯腈、TDI。依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目涉及多种Ⅱ级（高度危害）；Ⅲ级（中度危害）物质。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，在有毒物质超标的环境中作业，存在职业病可能。

- C1.5.4高温辨识与分析

该项目部分装置设备生产过程操作温度超过60℃，系统中涉及使用高温蒸汽和导热油进行加热升温，该项目设备及其管道内存在有高温物料，高温蒸汽及其管道，使用高温蒸汽的换热设备，高温物料和高温蒸汽管道附近的作业场所都存在高温热源，向外强烈的辐射热量，若操作或检修作业人员在存在高温物料装置场所周围长时间作业，受热辐射的影响，亦会受到高温中暑的危害。如果室内没有良好的通风措施，会造成室内较高的环境温度，作业人员在室内长时间工作，会造成高温中暑的危害。

该地区年最高气温出现在7月份，夏季极端高温为极端最高温度40.5℃。岗位作业人员夏季需进行例行巡检或相关操作，如果防范措施不当，会受到高温危害。高气温可能导致生产、贮存设备内的液体介质气化挥发速度加快，可引起火灾、爆炸、中毒等事故。

- C1.5.5低温辨识与分析

该项目生产过程中涉及低温物质如冷冻水等，如保冷设施损坏，当人员接触时可造成低温伤害事故；泄漏喷出，人员无防护或防护不当时可引起低温伤害事故。

该地区年最低气温出现在1-2月份，极端最低温度-9.1℃。岗位作业人员冬季需进行例行巡检或相关操作，如果保暖防范措施不当，会受到低温危害。

- C1.6按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

该项目中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在釜、罐、槽、泵等设备、设施，存在压力容器等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括爆炸危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

（8）标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

（1）易燃易爆性物质

该项目在生产过程中使用的多种易燃易爆性物质，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。

（2）有毒物质

该项目中涉及有毒有害性物质，包括丙烯酰胺、丙烯腈、TDI等对人体具有较高毒性；氮气有窒息性。

（3）腐蚀、氧化性物质

该项目涉及的己二酸具有腐蚀性，过硫酸钠具有氧化性。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4.管理因素

（1）职业安全卫生组织机构不健全；

（2）建设项目“三同时”制度未落实；

（3）职业安全卫生管理制度未完善；

（4）操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；

（5）职业安全卫生投入不足等。

- 附件D 选用的评价方法简介

- D1.安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格（清单）。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，从而评价出系统的安全等级。当安全检查表用于设计、维修、环境、管理等方面查找缺陷或隐患时，可省略赋分、评级等内容和步骤。常见的安全检查表见表D1-1。

表D1-1  设备、设施安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- D2.预先危险分析分析法（简称 PHA）

预先危险分析分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤如下：

1)熟悉对象系统。

2)分析危险、有害因素和诱导因素。

3)推测可能导致的事故类型和危险、危害程度。

4)确定危险、有害因素后果的危险等级。

5)制定相应安全措施。

常用的预先危险分析分析表如表D2-1所示。危险性等级划分见表D2-2。

表D2-1  预先危险分析分析表

| 事故 | 阶段 | 触发事件 | 事故后果 | 危险等级 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表D2-2  危险性等级划分表

| 等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会场造成人员伤亡或系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能，但应予排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

- D3.危险度分析法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国国家标准《石油化工企业设计防火规范》（CB50160-2008）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度评价分类》（HG20660-1991）等技术规范标准，编制了“危险度评价取值”（表5-3），规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。

表D3-1 危险度评价取值表

| 项目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | 1．甲类可燃气体 2．甲A类物质及液态烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质** | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙B、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A，B，C项之物质 |
| 容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100m3以上 | 1.气体500～1000m3 2.液体50～100m3 | 1.气体100～500m3 2.液体10～50m3 | 1.气体＜100m3 2.液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1.1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下 2.在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1.在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下 2.在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1.中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4.单批式操作 | 1.轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

见《石油化工企业设计防火规范》（CB50160-2008）中可燃物质的火灾危险性分类。见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HC20660-1991）表1、表2、表3。

①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；

②气液混合反应，应按其反应的形态选择上述规定。

危险度分级图如图D3.1所示。

图D3.1危险度分级图

16点以上为1级，属高度危险；

11～15点为2级，需同周围情况用其他设备联系起来进行评价；

1～10点为3级，属低危险度。

物质：物质本身固有的点火性、可燃性和爆炸性的程度；

容量：单元中处理的物料量；

温度：运行温度和点火温度的关系；

压力：运行压力（超高压、高压、中压、低压）；

操作：运行条件引起爆炸或异常反应的可能性。

危险度分级表见表D3-2。

表D3-2危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

- 附件E 安全评价依据

## E1 法律、法规

1.《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2021］第88号，20021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）

2.《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国劳动法》作出修改）

3.《中华人民共和国消防法》（主席令［2021］第81号，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正）

4.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2018］第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正，2019年修改）

5.《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

6.《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

7.《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

8.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

9.《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

10.《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

11.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

12.《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

13.《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2018年国务院令第703号修订）

14.《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

15.《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

16.《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，2004年1月7日起实施，2014年7月9日国务院令第653号进行修改）

17.《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

18.《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

19.《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2017年7月26日，江西省十二届人大常委会第三十四次会议表决通过了修订，2017年10月1日起实施）

20.《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

21.《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

22.《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行）

## E2 部门规章及规范性文件

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》                                         （国发〔2011〕40号

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》  （安监总局令第41号，79号令修改）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》    （安监总局令第36号，77号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》        （安监总局令45号，79号令修改）

《用人单位职业健康监护监督管理办法》           （安监总局49号令）

《工作场所职业卫生监督管理规定》               （安监总局47号令）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》       （安监总局40号令79号令修改）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》       （安监总局令第30号,[2015]80号令修改）

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安监总局令79号）

《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》                                 （安监总管三〔2017〕1号）

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》                             （国家安监总局令80号）

《生产安全事故应急预案管理办法》         （国家安全生产监督管理总局令2016年第88号   根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正)）

《关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》                             （安监总政法〔2017〕15号）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（国家安监总局令89号）

《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》

（安监总管三〔2013〕88号）

《应急管理部关于实施危险化学品重大危险源源长责任制的通知 》

应急〔2018〕89号

《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》

（安监管危化字[2004]127号2004年9月8日公布）

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化[2007]255号

《危险化学品目录》（2015版）             （安监局2015年第5号）

《危险化学品登记管理办法》               （安监总局令第53号）

《易制爆危险化学品目录》（2017年版） （公安部2017年5月17日）

《易制毒化学品管理条例》（根据2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改。）

《高毒物品目录》                (卫生部卫法监发[2003]第142号)

《各类监控化学品名录》                 （工业和信息化部令第52号）

《特别管控危险化学品目录（第一版）》 （应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部 2020年第3号公告）

《国家安全监管总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》           （安监总办[2010]139号）

《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》            （安监总管三〔2010〕186号）

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）

《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》                                （安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》            （安监总管三〔2013〕12号）

《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》

（安监总管三〔2011〕142号）

《国务院安委会办公室关于切实加强危险化学品安全生产工作的指导意见》                                          安委办[2008]26号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》                                     （安监总管三[2009]116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》   （财企[2012]16号）

《产业结构调整指导目录（2019年）》（发展和改革委员会令第29号）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》

工业和信息化部工产业[2010]第122号

《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》              （原安监总厅科技〔2015〕43号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》                           （原安监总科技〔2015〕75号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺.设备目录（2016年）的通知》                          （原安监总科技〔2016〕137号）

《关于修改《消防监督检查规定》的决定》      (公安部令第120号)

《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质监总局令[2000]第13号）

《特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（国家局令[2010]第30号）

《爆炸危险场所安全管理规定》               （原劳动部[1995]56号）

《特种设备作业人员监督管理办法》        （国家质监总局令第140号）

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》（江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》      （赣府发〔2010〕32号）

《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》（赣安监管二字〔2012〕29号）

《关于印发《江西省危化品企业重大危险源监测监控系统整治方案》的通知》（赣安监管二字〔2012〕179号）

《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字〔2016〕55号）

《江西省化工企业安全生产五十条禁令》（赣安监管二字〔2013〕15号）《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》

（赣办发〔2020〕32号）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》赣应急字〔2021〕100号

## E3 国家标准

《化工企业总图运输设计规范》                 （GB50489－2009）

《精细化工企业工程设计防火标准》             （GB51283－2020）

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

《工业企业总平面设计规范》                   （GB50187-2012）

《工业企业设计卫生标准》                     （GBZ1-2010）

《建筑设计防火规范》                     （GB50016-2014（2018年版））

《建筑抗震设计规范》                         （GB50011-2010））

《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》     （GB50914-2013）

《建筑物防雷设计规范》                       （GB50057-2010）

《爆炸环境电力装置设计规范》                 （GB50058-2014）

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》       （GB4387-2008）

《防止静电事故通用导则》                     （GB12158-2006）

《供配电系统设计规范》                        （GB50052-2009）

《通用用电设备配电设计规范》                  （GB50055-2011）

《交流电气装置的接地设计规范》                （GB/T50065-2011）

《系统接地的型式及安全技术要求》              （GB14050-2008）

《低压配电设计规范》                          （GB50054-2011）

《20kV及以下变电所设计规范》                 （GB50053-2013）

《危险货物分类和品名编号》                    （GB6944-2012）

《危险货物品名表》                            （GB12268-2012）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          （GB/T13861-2009）

《化学品分类和危险性公示通则》                （GB13690-2009）

《常用化学危险品贮存通则》                    （GB15603-1995）

《危险化学品重大危险源辨识》                  （GB18218-2018）

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》      （GB 36894-2018）

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

（GB/T37243-2019）

《危险化学品单位应急救援物资配备标准》         （GB30077-2013）

《职业性接触毒物危害程度分级》                （GBZ230-2010）

《生产过程安全卫生要求总则》                  （GB/T12801-2008）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》 （GBZ2.2-2007）

《工业企业噪声控制设计规范》                     （GB/T50087-2013）

《企业职工伤亡事故分类》                            （GB6441-1986）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》     （GB/T29639-2020）

《企业安全生产标准化基本规范》                   (GB/T 33000-2016)

《安全标志及其使用导则》                            （GB2894-2008）

《火灾自动报警系统设计规范》                       （GB50116-2013）

《消防给水及消火栓系统技术规范》                   （GB50974-2014）

《自动喷水灭火系统设计规范》                     （GB50084-2017）

《建筑灭火器配置设计规范》                        （GB50140—2005）

《石油化工控制室抗爆设计规范》                 （GB 50779-2012）

《石油化工工厂信息系统设计规范》                 （GB/T50609-2010）

《石油化工安全仪表系统设计规范》                 （GB/T 50770-2013）

《个体防护装备选用规范》                       （GB/T11651-2008）

《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范　急性毒性》GB20592-2006

《工业管路的基本识别色和识别符号和安全标识》       （GB7321-2003）

《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》            （GB50019-2015）

《机械安全  防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》

（GB/T8196-2018）

《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》     （GB 23821-2009）

《缺氧危险作业安全规程》                          （GB8958-2006）

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》               （GB17914-2013）

《腐蚀性商品储存养护技术条件》                   （GB17915-2013）

《毒害性商品储存养护技术条件》                   （GB17916-2013）

《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》    （GB4053.1-2009）

《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》    （GB4053.2-2009）

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

（GB4053.3-2009）

## E4 行业标准

《安全评价通则》                                 （AQ8001-2007）

《安全预评价导则》                               （AQ8002-2007）

《化工企业定量风险评价导则》                     （AQ/T3046-2013）

《化工企业安全卫生设计规定》                     （HG20571-2013）

《控制室设计规定》                               （HG/T20508-2014）

《化工厂控制室建筑设计规定》                      （HG/T 20556-1993）

《仪表供气设计规范》                            （HG/T 20510-2014）

《仪表供电设计规范》                            （HG/T 20509-2014）

《信号报警、安全联锁系统设计规定》               （HG/T20511-2014）

《起重机械安全技术监察规程》                    （TSG Q0002-2008）

《压力管道安全技术监察规范-工业管道》             （TSGD001-2009）

《固定式压力容器安全技术监察规程》                （TSG21-2016）

《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单

（TSG 21-2016/XG1-2020）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》          （AQ 3013-2008）

《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》

(AQ 3036-2010)

《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》     (AQ 3035-2010)

## E5 项目文件、工程资料

《江西巨联新材料有限公司年产14万吨聚氨酯树脂、2万吨聚酯多元醇、2万吨丙烯酸树脂项目可行性研究报告》江西省化学工业设计院编制

《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字[2021]92号

永新县工业园区化工集中区用地规划图

企业法人营业执照

项目立项文件批复

项目总平面布置图

企业提供的其他资料

评价人员现场合影：